证书编号：国环评证乙字第2701号

酒鬼酒股份有限公司

酒鬼酒配套仓储区项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：酒鬼酒股份有限公司

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

二〇一二年十二月

1	建设项目概况	3

1.1	项目由来	3

1.2	项目基本情况	4

1.3	项目与相关法律法规及规划的相符性	6

2	建设项目周围环境现状	6

2.1	项目所在地环境现状	6

2.2	项目环境影响评价范围	7

3	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	7

3.1	项目的主要污染物情况	7

3.2	项目评价范围内的环境保护目标分布情况	8

3.3	建设项目主要环境影响机器预测评价结果	9

3.4	环境风险分析	11

3.5	环境影响经济损益分析	13

3.6	环保措施的经济技术可行性	14

3.7	建设单位拟采取的环境监测及环境管理制度	14

4	公众参与	16

4.1	公开环境信息的次数、内容、方式等	16

4.2	征求公众意见的范围、次数、形式等	16

4.3	公众参与的组织形式	16

4.4	公众意见归纳	16

4.5	从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结	16

5	环境影响评价结论	16

6	联系方式	17

6.1	建设单位联系方式	17

6.2	评价单位联系方式	17

- 建设项目概况

## 项目背景

近年来，随着消费的升级，白酒行业也呈现突飞猛进的发展态势，不仅行业规模越来越大，利润空间逐渐增大，企业竞争力也逐渐提高，产品价格不断上涨。目前，白酒行业已基本完成产业整合，资产与效益正逐步向优势品牌集中，白酒行业结构性调整初见成效，近年来全国规模以上白酒企业产量逐步回升，产业集中度日益明显，骨干企业业绩回升，名优品牌效益突出，收入和产量增速均创历年新高，行业毛利率和税前利润率均呈上升趋势，提价和产品升级成为主旋律。2012年白酒行业将进一步延续这种发展势头，这将给酒鬼酒公司带来较大发展机遇，酒鬼酒公司将以独创的中国白酒“馥郁香型”来赢得市场。

酒鬼酒股份有限公司前身为始建于1956年的吉首酒厂，1997年7月，经湖南省人民政府批准，采取向社会公开募集股份的方式设立了湘西土家族苗族自治州第一家上市公司—酒鬼酒股份有限公司，公司股票上市地为深圳证券交易所，证券代码为000799，股票简称为“酒鬼酒”。从上市到1999年配股成功，公司生产经营规模不断扩大，酒鬼酒也成为中国白酒界“高品位、高附加值、高质量、高价位”三大著名品牌之一，“酒鬼”牌商标被列为“中国驰名商标”，为湘西自治州的经济发展、社会稳定、财政增收作出了重大贡献。酒鬼酒公司总部设于湖南吉首市北郊酒鬼酒厂区，旁依枝柳铁路和S229省道，为风景名胜区张家界、猛洞河、王村古镇至德夯苗寨、凤凰古城的必经之地，这里群山环抱，风景如画，酒鬼酒生态厂区已被国家旅游局列为全国首批工业旅游示范点。公司主营业务范围为生产、销售酒鬼酒、湘泉酒等系列白酒产品，具有不同酒度﹑不同风格的高中低档产品结构，能够满足不同层次、不同需求的消费者，产品畅销全国20多个省、市、自治区，并远销美国、日本、俄罗斯、韩国、东南亚及港澳台等20多个国家和地区。

随着酒鬼酒公司的发展，基酒生产能力的逐步恢复，酒鬼酒股份有限公司现有成品酒仓储能力为3760吨，包装材料仓储能力为3250吨，现有的仓储能力不能满足生产发展的需求，建设集灌装、包装、包材、成品储存为一体的现代化包装仓储中心，扩大仓储能力，提高厂区内资源整合效率，节约资源，所以，建设酒鬼酒配套仓储区项目势在必行。

## 项目基本情况

（1）项目名称：酒鬼酒股份有限公司酒鬼酒配套仓储区项目

（2）建设单位：酒鬼酒股份有限公司

（3）建设性质：扩建

（4）项目投资：总投资8056万元，建设投资8016万元，流动资金40万元。

（5）建设地点：本项目位于吉首市振武营村，具体位置为S229省道以东、枝柳铁路以西、现有酒鬼酒厂区以南、州农科所以北。

（6）建设规模及仓储方案：拟建项目总规划用地总占地194.5亩，其中利用原2020厂房南端104.4亩，新增征地面积90.1亩，建成具有仓储成品酒2880t、包装材料6000t，共计8880t仓储能力的配套仓储区。主要新增建筑内容包括：8栋库房、绿化、道路等基础设施及配套的辅助用房等。项目组成详见表1-1，主要新增建（构）筑物情况详见表1-2，主要经济技术指标详见表1-3。

  - 拟建项目组成

| 名称 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 主要新建1#~8#库房，新建建筑面积30939.4m2 |
| 辅助工程 |  | 绿化面积25934.8m2，新增绿化面积15200.0m2，绿化率20%，道路和广场面积37605m2，新增道路面积18020m2，辅助用房。 |
| 公用工程 | 给排水 | 项目内敷设给排水系统 |
|  | 供热 | 项目无需供热系统 |
|  | 供电 | 拟建项目工程新建一个车间变电所，10kV电源进线从酒鬼厂区1010厂区原有的总配电所电缆埋地引来。供电条件较好，电力部门已原则同意该厂新建增容。 |
| 环保工程 | 污水处理 | 四池净化系统 |
|  | 噪声 | 绿化、围墙 |
|  | 固废 | 设置垃圾回收箱（站），生活垃圾经收集后送至市垃圾填埋场卫生填埋； |

  - 拟建项目新增建（构）筑物情况一览表

| 序号 | 建、构 筑物名称 | 层数 | 总高度(m) | 结构 型式 | 新增建筑占地面积 (m2) | 新增建筑面积(m2) | 火灾危险类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 3548.63 | 3548.63 | 丙类 | 二级 |  |
| 2 | 2#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 3548.63 | 3548.63 | 丙类 | 二级 |  |
| 3 | 3#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 3548.63 | 3548.63 | 丙类 | 一级 |  |
| 4 | 4#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 4034.54 | 4034.54 | 丙类 | 二级 |  |
| 5 | 5#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 4034.54 | 4034.54 | 丙类 | 二级 |  |
| 6 | 6#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 4034.54 | 4034.54 | 丙类 | 二级 |  |
| 7 | 7#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 3032.92 | 3032.92 | 丙类 | 二级 |  |
| 8 | 8#库房 | 1 | 10.15 | 框架 | 3032.92 | 3032.92 | 丙类 | 二级 |  |
| 9 | 辅助用房 | 2 | 7.3 | 框架 | 738 | 1476 |  | 二级 |  |
|  |  | 2 | 7.3 | 框架 | 324 | 648 |  | 二级 |  |
| 10 | 合计 |  |  |  | 29877.35 | 30939.35 |  |  |  |

  - 主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资总额 | 万元 | 8056 |  |
| 2 | 建设总投资 | 万元 | 4016 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 40 |  |
| 4 | 建设期 | 月 | 16 |  |
| 5 | 经营期 | 年 | 10 |  |
| 6 | 总用地面积 | m2 | 129674.0 | 约194.5亩 |
| 7 | 利用原有面积 | m2 | 60075.6 |  |
| 8 | 新增面积 | m2 | 69596.4 |  |
| 9 | 建筑物总用地面积 | m2 | 43818.4 |  |
| 10 | 新增建筑物用地面积 | m2 | 29877.4 |  |
| 11 | 总建筑面积 | m2 | 44880.4 |  |
| 12 | 其中新建建筑面积 | m2 | 30939.4 |  |
| 13 | 道路及广场用地面积 | m2 | 37606.0 |  |
| 14 | 其中新建道路面积 | m2 | 16020.0 |  |
| 15 | 建筑系数 | % | 33.79 |  |
| 16 | 容积率 |  | 0.35 |  |
| 17 | 绿地率 | % | 20.00 |  |
| 18 | 绿化面积 | m2 | 25934.8 |  |
| 19 | 其中新增绿化面积 | m2 | 15200.0 |  |
| 20 | 新建围墙 | m | 1268.0 |  |
| 21 | 新建大门 | 个 | 4 |  |

（7）劳动定员及工作制度

劳动定员及工作制度：新增劳动定员26人，其中生产工人20人，管理人员5人，技术人员1人；实行一班制，每班工作8小时，年工作330天。

（8）建设周期：工程建设周期16个月，预计2014年12月建成。

（9）工艺流程

本项目工艺流程详见图1-1。

图1-1  本项目工艺流程示意图

## 项目与相关法律法规及规划的相符性

### 产业政策相符性

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》的要求，本项目为配套的仓储区，符合第一类鼓励类中第二十九项现代物流业中的第8款。

因此，本项目属国家产业结构调整要求中鼓励类建设项目。

### 与区域总体规划的相容性

项目选址全面考虑建设地区的自然环境和社会环境，满足土地利用、城乡规划、工农业布局和环境功能区划的要求。拟建项目选址厂区地势平坦，交通运输便利，厂址用地为规划的工业用地，符合用地规划要求。

- 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地环境现状

（1）环境空气

本次评价收集了2012年2月酒鬼酒股份有限公司锅炉房改扩建项目环评时的大气监测数据，目前该项目的改扩建项目正在建设中，未投入营运，因此，现有酒鬼酒厂区的大气污染物排放情况基本不变，该监测数据符合时效性要求，能够体现评价区域现有环境空气质量现状情况，对监测数据的统计结果表明，SO2监测数据厂区相对较高，NOx监测数据林木山村相对较高，PM10、TSP监测数据则铁寨坡村相对较高，但均能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996及2000年修改单中二级标准要求，故拟建项目所在区域大气环境质量良好。

（2）水环境

通过本项目对浪头河的历史监测数据和现状监测数据的分析，各监测断面的各评价因子除酒鬼酒污水处理站排污口上游200m监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求外，其他各3各监测断面均不能满足Ⅲ类水质标准要求。

（3）声环境

拟建项目厂界各监测点及环境敏感点昼、夜间噪声值除厂界南/州农科所监测点昼间不满足均可满足《声环境质量标准》中2类标准要求外，其余均满足相应的声环境质量要求。

## 建设项目环境影响评价范围

根据拟建工程的产污特点，结合项目所在地周边环境、地形、地貌特征等要素，依据技术导则的要求，确定本项目的环境影响评价范围如下：

（（1）环境空气评价范围：以厂区为中心，直径为5km的圆形区域。

（2）水环境评价范围：项目入浪头河排污口上游0.2km至排污口下游2.5km处，共计长约2.7km。

（3）声环境评价范围：拟建项目厂界及界外200m范围内的居民点。

（4）生态环境评价范围：拟建项目用地及外延500m区域，约为0.33km2。

（5）风险评价范围：以基酒储罐区为中心，半径5km的圆形区域。

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 项目的主要污染物情况

### 主要污染物产生情况

项目主要污染物情况详见表3-1。

  - 污染物产生情况一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放浓度 | 排放量 | 处理方式 | 排放方式 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | NH3-N | 15mg/L | / | 四池净化系统 | 回用厂区绿化用水 | 达标 |
|  |  | COD | 100mg/L | / |  |  |  |
|  |  | SS | 70mg/L | / |  |  |  |
|  | 仓库拖把 清洗废水 | SS | 70mg/L | 0.04t/a | 沉淀池 | 沉淀后排放 | 达标 |
| 固体 废物 | 职工 | 职工生活垃圾 | / | 1.72t/a | 市政垃圾 填埋场 | 卫生填埋 | 达标 |
|  | 包装材料 | 废包装材料 | / | 10t/a | 废纸回 收站 | 回收利用 | 达标 |
| 噪声 | 货物装卸 | 噪声 | 60~70dB（A） | 32.40~40.12 dB（A） | 厂房、围墙、绿化 | / | 达标 |

### 污染物排放标准

（1）废水

执行《污水综合排放标准》中一级排放标准；

（2）噪声

噪声排放标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准；

（3）固废

拟建项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

### 主要污染物防治措施

本项目主要污染物防治措施情况详见表3-2。

  - 本项目污染物防治措施情况一览表

| 时段 | 序号 | 项目 | 环保内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1 | 减尘 | 围栏、遮盖、地面洒水 |
|  | 2 | 施工污水处理 | 化粪池、沉淀池 |
|  | 3 | 施工噪声治理 | 隔声屏障、选用和维护低噪设备 |
|  | 4 | 固体废物处置 | 回收利用、临时垃圾场收集 |
|  | 5 | 水土保持及生态保持 | 围挡、遮盖、排水导流管、植被保护等 |
| 营运期 | 6 | 垃圾收集装置 | 垃圾筒（箱）、垃圾收集站 |
|  | 7 | 废水处理 | 四池净化系统 |
|  | 8 | 绿化 | 绿化及生态恢复、污水处理污泥堆肥 |
|  | 9 | 排水及相关设施 | 排水管线及相关设施 |
| 合计 |  |  |  |

## 项目评价范围内的环境保护目标分布情况

根据对评价工作范围的现场调查，本次评价的主要环境保护目标见表3-3，图3-1。

图3-1  主要环境环境目标示意图

  - 项目主要环境保护目标一览表

| 项目 | 影响评价关心点 | 与拟建项目 厂界相对位置 |  | 规模 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离m |  |  |  |
| 环境空气 | 振武营村居民点1 | N | 1200 | 240户/700人 | 居住区 | 《环境空气质量标准》GB3095-1996及2000年修改单中二级标准 |
|  | 振武营村居民点2 | NNE | 1200 | 120户/400人 | 居住区 |  |
|  | 林木山村居民点1 | E | 10 | 5户/20人 | 居住区 |  |
|  | 林木山村居民点2 | S | 210 | 50户/150人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 林木山村居民点3 | SSE | 700 | 50户/150人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 布马儿居民点 | SE | 900 | 40户/120人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 翁垅山居民点 | SE | 2000 | 30户/90人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 上老村居民点 | E | 1600 | 80户/240人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 白果村居民点 | ENE | 900 | 90户/270人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 铁寨坡居民点 | SSW | 1200 | 90户/270人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 州农科所 | S | 10 | 48户/150人 | 科研 文教 |  |
|  | 吉首市区 | SSW | 2100 | 约10万人 （有山体阻隔） | 商住混杂区 |  |
|  | 小溪村居民点 | SW | 2100 | 60户/180人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
|  | 溪头村居民点 | NW | 2100 | 70户/210人 （有山体阻隔） | 居住区 |  |
| 声环境 | 林木山村居民点1 | E | 10 | 5户/15人 （厂界外） | 居住区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 州农科所 | S | 10 | 48户/150人 （厂界外） | 科研 文教 |  |
| 地表水 | 浪头河 | 穿过拟建项目 |  | 平水期流量6.2~6.4 | 景观 用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 生态 环境 | 农田 | 项目南侧 |  | 约100亩 | / | 严禁越项目红线侵占、破坏 |
|  | 山体 | 项目外 东西两侧 |  | / | / |  |
| 社会环境 | 沿边界枝柳铁路 | W | 15 | / | 交通 运输 |  |
|  | 沿边界S229省道 | E | 紧邻厂界 | / | 交通 运输 |  |

## 建设项目主要环境影响及预测评价结果

### 施工期环境影响分析

（1）废气

施工期产生的扬尘污染主要发生在土石方阶段，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。项目施工期对周围环境空气的影响范围较小，预计扬尘影响范围不超过100m，拟建项目周围100m范围内无关心点。本次环评要求项目建设施工全过程应及时洒水，对土方堆土、建材堆放点进行覆盖和围挡，并在施工现场设置围挡，通过以上等措施将使项目施工扬尘对项目内和周围环境的影响降至最低，施工期扬尘对周围环境空气质量和关心点的影响不大。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工车辆和机械冲洗废水。施工车辆和机械冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池简单处理后用于农用施肥，施工期污水量较少，成分简单，对周围地表水环境影响较小。

（3）噪声

工程施工在一定程度上会对周围声环境敏感目标造成一定的影响，但通过施工过程中采取施工低噪设备、设置隔声围栏等措施后，可以满足工程施工边界外声环境敏感目标的声环境质量要求，若是工程需要必须在晚上施工，要上报环保局批准同意后方可进行。只要合理安排施工时间，禁止夜间及午休时间施工，避免高噪声设备同时施工，项目施工噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物

对施工场地要及时清理，由于建筑需要，可将建筑渣土、碎石等用于人工景观、内部道路底基等施工中，不需要外运，对环境无不良影响；施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等应尽量由施工单位回收利用施工营地产生的生活垃圾可在营地设置生活垃圾箱（站），经收集后，及时送市政垃圾填埋场卫生填埋。

### 营运期环境影响分析

（1）大气环境影响预测分析

项目建成后无生产性废气产生，从对厂区现有环境监测数据的分析结果来看，项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》GB3095-1996及2000年修改单中二级标准，项目建成营运后，对项目评价范围内大气环境空气无明显不利影响。

（2）地表水环境影响预测分析

拟建项目的仓库拖把清洗废水主要为SS，经沉淀池沉淀后可以直接排放；生活污水经四池净化系统处理后回用作厂区绿化用水，不排入浪头河，对周围地表水环境影响较小，不会加重项目排污口下游浪头河的水质污染程度。

（3）声环境影响预测分析

拟建项目建成后，对厂界各监测点的噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类区标准要求；对周围环境和居民区敏感点的叠加值除厂界南/州农科所昼间声环境质量现状本身已经超标外，其他点位均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类及4b类区标准要求，居民区声环境基本维持现状。拟建项目的建设不会对周围声环境产生不利影响。

（4）固体废物影响分析

生活垃圾经垃圾箱（站）收集后，最后转运至市垃圾填埋场卫生填埋，废包装材料外售废品回收站回收处理，固体废物处理率100%，不会对环境造成二次污染。

## 环境风险分析

（1）环境风险预测结果

根据风险事故调查、工艺系统危险性分析，拟建项目建设完成后，基酒储罐区仍为重大危险源，成品酒仓储由于扩建也构成重大危险源，但项目的最大可信事故仍为基酒储罐区的储罐火灾爆炸事故，风险值R低于可接受风险水平RL8.33×10-5人死亡/年，项目环境风险水平可以接受。

（2）风险防范措施

本项目工程设计中已采取了一些风险防范措施，除此之外，本次环评建议采取的风险防范措施主要有如下几个方面：

a．强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

b．鉴于建设项目的主要风险是火灾、爆炸，因此对重要的岗位职工要加强教育、培训和选拔及考核工作。

c．国内外许多事故案例表明，事故的发生既有操作因素，也有管理不善的因素。在生产过程中的人为的失误往往是导致事故的直接原因。因此，对本项目提出防范人为失误及管理不善的有如下措施：

①对人员要进行选择。要确保人员的素质达到要求。根据生产岗位特点选择具有一定文化程度、身体健康、心理素质良好的人员以胜任所从事的相关工作，并定期进行考察、考核、调整。

②要加强对职工的职业培训、教育。职工要有高度的安全、环保责任心、严谨的工作态度，并要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数波动以及泄漏等危险、危害知识和应急处理能力，有预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的辨识知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法；事故发生时有自救、互救能力。

③加强对职工的安全教育、专业培训和考核，新进企业人员必须经过三级安全教育和专业培训，并经过考试合格后方可上岗；对转岗、复工人员应重新进行二、三级安全教育和培训考核；

④职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），特别要重视生产过程中、检修时、抢修时、巡检时、异常天气时、紧急情况时有完备的应急方案；作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

d．正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先按应急预案分析处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。

e．在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。

f．个人防护措施：①配备专用的劳动防护用具和器具，专人专管，定期检

修和检验，保持完好；②严禁接触剧毒物品，不准在生产、使用、储存场所饮食；正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服，清洗后方可离开作业场所。

g．除工作区域内应按照《工作场所职业病警示标志》的要求设立安全标志、警示牌、警示红线及毒物周知卡，设备设施应施行安全色管理。同时企业应设置风向标，并设置泄漏报警系统。

h．重视安全技术措施：①改革工艺技术，并采取安全的生产条件，防止和减少溢（逸）散；②以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作；③加强设备管理和现场管理，杜绝跑、冒、滴、漏。

i．应就近与当地医院建立业务联系，制定并落实预防毒物中毒的抢救方案及各项防范措施。做好劳动保护用品的配备和发放工作。

j．火灾报警装置、各类监测器、防爆膜、安全阀、视镜等应定期检验，防止失效；并做好各类监测目标、泄漏点、检测点的记录和分析，对不安全因素进行及时处理和整改。

（3）风险应急预案

①事故报警和通报

发现事故者应立即拨打报警电话，并迅速向事故单位或生产调度室报警；事故单位应迅速查明事故部位和严重程度；调度室接到事故报警后应立即向生产主管部门和主管生产的相关领导报告。

②组织营救

立即组织人员营救，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。发生事故的单位应迅速组织力量进行事故先期处理和自救，抢救受伤、中毒人员；尽最大可能切断危险源，采取一切有效措施防止事故扩大，防止有毒有害物料进入环境空气和环境水体、土壤等；根据事故的严重性决定维护或停止生产装置运行，以及及时通报周围区域和下游水域相关部门；制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业；疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故危害区域、危险化学品性质及危害程度。

③消防救护

消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，抢救受伤、中毒人员及现场急救，疏散无关人员，查明事故情况后协同事故单位尽一切可能切断着火源、引起爆炸的危险源以及泄漏源，针对不同燃烧物和危险源采取相应灭火措施及控制毒物扩散措施。

④事故处置协调

值班调度接到报警后，应迅速查明事故情况，协调好与事故点相关的生产装置的运行，同时向生产主管部门和主管领导汇报。生产主管部门接到事故报告后应立即组织力量开展事故处理、救援和处置工作。针对事故对人体、动植物、土壤、水环境、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

⑤事故善后处理

当事故得到控制后，应成立生产恢复和事故调查处理小组，负责消除隐患，落实防范措施，恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

## 环境影响经济损益分析

（1）经济效益分析

拟建项目总投资为8056万元，建设投资8016万元，流动资金40万元，自筹。本项目具有较好的资金盈利能力和投资回收能力，财务内部收益率均大于银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于零，说明本项目在财务上是可以接受的。

（2）社会效益分析

本项目的社会效益其主要表现为：

①对社会经济发展的影响

对地方经济水平的提高和发展将起到良好的推动作用，并促进相关产业的发展。

②对区域居民就业的影响

促进当地就业，有利于维护社会稳定，扩大和拉动经济内需，起到繁荣城市经济的作用。

（3）环境效益分析

根据拟建工程周围环境状况及本次评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，使得污染物符合国家有关排放标准要求，其环保投资比例合理可行。

## 环保措施的经济技术可行性

本项目环保投资134.4万元，占项目总投资的1.67%，项目所实施的主要污染防治措施及环保投资估算见表3-4。

  - 拟建项目环境影响因素识别

| 序号 | 项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减尘 | 2 |
| 2 | 施工污水处理 | 1 |
| 3 | 施工噪声治理 | 10 |
| 4 | 固体废物处置 | 1 |
| 5 | 水土保持及生态保持 | 5 |
| 6 | 垃圾收集装置 | 1 |
| 7 | 废水处理 | 0.4 |
| 8 | 绿化 | 64 |
| 9 | 排水及相关设施 | 50 |
| 合计 |  | 134.4 |

从项目自身环境影响分析，该环保投资可保证项目的建设和运行对所处区域的环境质量影响较小，因此，上述投资可以保证建设项目对所处区域环境质量无显著不利影响。

## 建设单位拟采取的环境监测及环境管理制度

### 环境监测计划

根据以上项目建设特点的分析，建议项目环境监测计划施工期见表3-5；营运期见表3-6。

  - 施工期环境监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 州农科所、项目北厂界 | 每季度监测一次 |
| 噪声 | 等效A声级 | 州农科所 | 每月监测一次 |

  - 营运期环境监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | pH、COD、NH3-N、SS | 项目区集中排水管口 | 每季监测一次 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 边界四周 | 每年监测一次 |

### 环境管理制度

（1）施工期环境管理

在工程建设期，建设单位有必要聘请建筑监理工程师，在对整个工程进行全过程监理的同时，有责任对施工中环境保护措施的实施情况进行监督。另外，要特别监督、检查环保工程是否与主体工程实施“三同时”，以保证主体工程建成后，环境保护措施及时发挥环境效益。

（2）营运前的环境管理

a．确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求。

b．向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，按有关规定组织进行环保设施试运行。

c．编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，试产3个月（最多半年）内进行环保措施竣工验收监测，办理竣工验收手续。竣工验收不合格时，不得投产。

d．竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产营运。

（3）营运期环境管理

a、查清污染源状况、建立污染源档案、委托环境监测机构定期开展环境监测。

b、编制环境保护计划，并作为项目管理目标的一个内容，纳入到管理发展规划和计划中，把污染物排放浓度、环境设施运行指标同其它管理指标一同进行考核，做好环境统计。

c、建立健全各种管理制度，并经常督促检查。

d、搞好环境保护教育和技术培训，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，自觉地为创造优美环境作贡献。

- 公众参与

## 公开环境信息的次数、内容、方式等

本次公众参与的调查内容主要从环境效益、经济效益和社会效益几个方面出发，向公众介绍本项目的必要性、建设规模、技术指标等，重点突出本项目对拟选厂区周围环境的影响、对人民生活和生产活动的影响等，并反映对该项目的综合意见和建议。

为了使公众更了解该项目的建设，环评单位在接到酒鬼酒股份有限公司委托后，首先于2012年9月19日-2012年9月27日在酒鬼酒公司网站上进行了第一次公示网站和海报公示，公开征询公众的意见和要求，并向公众公告了意见反馈途径和方式；随后向调查范围内的单位和个人发放了公众参与调查表，公开征询公众的意见和要求；待报告书简本完成后，建设单位和评价单位于2012年10月2日-2012年10月10日又在酒鬼酒公司网站上进行了第二次网站公示。

## 征求公众意见的范围、次数、形式等

采用信息公开和发放调查表的形式，调查对象为评价范围内可能受工程影响的团体和个人。

## 公众参与的组织形式

主要由建设单位具体实施，评价单位协助解答公众关心的问题，分别征求团体和个人的意见。

## 公众意见归纳

第一次信息公开后，没有收到公众的反馈意见。

第二次发放个人调查表14份，团体调查表5份，全部回收。所有被调查公众对本项目均持赞成的态度。

## 从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结

本工程公众参与调查的范围、方式、时间等，均符合《环境影响评价公众参与条例》的要求，调查对象包括了周边可能受影响的人群，保留了联系方式，因此本次公众参与具有代表性和真实性。

# 环境影响评价结论

酒鬼酒股份有限公司酒鬼酒配套仓储区项目，符合国家和地方有关产业政策要求，厂区平面布局合理，项目所在区域内环境空气、声环境均满足相应功能区的标准要求，地表水浪头河水质略有超标，拟建项目生活污水不排入浪头河，总体来看，项目所在区域环境质量较好。

本次评价提出的污染防治措施、生态环境保护措施、环境管理措施、主要环保工程、环境监测措施是可靠的。在采取有效的污染治理和生态恢复措施后，本项目对空气环境、声环境、地表水环境、生态环境影响较小，其影响程度可以接受。拟建项目符合清洁生产的要求，建成后无需新增总量控制指标，项目选址合理，所在区域周围村委会及附近居民均同意和支持本基础设施的建设，没有反对意见。

综上所述，从可持续发展和环境保护的角度来看，酒鬼酒股份有限公司酒鬼酒配套仓储区项目建设项目，建设可行。

# 联系方式

## 建设单位联系方式

建设单位名称：酒鬼酒股份有限公司

联系人：周工

联系电话：13974378407

Email：317075516@qq.com

## 评价单位联系方式

环境影响评价机构名称：长沙环境保护职业技术学院

联系人：谭老师

联系电话：0731-85622710

Email：hb_hpzx@163.com