证书编号：国环评证乙字第2708号

湘西鸿瑞有限责任公司4万吨无汞碱电池级原材料改扩建项目

环境影响报告书

（简本）

委托单位：湘西鸿瑞有限责任公司

编制单位：长沙环境保护职业技术学院

2013年8月

目  录

1  项目概况	3

1.1  项目背景	3

1.2  拟建工程概况	3

1.3  项目建设的环境可行性	5

2  项目环境质量现状	6

2.1  项目区环境现状	6

3  环境影响预测	7

3.1施工期	7

3.2运营期	8

3.3环境保护目标	9

3.4  环境保护措施	10

3.5 环境影响经济损益分析结果	12

3.6 环境监测计划	12

4  公众参与	12

4.1  公众参与的方式	12

4.2  调查结果统计分析	15

4.3  公众参与调查结论	16

5  环境影响评价结论	17

6  联系方式	17

- 1  项目概况

- 1.1  项目背景

湘西鸿瑞有限责任公司为湖南振兴股份有限责任公司于2009年注册的子公司。湖南振兴股份有限责任公司位于湘西自治州花垣县花桥镇城南工业园，距离花垣县城约2km，属省定民营股份制高新技术企业，企业注册资本10249万元，占地800亩，拥有总资产5.3亿元。公司现已形成年产电解金属锰2.7万吨、电解二氧化锰1万吨的生产能力，被确认为湖南省大型工业企业，是湘西州的利税大户和创汇大户。该公司积极响应国家的各项环保政策和地方政府环境保护的法律法规。

为了进一步改善区域环境、增强企业的核心竞争力，公司拟对现有年产2.7万吨电解金属锰和1万吨电解二氧化锰生产线进行技术改造，采用“等量置换，边建边淘”的原则（项目分两期建设，一期建设2万吨完成投产后，同时“置换”2.7万吨电解锰及1万吨电解MnO2），即将原有1万吨电解二氧化锰生产线改扩建扩产至4万吨无汞碱性MnO2，同时淘汰原有1万吨电解二氧化锰生产线和2.7万吨电解锰生产线（根据《花垣县人民政府关于延期淘汰电解锰落后产能企业的请示》文件，将花垣县锰制品有限责任公司年产0.6万吨电解锰产能淘汰总计4.3万吨产能配置给湘西鸿瑞有限责任公司，花垣县锰制品有限责任公司已淘汰完成。）。

- 1.2  拟建工程概况

- 1.2.1  项目名称、性质、建设单位及建设地点

工程名称：湘西鸿瑞有限责任公司4万吨无汞碱电池级原材料改扩建项目

建设性质：改扩建

建设单位：湘西鸿瑞有限责任公司

建设地点：湖南省花垣县花垣镇城南工业园区西南面荒山地。

- 1.2.2  项目建设内容

本工程建设规模为年产4万吨无汞碱性MnO2（EMD），无汞碱性MnO2整个生产工艺主要分为焙烧车间、硫酸锰溶液制备车间、电解车间和成品处理4个主要车间。

本项目主要设备见表1所示，主要经济指标见2所示。

表1项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷煤粉直火加热热风炉 |  | 套 |  | 1 | 辽宁陆德机械有限公司 |
| 2 | 还原剂粉磨系统 |  | 套 |  | 1 | 上海世邦机器有限公司 |
| 3 | 冷却窑 |  | 套 |  | 1 | Y2.4X18M |
| 4 | 还原窑 |  | 套 |  | 1 | Y3.0X43M |
| 5 | 螺旋计量称 |  | 套 |  | 2 | 5.5kW |
| 6 | 煤仓、粉煤机、上煤输送系统、点火装置 |  | 套 |  | 1 | 辽宁陆德机械有限公司 |
| 7 | 布袋除尘器 |  | 台 |  | 2 | 耐温250℃ |
| 8 | 系统引风机 |  | 台 |  | 1 | 型号：9-19№14D左45 |
| 9 | 二次风机 |  | 台 |  | 1 | 型号：Y5-47№8C左90 |
| 10 | 焙烧炉脱硫设备 |  | 套 |  | 1 | 板式床和附属氧化床 |
| 11 | 化合桶 |  | 只 |  | 10 | DN5800钢衬胶 |
| 12 | 硫酸雾吸收设备 |  | 套 |  | 1 | 不锈钢 |
| 13 | 锅炉SHX35-1.25-AI |  | 台 |  | 2 | 开封新力 |
| 14 | 电解槽 |  | 套 |  | 130 | 2900×2200×2840 |
| 15 | 厢式隔膜压滤机 |  | 台 |  | 4 | XMG/600/2000 |
| 16 | 厢式隔膜压滤机 |  | 台 |  | 4 | XM/200/1250 |
| 17 | 厢式压滤机 |  | 台 |  | 8 | XM/60/1000 |
| 18 | 硫酸贮槽 |  | 只 |  | 2 | Q235A |
| 19 | 漂洗桶 |  | 只 |  | 8 | 50 m3 |
| 20 | 磨粉机 |  | 台 |  | 4 | 雷蒙机 |
| 21 | 带式输送机 |  | 台 |  | 4 | 组合 |
| 22 | 过滤桶 |  | 只 |  | 8 | 不锈钢 |
| 23 | 搅拌桶 |  | 只 |  | 2 | 不锈钢 |
| 24 | 石灰乳贮槽 |  | 只 |  | 2 | Q235A |
| 25 | 循环流化床锅炉 | 台 |  | 2 |  | SHXF35-1.25-AI |
| 26 | 锅炉脱硫设备 | 套 |  | 1 |  | 板式床和附属氧化床 |

表2 工程主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
|  | 无汞碱性MnO2 | t/a | 40000 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |
|  | 无汞碱性MnO2 | t/a | 40000 |  |
| 3 | 年操作时间 | h | 8000 |  |
| 4 | 主要原材料、燃料用量 |  |  |  |
| 4.1 | 锰矿(澳大利亚进口) | t/a | 60000 |  |
| 4.2 | 原料煤 | t/a | 60000 |  |
| 4.3 | 硫酸 | t/a | 4980 |  |
| 4.4 | 石灰 | t/a | 6000 |  |
| 4.5 | 硫化钡 | t/a | 800 |  |
| 4.6 | 氢氧化钠 | t/a | 200 |  |
| 4.7 | 福美钠 | t/a | 60 |  |
| 4.8 | 发泡剂 | t/a | 20 |  |
| 5 | 公用动力消耗 |  |  |  |
| 5.1 | 供水 |  |  |  |
|  | 一次用水量 | m3/h | 41 |  |
|  | 循环水量 | m3/h | 100 |  |
| 5.2 | 供电 |  |  |  |
|  | 设备容量 | kW | 17757 |  |
|  | 用电负荷 | kW | 17254 | 不含照明负荷 |
| 5.3 | 供汽 |  |  |  |
|  | 平均用汽量 | m3/h | 23.13 |  |
| 6 | 运输量 | t/a | 188000 |  |
| 6.1 | 运入量 | t/a | 148000 |  |
| 6.2 | 运出量 | t/a | 40000 |  |
| 7 | 全厂业员 | 人 | 616 |  |
|  | 其中：生产工人 | 人 | 534 |  |
|  | 技术人员 | 人 | 26 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 56 |  |
| 8 | 总占地面积 | m2 | 176490 |  |
| 9 | 全厂建筑面积 | m2 | 32670 |  |
| 10 | 项目总资金 | 万元 | 26013 |  |
| 10.1 | 固定资产投资 | 万元 | 22006 |  |
| 10.2 | 流动资金 | 万元 | 4005.6 |  |
| 11 | 年销售收入 | 万元 | 36000 | 正常年 |
| 12 | 成本和费用 |  |  |  |
| 12.1 | 总成本费用 | 万元 | 24236.76 | 正常年 |
| 12.2 | 经营成本 | 万元 | 22006.94 | 正常年 |
| 13 | 年均利润总额 | 万元 | 8518.1 |  |
| 14 | 年均利税总额 | 万元 | 11374.46 |  |
| 15 | 财务评价指标 |  |  |  |
| （1） | 投资利润率 | % | 32.7 | 年平均 |
| （2） | 投资利税率 | % | 43.7 | 年平均 |
| （3） | 投资收益率 | % | 40.3 | 年平均 |
| （4） | 投资回收率 | % | 5.5 | 税前，含建设期 |
| （5） | 全投资财务内部收益率 | % | 30.9 | 税前 |
| （6） | 全投资财务净现值（i=12%） | 万元 | 25027.72 | 税前 |
| （7） | 自有资金财务内部收益率 | % | 38.3 |  |
| （8） | 自有资金财务净现值 | 万元 | 9627.85 |  |

- 1.2.3  工程投资、劳动定员与工作制度

本项目总投资为26013万元。资金筹措方式为申请银行长期贷款本金为7500万元（贷款年利率为6.39%)，其余部分的资金由项目投资主体自有资金解决。本次设计劳动定员616人，本工程运营实行每周五天工作制，生产岗位和直接辅助生产岗位实行四班三运转加换休。管理人员实行长白班制，假日实行值班。

- 1.3  项目建设的环境可行性

- 1.3.1  产业政策和行业发展规划的相符性

本工程以先进的生产工艺、规模化生产，完全符合国家产业鼓励发展的产业政策和花垣县电解锰产业调整方案及《湖南战略性新兴产业数据采集办法及新兴产业目录》规划要求，符合可持续发展理念的经济增长模式。

- 1.3.2  选址的可行性

湘西鸿瑞有限责任公司地处湘西土家族苗族自治州花垣县花桥镇。当地电力充足，矿产资源丰富，基础条件较好，生活福利设施基本配套齐全，本工程厂址地处花垣县城南工业规划区，距县城约2km，至枝柳铁路吉首火车站约45km，交通较为方便，209国道邻近厂区。

- 1.3.3  清洁生产水平

本项目建设技术起点高，采用了先进技术和设备，首先从工艺本身全面采用了高效、优质、节能、减污等技术，使能耗指标处于国内先进水平，烧成标准煤耗达到国家特级标准，并且采用了先进和完善的末端治理措施，做到了全过程污染控制，符合清洁生产的要求，为清洁生产先进企业。

- 2  项目环境质量现状

- 2.1  项目区环境现状

（1）生态环境现状

项目区所在区域的土地利用类型主要有：荒山地、水田、地表河、道路及建筑等。项目区属亚热常绿针、阔叶植被带，林草覆盖率为60%，植物品种繁多，主要以低矮灌木林、樟木、杉木、柏木、马尾松为主。粮食作物主要为水稻、玉米、红薯等。主要经济作物有油菜、蔬菜等。

（2）水环境现状

地表水环境现状监测结果表明：兄弟河上游两个断面没检出总锰超标，下游断面总锰浓度超标，由于花垣县正在对该区域涉锰企业实施整治和淘汰，届时两河水质可得到进一步的改善，锰超标现象有望消除。评价区域其它监测因子均无超标现象，说明兄弟河上游水质较好，兄弟河下游及花垣河各断面除总Mn外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质标准。

地下水环境现状监测结果表明：各采样点的地下水水质各项指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。渣场周边地下水未受污染。

（3）环境空气现状

评价区环境空气质量较好，PM10、TSP、SO2和NO2都符合《环境空气质量标准》(GB3095 −1996)中二级标准的要求，硫酸雾符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的限值要求。

（4）声环境现状

319国道监测点昼间和夜间环境噪声均超标，主要由于机动车来往车辆噪声造成的，说明现有工程厂界噪声有超标现象，随着本项目的建成投产，原有生产线将逐步淘汰，超标影响不会持续，厂界噪声可望恢复达标。噪声监测点昼夜间噪声均低于评价标准要求，说明现状噪声无扰民影响。

2.2  本项目环境影响评价范围

根据本工程施工期、营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特征，本次环境影响评价的范围见表3。

表3环境影响评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目拟建地址为中心、主导风向EEN向为主轴的5×5km2矩形范围 |
| 2 | 声环境 | 项目厂址边界及周围200m范围内。 |
| 3 | 水环境 | 渣库和厂界外延500m的范围 |

- 3  环境影响预测

- 3.1施工期

3.1.1施工期大气环境影响预测

建设期的大气环境影响主要是施工粉尘和施工车辆尾气的影响。

工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月。堆土裸露，以至车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量聚增，严重影响景观。施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员和附近的职工，如长年累月吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘还会夹带病源菌，传染其他疾病，严重威胁施工人员和附近人群的身体健康。扬尘对施工人员及施工场地附近单位工作的人员都会产生一定的不利影响，但其影响是暂时的、局部的，应加强在项目建设中的环境保护，在裸土上覆盖纤维塑料布、或者晴天进行适当洒水等避免尘土飞扬，同时随着地表覆盖物的不断完善，这种影响将得以控制。

对于汽车尾气污染，要求所有车辆的尾气必须达标排放，只要做到达标排放，一般不会造成太大的影响。对于现场作业的其他动力机械，其尾气污染一般是短期的、局部的，施工完成后就会消失，对环境造成的影响是轻微的。

3.1.2施工期水环境影响预测

因施工现场未设置施工营地，因此，施工期生活废水对环境影响较小。施工期生产废水排放量较小而且是间歇性排放，在采取施工期生产废水经临时沉淀池沉淀隔油之后，排入园区污水管网，因此对该区域环境质量的影响是轻微的。

3.1.3施工期声环境影响预测

施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。由预测结果可以看出，在施工期，当施工机械在边界附近作业时，施工噪声在厂界附近基本都超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中所规定的标准，尤其夜间的超标更大。但由项目选址周边情况可知，最近的敏感点据厂区边界有300m，因此噪声影响有限。

3.1.4施工期固体废物环境影响预测

建筑余泥渣土可能对环境产生影响的环节，包括运输过程，临时堆放点等。运输过程中撒落的余泥或渣土，不但会增加大气扬尘和水中的悬浮物，破坏景观，甚至可能引发道路交通事故。临时堆放点，如果不及时清扫，缺乏覆盖或未采取其他有效措施，天气干噪时极易引起大气扬尘，降雨天气尤其是暴雨天气会造成水土流失，对局部地表水环境产生影响。

施工期内施工生活区的生活垃圾成分较复杂，一般包括厨房废弃物、果皮、树叶草叶、粪便等，这类垃圾由于含有大量的有机物质容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，是蚊蝇的孳生地，容易传播疾病。建设单位应在施工合同中明确规定，要求施工单位对施工现场生活垃圾进行集中收集，委托地方环卫部门定期清运处理。

- 3.2运营期

3.2.1运营期地表水环境影响预测

1、正常情况下，生产废水循环回用率为93 %仅有1.5m3/h生产废水处理站排污水进入生活污水站与生活污水一道集中处理，6.5m3/h生活污水经处理达到一级排放标准后1.5m3/h作为清洁和绿化用水回用，5m3/h达标排放至兄弟河下游。因此，无论是平水期还是枯水期，由于污染物排放量较小，污染物对水环境的浓度贡献值很小，在正常情况下该工程废水达标排放对兄弟河水环境影响极小；

2、事故排放情况下，生产废水不经任何处理直接进入地表水体，预测结果表明：无论是平水期还是枯水期，由于COD污染物排放总量小，废水的排放对兄弟河水环境影响不明显；总锰对兄弟河水环境的浓度贡献值平水期和枯水期分别为0.01344mg/L、0.01836mg/L，工程含锰生产废水的排放将对兄弟河水环境将产生一定的影响，但仍未超出兄弟河水环境质量标准。

3.2.2运营期大气环境影响预测

根据工程污染源分析，锅炉废气排放贡献值大于焙烧烟气，因此仅评价锅炉废气对大气环境的影响。锅炉废气正常排放时环境空气影响预测因子选择TSP、SO2、NO2；非正常排放时预测因子选择TSP、SO2。对化合车间硫酸雾正常和非正常条件下对大气环境影响进行评价。

锅炉废气正常排放时，烟尘最大一次落地浓度为0.01494mg/m3，占标率为1.66%；SO2最大一次落地浓度为0.01494mg/m3，占标率为3.00%；NO2最大一次落地浓度为0.02078mg/m3，占标率为8.66%，相对应的距离均为650m。预测结果表明，正常工况下，拟建项目锅炉废气对评价区域环境空气质量影响不大。

3.2.3运营期声环境影响预测

本项目拟选用低噪声设备，并加装减振垫。这些设备均安装在室内，门、窗、墙起到一定的隔声作用；

水泵放置在房内，经房间墙壁阻隔后，外排噪声值低于60dB(A)，经过距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。厂界距居民住宅500m以上，区域环境噪声可达到GB3096-2008的2类标准，对居民村落声环境影响很小。

3.2.4运营期固体废物环境影响预测

项目主要针对产生的固废，按照资源化、无害化、减量化的原则进行处置/处理。化合车间产生的锰渣尽可能地综合利用，不能利用的则送渣场安全填埋；硫化渣主要含硫化物，可外卖综合利用；锅炉废渣可用于铺路、制水泥等；在采取妥善的处置措施后，项目产生固体废物对外环境影响较小。

- 3.3环境保护目标

本工程环境保护目标详见表4。

表4本项目区域主要环境保护目标

| 名称 |  | 与厂区相对方位 | 保护内容 | 与边界直线距 （km） | 环境保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农田 |  | 厂界东西两侧 | 约20亩 | 0.1 | 严禁侵占 |
| G209道路 |  | WN | 评价区内4km | 0.3 | GB3095-1996二级标准；GB3096-2008的2类标准；硫酸雾执行(TJ36-79)“居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值” |
| 村 庄 与 集 镇 | 塔里村 | ES | 约30户，约120人 | 0.5 |  |
|  | 花桥村 | WN | 约40户，村民200人 | 1.0 |  |
|  | 人民检察院 | WS | 面积约6000m2 | 0.8 |  |
|  | 花垣县城 | W | 城镇人口密集区 | 2 |  |
| 地下水井 | 花桥村水井 | WN | 饮用水安全 | 0.5 | （GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 |
|  | 塔里村水井 | ES | 饮用水安全 | 0.6 |  |
| 兄弟河 |  | 厂界外东侧 | 河宽约20m | 0.5 | 执行(GB3838-2002)中的IV类标准。 |

- 3.4  环境保护措施

3.4.1大气污染防治措施：

3.4.1.1硫酸雾处理措施

项目通过改扩建，拟在新建生产线的化合桶上方加排烟罩，将酸雾抽出，采用一氧化锰溶液（浓度为50-150g/L）洗涤吸收，吸收饱和液进化合车间，处理后废气经由排气筒排出，排气筒高度设置为20m，变无组织排放为有组织的清洁高空排放。

3.4.1.2除尘措施

（1）原料堆场粉尘

包括运输装卸产生的扬尘、干旱有风天气厂区堆场卷起的扬尘等，均为间断排放，排放高度低，对排放源附近的局部环境有短时影响。

为此，应对原料、煤库或堆场的采取以下防尘措施：矿石储存场所修建防风遮雨钢架雨棚，配置喷淋设施，矿场四周植树绿化两至三排，作扬散粉尘隔离带，矿石储存场与锰粉加工厂房连为一体，安装矿粉防扬散装置，矿石加工采用安装除尘装置的高效粉碎设备，确保储存到加工过程无粉尘。

（2）运输和投料粉尘

本工程矿粉运输和投料采用全封闭输送通道和自动进料斗及进料斗全封闭设施输送进密闭料仓，再通过自动刮板机密闭将料送进化合桶，确保投料过程无粉尘。

（3）后处理剥离粉尘

后处理剥离处设置框式隔板，大约80%的剥离粉尘下沉到剥离区内地面后收集回用，其余逸散到车间。根据国内同类企业实际运行中的剥离工序的损耗情况类比计算：剥离工序粉尘产生量约为20t/a，逸散到车间的粉尘量约4t/a，剥离工序外排粉尘浓度达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2004）颗粒物无组织排放监控浓度限值标准（1mg/m3）。

(4) 锅炉和焙烧车间烟囱除尘。焙烧采用低压脉冲文氏反吹布袋除尘器，除尘效率可达95%以上，滤袋滤料采用耐高温及耐酸的美塔斯针刺毡500g/m2，耐温250℃。锅炉采用布袋除尘器处理，除尘效率95%。

3.4.1.3SO2措施

本项目SO2采用MnO吸收装置＋氧化床氧化回用进行处理。氧化亚锰作为电解二氧化锰焙烧烟气脱硫脱硫剂可与二氧化锰的生产工艺结合起来，综合利用不产生二次污染。

3.4.2水污染防治措施：

（1）生产废水（后处理车间漂洗水）处理措施

本工程产生漂洗废水中总锰的浓度在22mg/L左右，采用离子交换处理工艺进入含锰废水处理装置(该装置对总锰的去除率可达95%以上)，经处理后废水中总锰浓度可达1.1mg/L以下，可满足焙烧冷却用水对水质的要求。

（1）生生活污水处理措施

本项目生活污水采用“絮凝沉降+生物接触氧化”处理工艺处理后完全可达到废水一级排放标准，达标排放至兄弟河下游断面。

3.4.3固体废弃物防治措施：

本项目产生的废渣主要包括锰渣、煤渣、生活垃圾及废树脂，均属于一般工业固体废物。类比国内监测站对同规模电解二氧化锰项目的固废浸出毒性鉴别结果，本项目产生的锰渣和煤渣均属于第Ⅱ类一般工业固体废物，含水率小于30%的浸出渣送Ⅱ类锰渣场安全填埋；煤渣可用于铺路及制水泥；生活垃圾送县垃圾场卫生填埋，废树脂外卖。

3.4.4噪声污染防护措施：

本项目噪声污染控制首先是在满足工艺生产条件前提下，尽量选用低噪声设备；对高噪声的风机等动力噪声源设置隔声罩、进气口加装消声器；破碎机、水泵房等强噪场或车间采用封闭式厂房或隔音室，同时对噪声设备基础进行隔振、减震处理。

- 3.5 环境影响经济损益分析结果

污染防治工程的建设，不仅可以给企业带来直接或间接的经济效益，更重要的是对保护生态环境、水环境和大气环境等起到了重要的作用，减轻了项目的建设对周围环境的影响，为当地人民生活环境和身体健康提供了有力的保障，也使区域各种资源能源能够得到合理、有序的开发和利用。

从经济效益、社会效益和环境效益三方面进行综合分析，评价认为，本工程如能进行科学的管理，保证资金的合理利用和各项环保措施的有效实施，该项目将具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

- 3.6 环境监测计划

本项目环境监测计划详见表5。

表5环境质量监测项目及频率

| 监测点 | 监测内容 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业污泥水进、出水口和企业总排污口 | 地表水环境 | pH、COD、总Mn | 1次/半年， 2次/年 |
| 渣场地下水监测井、塔里村水井 | 地下水环境 | pH、COD、总Mn、SS、氨氮、石油类 | 1次/半年， 1次/年 |
| 县检察院、县政府 | 大气环境 | PM10、SO2、NOX、H2SO4雾 | 1次/半年，SO2、NO2每天采样4次，每次采样1h； PM10采样一次，每次监测12h以上。 |
| 花桥村居民点 |  |  |  |
| 项目厂区四周共设4个监测点 | 声环境 | 等效连续A声级 | 1次/半年，每次分昼间和夜间进行 |
| 锅炉烟气排放安装烟气在线监控设施 | 大气环境 | SO2 | 联网监测 |

- 4  公众参与

- 4.1  公众参与的方式

结合本工程实际情况和特点，本工程采以“网站信息公布”、“打印信息海报公布”、“发放调查问卷”和“媒体公示”等相结合的形式进行。

（1）调查范围：项目所在地各企事业单位、群众；

（2）调查对象：包括受建设项目直接和间接影响的单位、个人；关注项目的单位和个人；

（3）调查对象构成：调查对象涉及企事业单位及长期居住在该区域内的社会各界人士，包括农民、工人、居民、企事业单位职工等；

（4）代表性：调查对象具有广泛的代表性；

（5）随机性：对调查区域内的调查对象实行随机调查。

为了广泛听取公众对建设项目所持有的看法和意见，以使公众参与收到最佳效果，采用在环评爱好者论坛网站上（http://www.eiafans.com/forum. php?mod=viewthread&tid=466557）发布本项目信息公告和在工程区发放问卷调查表及打印张贴等方式进行公众了公众参与，并向公众公告了意见反馈途径与方式。

网站公示经30天统计，无任何评论。亦未收到公众信函、传真、电子邮件及来电。

2012年9月2日首次向影响区域公众打印张贴公告发布，让公众对项目的基本情况有所了解，公告主要张贴在项目所在区域的各保护目标处，包括花桥村、塔里村、佳民村等地。从信息发布至今，未收到任何反馈信息，但在公众参与调查中了解到88%的公众是知道本工程的，12%的公众至少了解一点。虽然未直接收到反馈信息，但基本达到公告让公众对本工程有一个初步了解的目的。

在进行发布公告的同时发放《公众意见征询卷》，个人40份、团体7份，以了解群众对项目建设的意见。调查问卷选择与公众关系最为密切以及公众关心的问题作为主要调查内容，表以 “√”方式进行，具体表格形式见附件。

2012年12月5日，在湘西团结报上刊登了本项目的公众参与，详见图1。

图1公众参与信息张贴公示

图2 公众参与网上信息公示

图3 公众参与报纸公示（湘西团结报）

- 4.2  调查结果统计分析

发放个人调查表共40份，收回40份，回收率100%，团体调查表7份，回收7份，回收率100%。调查对象为项目地附近群众与单位，个体年龄从18-59岁；文化程度小学占0%，中学占95%，大学占5%；职业均为本地农民城镇居民、职工；男女性别比为11:9，在评价范围内有一定代表性

表6公众参与团体调查情况一览表

| 单位名称 | 调查意见 |
| --- | --- |
| 花垣镇麻场村委会 | 该项目属于国家战略性产业支持项目，同意 |
| 花垣镇佳民村委会 | 请严格按有关部门的标准和要求扩建生产 |
| 花垣虹佳锰业有限责任公司 | 赞成建设 |
| 花垣县德荣锰粉加工厂 | 同意 |
| 花垣县西部锰业制品有限责任公司 | 同意 |
| 花垣县湘黔电力开发有限责任公司 | 同意建设 |
| 花垣县吉达锰业有限责任公司 | 希望能尽快上此项目 |

表7公众意见调查统计表

| 序号 | 问题 | 选择答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 你对本项目的了解程度？ | 很了解 |  |  | 一般了解 |  |  |  | 不了解 |  |  |
|  | 结果 | 7 |  |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | 你认为本地区目前主要的环境问题是什么？ | 大气污染 | 水污染 |  |  | 噪声污染 |  | 废渣 |  |  | 无问题 |
|  | 结果 | 28 | 35 |  |  | 0 |  | 32 |  |  | 0 |
| 3 | 工程对你个人生活的影响表现为？ | 无影响 |  | 有影响 |  |  | 说不清 |  |  | 其它 |  |
|  | 结果 | 10 |  | 11 |  |  | 19 |  |  | 0 |  |
| 4 | 你认为本项目建设何种因素对你影响最大？ | 废气 | 废水 |  |  | 噪声 |  | 废渣 |  |  | 无影响 |
|  | 结果 | 13 | 16 |  |  | 3 |  | 5 |  |  | 3 |
| 5 | 你对本项目建设最关心的是？ | 经济效益 |  | 生态与景观保护 |  |  | 污染防治 |  |  | 就业机会 |  |
|  | 结果 | 14 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |
| 6 | 你认为本项目建成后对周围环境的影响程度是？ | 较大 | 一般 |  |  | 较小 |  | 无影响 |  |  | 不清楚 |
|  | 结果 | 0 | 12 |  |  | 16 |  | 9 |  |  | 3 |
| 7 | 你对该项目建设持何种态度？ | 赞成 |  |  | 无所谓 |  |  |  | 反对 |  |  |
|  | 结果 | 37 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |
| 您对项目的意见、要求和建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3  公众参与调查结论

项目区调查团体100%赞成该项目建设，调查个体92.5%赞成本项目的建设，有7.5%的公众表示无所谓，无表示反对的公众。

公众在对项目支持认同的基础上，要求项目应加大环保力度，确保各项环保治理设施得到落实，保证污染物达标排放，满足环境功能区质量要求，切实做好环境保护的前提下进行项目的建设生产，做到经济、社会和环境效益的统一。

部分公众对项目的建设表示无所谓，因此，建设单位应严格执行国家有关环保治理措施规定和本报告书中提出的治理措施，认真对待附近群众提出的有关要求与建议，确保污染物达标排放。

- 5  环境影响评价结论

项目的建设符合国家产业政策，建设用地选址合理。在认真落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水可实现达标排放，固废可得到安全处置，噪声可做到有效控制，环境风险可得到较好的控制，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目在拟定的地址建设可行。

- 6  联系方式

1、建设单位：湘西鸿瑞有限责任公司

联系人：杨主任

电话：13762114406

通信地址：湘西鸿瑞有限责任公司（邮编416400）

2、工程环境影响报告书编制单位：长沙环境保护职业技术学院

联系人：钱工

电话：15973192322

通讯地址：湖南省长沙市雨花区井奎10号

邮政编码：410004

E-mail：447827127@qq.com