龙山县梨园水厂改扩建工程

环境影响报告书

（简本）

建设单位：龙山县城镇供水公司

评价单位：长沙环境保护职业技术学院

目    录

1 项目概况	3

1.1 项目地点及相关背景	3

1.2 现有工程基本情况	4

1.3 项目建设内容	5

1.4 项目选址合理性分析	6

1.5 政策与规划符合性分析	7

2 项目周围环境现状	7

2.1 项目环境功能区划	7

2.2 项目环境质量现状调查与评价	7

2.3 项目环境影响评价范围	8

3 项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1 污染源分析	9

3.2 环保目标	11

3.3 环境影响预测与分析	12

3.4 环境风险分析	19

3.5 环保措施的可行性分析	19

3.6 环境经济效益分析	25

3.7 环境管理与监测计划	26

3.8 环保措施及“三同时”验收一览表	28

4公众参与	29

4.1 公众参与调查对象	30

4.2 公众参与调查的方式	30

4.3  张贴公示	31

4.4问卷调查	31

4.5 公众参与调查结果统计与分析	31

4.6 公众参与调查结论	34

5 环境影响评价结论及建议	35

5.1  结论	35

5.2  建议	35

6 联系方式	35

# 1 项目概况

## 1.1 项目地点及相关背景

项目地点：扩建水厂拟建在龙山县石羔镇梨园水厂内北面空地（地理位置见附图）。

相关背景：梨园水厂于1997年建成投产，梨园水厂位于湖南省龙山县石羔镇西南面，酉水河南岸，日供水能力为1.5×104m3/d，原以酉水河为水源，由于石羔镇工农业活动范围的增大，近年污水排放量增大，直接威胁到酉水河饮用水源的安全，且雨季受排水渠的影响，取水头部经常由于泥沙淤积而被掩埋；此外，原水管道敷设途经地质条件不稳定地段，多次由于山体滑坡而导致原水管道损坏，管道位移严重，加之酉水河取水扬程太高，供水成本大，于1999年改用卧龙水库作为水源。卧龙水库位于龙山县城和石羔镇的东北方，距梨园水厂直线距离约14km，始建于1975年，最大库容为0.6×108 m3，是一座以灌溉为主，兼有人畜饮水、发电等功能为一体的中型水库。目前，县城区的生产和生活用水主要由梨园水厂供给，实际供水规模已达3.0×104m3/d，已超负荷运行，梨园水厂供水设施老化，设备腐蚀现象严重，处理构筑物超负荷运行，出厂水常年浊度超标，严重影响龙山县城居民的生产和生活。

为了解决龙山县老城区及华塘新区生活用水与工业用水的水量、水质问题，综合利用水资源，改善县城供水环境，提高人民健康水平，进行镇区供水水源建设、新建给水工程是非常必要的。因此，本项目改扩建现有梨园水厂，改建现有1.5×104m3/d水处理设施，新增1.5×104m3/d水处理设施，沿现有输水管线新建一根管径DN600、管道长度为4.5km的由梨园水厂至县城现有高位水池的输水管道、另建一根管径DN300、管道长度2.7km的由现有高位水池至华塘新区的输水管道。该项目不另行征地，建设投资为4663万元，建设期1年。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该建设项目必须进行环境影响评价。受龙山县城镇供水公司的委托，长沙环境保护职业技术学院承担了“梨园水厂改扩建工程”的环境影响评价工作。受委托后，我院在现场踏勘、收集资料和认真分析项目工程内容的基础上，根据国家环评技术导则与规范，编制了本项目的环境影响报告书。

## 1.2 现有工程基本情况

梨园水厂于1997年建成投产，此时《中国环境影响评价法》未颁布实施，由于自来水厂属于非污染型项目，所以初建水厂未做环境影响评价。梨园水厂位于石羔镇西南面，酉水河南岸，整个厂区用地面积12472.5m2，建构筑物占地面积10133.15m2，现以卧龙水库作为水源，卧龙水库位于石牌镇卧龙村，距梨园水厂直线距离约14km，利用原农灌渠道引水至石羔镇梨园水厂，现该引水渠道已全部盖板，采用封闭式水渠引水。目前，在龙山县委党校对面，高程533m处设有高位水池1座，有效容积3000m3，梨园水厂净化后的水，经输水管道接至高位水池，从高位水池向城区供水。城区的生产和生活用水主要由梨园水厂供给，原设计日供水能力1.5×104m3/d，实际供水规模近3.0×104m3/d，水厂已超负荷运行，供水质量难以稳定得到有效保障。

梨园水厂现有净水厂厂区组成及设备详见表1-2-1。

表1-2-1  现有净水厂厂区组成及设备一览表

| 类别 | 项目名称 | 建筑面积（m2） | 规模及主要设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 提升泵房 | 86.4 | 1台350S16A型单级双吸离心泵（Q=960m3/h，H=11.5m） 1台250S21A型单级双吸离心泵（Q=420m3/h，H=17m） 1台300S12型单级双吸离心泵（Q=790m3/h，H=12m） |
|  | 1#滤池 | 90.24 | 1座，分6格，规模为1.575×104m3/d。单格过滤面积14m2，单格尺寸：L×B＝3.5×4.0 |
|  | 1#絮凝沉淀池 | 184.06 | 絮凝池一座，分2组，规模1.575×104m3/d，单组水量328m3/h |
|  |  |  | 斜管沉淀池一座，分2组，单组设计流量328m3/h，采用3.0m高斜板（管）组，单组沉淀池有效沉淀面积为：F＝1×6×3×3×2×0.577＝62m2 |
|  | 清水池 | 259.92 | 有效容积750m3 |
|  | 送水泵房 | 172.55 | 1台350S16型单级双吸离心泵（Q=1260m3/h，H=16m） 1台350S16A型单级双吸离心泵（Q=1150m3/h，H=12m） 1台250S24型单级双吸离心泵（Q=485m3/h，H=24m） 1台SLQW300-330IC型单级双吸离心泵（Q=920m3/h，H=11.5m） |
| 辅助 工程 | 加药间 | 134.29 | 2格溶液池，单格平面尺寸1.0×2.0m，H=1.0m。 |
|  | 加氯间 | 215.42 | 2台BHZ-3000型二氧化氯发生器，单台有效氯产量3000g/h。 |
| 公用工程 | 供水系统 | -- | 生产用水接自厂区供水管网 |
|  | 排水系统 | -- | 絮凝沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水排入厂区合流管道；生活污水经化粪池处理后排入厂区合流管道，厂区雨水经道路雨水口收集后排入厂区合流管道，最后厂区河流管道的废水经厂外农灌渠排入酉水河 |
|  | 电力系统 | -- | 水厂变配电所采用1回10KV等级的LGJ-3x50专线高压架空供电线路供电 |
|  | 综合办公楼 | 725.38 | 二层 |
| 环保工程 | 净水设施 | -- | 未设排泥水沉淀池等环保处理设施 |
|  | 综合办公楼 | -- | 化粪池 |
|  | 泵房 | -- | 设备隔声 |

## 1.3 项目建设内容

（1）项目名称：龙山县梨园水厂改扩建工程

（2）建设单位：龙山县城镇供水公司

（3）建设性质：改扩建

（4）建设内容：新建一组1.5×104m3/d水处理构筑物，使总的供水规模达到3.0×104m3/d，并拟建敷设管径为DN300~600、长度为7.2km的输水管网。

（5）建设地点：扩建水厂拟建在龙山县石羔镇梨园水厂内北面空地；

（6）管网布设：①水厂至高位水池管网沿原输水管线旁边（即龙三路旁一侧）布设，②高位水池至华塘新区管网，从高位水池向西边直线方向到华塘新区。

（7）建设面积：扩建后全厂总占地面积2339.35m2，其中新建厂房占地面积620.08m2 。

（8）工程投资：新增建设投资4663万元，其中环保投资585.86万元。

改扩建项目工程内容及其与现有工程的依托关系详见下表1-3-1：

表1-3-1   改扩建项目工程内容及其与现有工程的依托关系

| 类别 |  | 名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拟建 项目 | 2#絮凝 沉淀池 (新建) | 絮凝池一座，分2组，设计规模1.575×104m3/d，单组设计水量328m3/h，单组絮凝池平面尺寸：长×宽=6.99×3.6m，有效水深4.0m，水力停留时间15.0min |
|  |  |  | 斜管沉淀池一座，分2组，单组设计流量328m3/h，采用3.0m高斜板（管）组，单组沉淀池有效沉淀面积为：F＝1×6×3×3×2×0.577＝62m2，斜管表面负荷率：5.29m3/m2.h，等效上升流速：1.47mm/s |
|  |  | 2#滤池 （新建） | 采用虹吸滤池设计规模1.575×104m3/d。设1座，分6格，单格过滤面积14m2，单格尺寸：L×B＝3.5×4.0。设计滤速：V1＝7.8m/h，一格滤池冲洗时滤速为9.38m/h |
|  |  | 污泥处理系统 | 污泥池1格，平面尺寸：10×3.3（m），有效水深为3m，有效容积为99m3。 |
|  |  | 污泥 浓缩池 | 新建2座，钢筋混凝土结构单座浓缩池尺寸：Ф=4.5m，有效水深H=4.0m，每座布置中心传动浓缩机1台，直径Ф=4.5m，N=0.37kW，每座池内设超声波液位计1台。 |
|  |  | 污泥 脱水间 | 新建1座，2层框架结构，一层布置螺杆泵和加药设备，二层布置板框压滤机，占地面积135m2，建筑面积270 m2。设计流量21m3/d（含水率97%），设计最大干污泥量620kg/d |
|  |  | 管网敷设 | 新建梨园水厂至高位水池的输水管道（长度4.5km，管径DN600）1根替代原有输水管道；及一根自高位水池至华塘新区的输水主干管（管道长度2.7km，管径DN300） |
|  | 依托现有工程，不新建 | 引水工程 | 全部利用现有引水工程（17km引水渠），保持不变 |
|  |  | 提升泵房 | 1台350S16A型单级双吸离心泵（Q=960m3/h，H=11.5m） 1台250S21A型单级双吸离心泵（Q=420m3/h，H=17m） 1台300S12型单级双吸离心泵（Q=790m3/h，H=12m） |
|  |  | 送水泵房 | 1台350S16型单级双吸离心泵（Q=1260m3/h，H=16m） 1台350S16A型单级双吸离心泵（Q=1150m3/h，H=12m） 1台250S24型单级双吸离心泵（Q=485m3/h，H=24m） 1台SLQW300-330IC型单级双吸离心泵（Q=920m3/h，H=11.5m） |
| 辅助工程 | 拟建 项目 | 新增污泥运输车 | 本项目新增1辆2t密闭污泥运输车，污泥平均运距约30km，污泥平均产量为2t/d，污泥运输耗柴油量1.13t。柴油来源于社会加油站 |
|  | 大多依托现有工程，少部分改造 | 加药加氯间 | 拟改造现有加药加氯间，增设隔离墙，更换溶液池搅拌机2台（桨叶外径470mm，转速125r/min，功率1.5kw），更换计量泵2台（Q=0～100L/h，扬程H=0.8MPa，N=0.37kW，1用1备）。增设漏氯吸收装置、漏氯报警装置各1套 |
| 公用 工程 | 依托现有工程 | 供水系统 | 生产用水接自厂区供水管网 |
|  |  | 排水系统 | 污泥脱水间的压滤水经沉淀池处理后，经沟渠收集后排入厂区合流管道；生活污水经化粪池处理后排入厂区合流管道，厂区雨水经道路雨水口收集后排入厂区合流管道，待污水管网完善后，厂区合流管道的废水最后排入石羔镇区排污系统 |
|  |  | 电力系统 | 水厂变配电所采用1回10KV等级的LGJ-3x50专线高压架空供电线路供电 |
|  |  | 综合办公楼 | 占地面积725.38m2 |
| 环保工程 | 拟建项目 | 配套污泥处理设施 | 详见主体工程部分：污泥处理系统、污泥浓缩池、污泥脱水间 |
|  |  | 泵房 | 新增部分设备隔声 |
|  | 依托现有工程 | 综合办公楼 | 化粪池 |

## 1.4 项目选址合理性分析

本项目为现有水厂改扩建项目，扩建净水设施用地于现有水厂内，为水厂预留的闲置地，无需新征用地；周边无工矿企业，除东北侧有小量居民外，其他侧以农林旷地；项目可利用现有水厂进水与送水系统及辅助设施，实现资源的共用，节约投资与成本，同时建设地点符合龙山县供水规划，项目用址可行。

## 1.5 政策与规划符合性分析

### 1.5.1 与产业政策的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年）》及国家发改委产业指导目录修改第21号令2013修正，该项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施”中“9城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。拟建项目属鼓励类项目，符合国家相关产业政策。

### 1.5.2 与《龙山县城给水专项规划（2011～2030）》的符合性

通过改扩建梨园水厂后，完善了现有供水设施和水质监测体系、提高了管网质量，使规划服务区供水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中规定的106项指标的要求，解决了龙山县城供水水源安全的问题。管网敷设延伸到华塘新区，扩大了管网覆盖范围内的供水普及率，因此，本项目符合龙山县供水专项规划。

# 2 项目周围环境现状

## 2.1 项目环境功能区划

项目所在地环境功能区划情况见表2-1-1。

表2-1-1  环境功能区划表

| 类别 | 功能区 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准及2000年修改单标准限值。 |
| 水环境 | 水厂水源水质（卧龙水库和引水渠）、酉水河评价河段执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。 |
| 声环境 | 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，龙三线一侧执行4a类标准。 |

## 2.2 项目环境质量现状调查与评价

项目拟建地环境质量调查与评价采用现场监测的方法进行综合评价。

（1）地表水环境

对项目拟建地排水口酉水河上游200m及下游600m处设置了监测断面，监测指标：pH值(无量纲)、COD、氨氮、Pb、石油类、氯化物、粪大肠菌群（个/L）等共7个监测因子。监测结果表明，酉水河各断面各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准限值要求，表明区域地表水环境质量较好。

（2）环境空气

本次评价在项目拟建地设置了1个现状监测点，监测因子为SO2、NO2、PM10。监测结果显示，区域内大气环境质量较好，所有监测点各项监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单中二级标准值的要求。

（3）声环境

项目拟建地厂址环境噪声昼、夜间现状监测值均符合相应的环境质量标准，项目所在区域声环境质量良好。

（4）生态环境

由植被类型及动植物物种调查可见，项目区内主要的草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般。区内农作物主要有水稻、包菜、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜作物。

评价区灌丛物种亦均为常见种，群落亦敏感程度低。区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。评价范围内无国家保护珍稀动植物，评价区自然生物群落与物种敏感程度低，无珍稀濒危生物多样性保护内容要求。评价区内及周边亦无无风景名胜区和自然保护区。

## 2.3 项目环境影响评价范围

各评价要素的评价范围见表2-3-1。

表2-3-1 各评价要素的评价范围

| 评价专题名称 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 水厂区厂界外2500m、输水管线两侧100m范围 |
| 地表水环境 | 水厂现有进水渠进水口至原水池管渠； 酉水河（纳污水体）排污口上游300m至排污口下游2000m河段 |
| 声环境 | 施工厂界外200m范围，以及输水管道两侧100m范围 |
| 环境风险评价 | 以厂区为中心，半径为3km的圆形区域 |
| 生态环境 | 水厂区厂界外200m，输水管道两侧100m范围 |

# 3 项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 污染源分析

### 3.1.1 施工期污染源

项目净水厂建设期污染源以施工污染为主，施工结束后污染源消失。施工建设期内，由于施工人员的集聚，所产生的生产废水、生活污水、扬尘、水土流失、工程占地、土地利用功能改变等都会对环境产生不利影响。

项目管网施工中主要是沿线施工过程中噪声对沿线居民的影响，及管网施工期的固体废弃物，主要为弃土、废弃的碎砖、石块等。

（1）噪声

净水厂开始动工后，在施工作业中，将动用一定量的施工作业设备和机械，但由于项目建设在现有厂区内，建设设施为厂房，因此施工量不大高噪声设备的使用非常有限。

管线工程动用施工机械有推土机、挖土机、搅拌机和运输车辆，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。考虑到施工期较短的特点，施工噪声影响也将随着施工的结束而结束。

（2）固体废物

净水厂项目用地地形平坦，土地平整工程量不大，土石方基本可就地平衡，基本无弃土外运。管网施工期的固体废弃物主要为弃土、废弃的碎砖、石块等。拟建部分管网长7.2km ，平均挖深1米，根据实地调查分析，约产生7200m3的开挖量，其中约6009 m3的挖方土可全部用于回填，需外运土方约1191m3。

### 3.1.2 营运期污染源

（1）废水

扩建工程建成后全厂废水产生与排放情况见表3-1-1。

表3-1-1 扩建工程建成后全厂废水产生与排放情况一览表

| 序号 | 来源 | 产生量 （m3/d） | 产生浓度(mg/L) | 处理方式 | 排放量 （m3/d） | 排放浓度(mg/L) | 排放方式 | 排放标准 （mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排泥废水 | 720 | COD:42 SS:300 | 进入废水处理系统 | 0 | -- | 经废水处理系统处理后的上清液回用至絮凝沉淀池 | NH3-N≤15； SS≤70； COD≤100； BOD≤20； |
| 2 | 反冲洗水 | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 压滤水 | 19.1 | SS: 200-400 | 沉淀处理 | 19.1 | SS: 30 | 经过沉淀池沉淀处理后后排入厂区合流管道，最后排入石羔镇区排污系统。 |  |
| 生产废水合计 |  | 889.1 |  |  | 19.1 |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | 2.58 |  | 化粪池 | 2.15 | COD:350 NH3-N:24 SS:300 | 生活污水经化粪池处理后排入厂区合流管道，最后排入石羔镇区排污系统。 |  |
| 合计 |  | - |  |  | 21.25 |  |  |  |

（2）废气

改扩建项目建成后，本项目的主要废气污染源仍为消毒过程中会伴随少量二氧化氯和氯气生成，但生产工艺过程中采用真空投加方式，投加线路上不会发生泄漏现象。由于改扩建项目将对加氯间进行改造，增设了漏氯吸收装置、漏氯报警装置各1套，并更换了防爆风机等较为先进、安全的设备，降低了加氯间发生漏氯风险的可能。

（3）固体废物

改扩建工程建成后固体废物主要包含脱水污泥、生活垃圾、沉淀池污泥。

- 生活垃圾：由于工作人员数量不变，因此生活垃圾产生量与已建工程一致，为7.85t/年。

- 脱水污泥：参考同类自来水厂脱水污泥产生系数（约为0.02kg/吨净水），本项目净水年产量为1095万吨，因此本项目污泥产生量约为219t/年。

- 沉淀池污泥：按照废水中SS浓度削减量进行核算，该部分污泥的量约为1.2t/ 年。

项目建成后全厂固体废物总量见表3-1-2。

表3-1-2 扩建工程固体废物一览表

| 固废名称 | 产生位置 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干污泥 | 污泥脱水间 | 219 | 统一清运，送垃圾填埋场 |
| 生活垃圾 | 员工生活 | 7.8475 |  |
| 沉淀池污泥 | 沉淀池 | 1.2 |  |

（4）噪声

根据拟建工程的主要生产和辅助设备情况分析，项目建成后全厂较大的噪声源主要是一级泵房、二级泵房和加药间加药泵的噪声。上述噪声的噪声级一般在82~95dB(A)之间，主要噪声源及源强情况见表3-1-3。

表3-1-3 主要噪声源及源强情况

| 序号 | 主要噪声源 | 设备名称 | 台数 | 噪声级（单机） dB(A) | 隔声减振后的源强 | 安装位置/ 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵房 | 水泵 | 3/3 | 85 | 65 | 室内/ 减震、地下布置、泵房隔声 |
| 2 | 送水泵房 | 水泵 | 4/4 | 90~95 | 75 | 室内/ 减震、地下布置、泵房隔声 |
| 3 | 加氯间 | 轴流风机 | 3/3 | 79 | 65 | 室内/ 减震、房体隔声 |
| 4 | 加药间 | 轴流风机 | 2/2 | 79 | 65 | 室内/ 减震、房体隔声 |

## 3.2 环保目标

项目主要保护目标见表3-2-1，表3-2-2。

表3-2-1  净化场主要环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 相对净水厂扩建工程 方位及厂界最近距离 | 所在区域功能 | 执行环保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 石羔镇散户居民 | 东北方向，30~50m | 3户 | GB3095-1996 中二级标准及2000年修改单标准限值 |
|  | 石羔镇散户居民 | 正东方向，100~200m | 7户 |  |
|  | 龙山县石羔镇居民 | 东北方向，100~1000m | 约800户 |  |
|  | 石羔中学 | 正南方向，300~400m | 师生约560人 |  |
|  | 白泥村居民点 | 正南方向，300~700m | 约155户 |  |
| 水 环境 | 酉水河 | 多年平均流量54.7m3/s | 项目纳污水体 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 引水渠道 | 卧龙水库至水厂引水 渠约17km | 二级保护饮用水源 |  |
|  | 卧龙水库 | 水库面积1.2平方公里 | 二级保护饮用水源 |  |
| 声 环境 | 石羔镇散户居民 | 东北方向，30~50m | 3户 | GB3838-2008中2类标准，龙三线一侧执行4a类标准 |
|  | 石羔镇散户居民 | 正东方向，100~200m | 7户 |  |
|  | 龙山县石羔镇居民 | 东北方向，100~200m | 约72户 |  |
|  | 永兴村居民点 | 输水管线沿线居民 | 约85户 |  |
|  | 十字村居民点 | 输水管线沿线居民 | 约64户 |  |

表3-2-2  输水管线环境保护目标一览表

| 管线位置 | 类别 | 保护目标 |  | 所在区域功能 | 执行环保标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梨园水厂至高位水池 | 环境空气 | 管道沿线100m内居民集中区 | 石羔镇散户居民 | 7户 | GB3095-1996 中二级标准及2000年修改单标准限值 |
|  |  |  | 石羔中学 | 师生约560人 |  |
|  |  |  | 白泥村居民点 | 约5户 |  |
|  |  |  | 永兴村居民点 | 约8户 |  |
|  |  |  | 十字村居民点 | 约4户 |  |
|  | 声环境 | 管道沿线100m内居民集中区 | 石羔镇散户居民 | 7户 | GB3838-2008中2类标准，龙三线一侧执行4a类标准 |
|  |  |  | 石羔中学 | 师生约560人 |  |
|  |  |  | 白泥村居民点 | 约5户 |  |
|  |  |  | 永兴村居民点 | 约8户 |  |
|  |  |  | 十字村居民点 | 约4户 |  |
| 高位水池至华塘新区 | 生态环境 | 基本农田 | 土壤肥力及物性 | 管线临时占地 |  |

## 3.3 环境影响预测与分析

### 3.3.1 施工期环境影响分析

拟建项目建设内容包括土建工程、管道敷设、机电设备安装、调试及试运转等等，在建设施工期间，各项施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，对周围的环境产生一定的影响，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。

3.3.1.1地表水环境影响分析

施工期主要废水为生产废水和生活污水。本项目施工作业废水主要为净水厂混凝土拌合设备冲洗水、混凝土养护洒淋水，各水池进水前冲清洗水、输水管道与设备试压等产生的废水，这部分废水含有一定量的泥沙和油污，随意排放，对区域地表水有一定的不利影响。

净水厂产生的混凝土拌合设备冲洗水经沉淀池处理后可回用于混凝土拌合，凝土养护洒淋水多在现场消耗，对区域水环境影响很小；由于施工人员较少，厂区施工不另设施工生活营地，利用厂区设施，产生的生活污水进入现有生活污水处理系统。

输水管道清洗与设备试压水以SS为主，不含有毒有害物，且为投产前的短时排放，对水环境影响不大。管线施工近临城镇，施工人员多为本地工人，项目无大的施工营地，故生活污水产出量不大，水厂区少量的生活污水可纳入石恙镇现有镇城排水系统，管道施工沿线不设施工营地，少有生活污水产出，所以少量的生活污水排区域城市下水道和农灌渠对水环境影响不大。

3.3.1.2施工期环境空气影响分析

净水厂在施工过程中产生的环境空气污染物主要是建筑材料和工程废土产生的扬尘、运输机械产生的扬尘，通过采取合理设置设备和材料的堆放点，建筑材料设立临时仓库，并对施工工地采取设置围档封闭式施工，减缓粉尘污染对环境空气的影响。经常洒水及对出入工地车辆冲洗等措施来减轻施工扬尘对附近环境空气的影响。

管网工程施工时，产生的环境空气污染物主要是地表开挖、建筑材料堆放、土方回填期间造成的扬尘。由于大部分地段采用开槽方法施工，故必然在地面堆积大量回填土和部分弃土，其在施工现场一般要堆积 15～20 天，当其风干时可在起动风速下形成扬尘。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25 米处为1.53mg/m3，下风向60 米范围内TSP浓度超标。施工期遇干燥天气及对施工场地实施洒水，可将扬尘控制到较少程度，同时项目水厂地处石恙镇现镇城边缘地带、输水管道沿线以农村地带为主，居民相对不稠密，扬尘对居民区的影响相对不大。项目施工为短时行为，施工的扬尘影响将随着施工的结束而结束。

3.3.1.3施工期噪声环境影响分析与评价

（1）净水厂施工

据同类型工程调研，净水厂施工期的主要噪声源有挖掘机、铲运机、自卸汽车、震捣器、搅拌机等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。常见的施工机械的噪声级见表3-3-1。

表3-3-1　施工机械设备噪声

| 施工设备名称 | 距设备10m处平均A声级 dB(A) |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 82 |
| 混凝土搅拌机 | 84 |
| 起重机 | 82 |
| 压路机 | 82 |
| 卡 车 | 85 |
| 电 锯 | 84 |

由表3-3-1可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

施工噪声对周围地区声学环境的影响，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中噪声源强进行评价，具体见表3-3-2。

表3-3-2 不同施工阶段作业噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 |  | 75 | 55 |
| 打 桩 | 各种打桩机等 |  | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 |  | 70 | 55 |
| 装 修 | 吊车、升降机等 |  | 65 | 55 |

对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）可知，大部分施工机械在15m远处的噪声值均超过了施工阶段噪声限值。

单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下：

LA(r)=La(r0)−20lgrr0           （式5-1）

式中：LA（r）——预测点的噪声值；

LA（r0）——参照点的噪声值；

r、r０——预测点、参照点到噪声源处的距离。

主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表3-3-3。

表3-3-3　主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化  单位：dB

| 机械设备 | 距噪声源距离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m |
| 挖掘机 | 72～80 | 62～73 | 56～67 | 52～63 | 50～60 |
| 混凝土搅拌机 | 72～79 | 62～70 | 56～64 | 52～60 | 50～58 |
| 压路机 | 69～81 | 59～71 | 53～65 | 49～51 | 47～59 |
| 卡车 | 80～82 | 70～70 | 64～64 | 50～60 | 48～58 |

在搅拌机、挖掘机、卡车等高噪声机械施工点周围50 m内，噪声值超过70 dB(A)，根据现场踏勘，距离施工现场（厂界）50m范围内有东北方向的石羔村居民散户，约三户。在改扩建项目施工时，施工机械噪声不可避免的对其造成影响，但由于现有厂房有围墙阻隔，并且围墙与居民之间有树林，可以在一定程度上减缓施工过程对该处居民的影响。施工过程中，施工方应定期对施工机械进行检修，采用低噪设备，禁止在夜间进行施工作业，并注意文明施工，按章施工，采取以上措施后，本项目施工对周边居民声环境影响较小。此外，本项目施工期较短，仅九个月，施工结束后对该处居民的噪声影响即消失。

（2）管线施工

项目管线沟槽开挖、管道的安装、基础施工等过程均会产生噪声污染，主要噪声来源于管道施工机械，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工期间，机械作业一般为露天作业，施工设备均无法防护，噪声随着距离的衰减按下式计算：

LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)

式中：r0、r——离声源的距离（m）；

LA（r）—距声源r处的A声级；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级。

管道工程建设施工工作量大，噪声主要来自施工机械。由于管道施工机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，但这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据施工机械噪声源强数据，在不计房屋、树木、空气等的影响下，采用上述模式预测不同距离处单台施工机械噪声值，结果如表3-3-4所示。

表3-3-4  管网施工期单台施工机械噪声预测值       单位：dB(A)

| 机械名称 | 距机械不同距离处的声压级dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 挖掘机 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.4 |
| 推土机 | 82.0 | 76.0 | 70.0 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 46.4 |
| 吊管机 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 | 47.0 | 43.5 | 41.0 | 37.5 |

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，管道施工阶段作业噪声限值为：昼间70-75dB(A)，夜间55dB(A)。从上表可知，凭距离衰减，昼间在距施工机械30m处和夜间距施工机械150m处噪声均可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准限值。

从梨园水厂到高位水池管网施工沿线两侧200m范围内分布较多的敏感受体，主要是项目沿城区道路布设，目前评价范围内，多以居民散户为主， 4a类环境功能区敏感点4个，石羔中学紧邻距离管线施工场地仅10m，白泥村散户2户，永兴村散户4户，十字村散户3户，管线施工噪声将产生一定的影响。

因此在施工期间，应尽可能减少噪声的强度，合理选择施工机械、施工方法、施工场地，合理安排施工时间，在施工现场设置一些屏障设施，阻挡噪声的传播，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。由于管道施工具有流动性，施工时间短，采取措施后，管道施工噪声对环境及敏感点影响不大。

3.3.1.4施工期生态环境影响分析

本项目净水设施建设用地为现水厂厂区内的闲置地，地形平坦，土石方工程量不大，基本可就地平衡；现状植被为荒草地，项目施工将清除地表草丛，对区域生物多样性无影响。

输水管道埋设开挖过程中，对所经地植被有所破坏，并因地表的开挖，导致一定的水土流失，对局地生态环境有一定的影响；但管道埋设占地相对较少，开挖面积不大，管道埋设后即覆土恢复地面，且管线走向在水厂至党校高位水池段基本沿公路侧现有管道廊道铺设，高位水池至华塘段沿线现状以果园和荒山地为主，管沟的开挖、埋管后回填，对沿线生境改变很小，损毁的植被主要为以人工桔园和荒坡灌草地为主，对生物多样性无影响，管道施工后即予以复土和植被恢复，故对区域生态环境的影响不大。

3.3.1.5固体废物环境影响分析

本项目施工期产出的固体废物主要为施工渣土，建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

净水厂用地地形平坦，土地平整工程量不大，土石方基本可就地平衡，基本无弃土外运。施工阶段会产生少量的建筑垃圾，主要为废砖、废水泥块、废机械部件等，只要及时清理用作场地回填，不会对周围环境产生影响。

输水管道施工时的管沟开挖土方量约7200m3，少有石方，埋管后可大部分回填，余方量较少，填入沿线坑洼地，少量的园地表土，用于桔园培土，基本无渣土外弃，对环境影响很小。

项目工程量相对不大，产出少量建筑垃圾可就在回填，不能回填的交由龙山县渣土管理办集中处置，对环境影响小；若随意丢弃，对区域环境和居民生活、农业生产会产生一定和不良影响，所以该现象应予杜绝。项目无大的施工营地，施工人员产生的生活垃圾量少，可就近运往城镇垃圾处理场集中处置，只要清运及时，不会产生环境污染问题。

3.3.1.6施工期水土流失影响分析

管线施工建设过程中的沿线管道开挖、弃土堆置、施工企业建设等活动，将占压破坏地表植被、扰动表层土壤结构、改变现状地形，在重力作用和降雨情况下极易引发新增水土流失。

本工程施工开挖包括管网开挖、建筑物的开挖填筑土方。工程开挖过程中使原地表植被遭到破坏，表层土壤松散、裸露，原有的自然稳定状态受到破坏，失去原有植被的防冲、固土功能，从而在水力作用下容易出现冲刷，增加新的水土流失。工程填筑活动在施工场地形成填筑边坡，改变原来坡面的汇流条件，易造成水蚀，使水土流失由原来的面蚀改变为沟蚀，形成新增水土流失。在施工回填采用人工或机械复土。回填压实逐层进行。管道两侧和管顶以上 50cm 范围内的压实，采用模式打夯机压实，管道顶部回填土大于 70cm 厚时，采用压路机压实。管道施工区施工结束后，恢复路面及植被。

工程建设施工阶段破坏原地貌、土地及植被面积主要由于场地平整、堤基清理、弃土、道路占压土地、泵站的基坑开挖和回填、施工临时用地、管线开挖等。由于本工程建设工线长、面广，建设时间长，不可避免的造成水土流失。新增水土流失主要由基坑、管线的开挖和净水厂建设等工程活动引起，扰动了原地貌，破坏了原有的水土保持功能，水土流失的特点也发生了变化。在水力和重力复合作用下，该范围内水土流失强度有一定幅度增加，导致降水直接冲刷土壤，加剧了水土流失。若不采取防治措施，严重的水土流失对主体工程建设和安全运行将产生危害，同时影响项目区域内生态系统的良性循环，对龙山县自然景观、酉水河水质及土地资源等生态环境有一定的不利影响。

### 3.3.2运营期环境影响分析

本项目建成后输水管线在运行过程中没有废气、废水、固体废物、噪声产生，对环境没有影响，运营期的主要环境影响为净水厂对周围环境产生的影响。

3.3.2.1大气环境影响分析

污泥处理区的污泥调节池、浓缩池、污泥脱水间等会产生轻微的异味，比较轻微，不会对周围的环境造成影响。另外，自来水厂的污泥处理区没有布置在水厂的下风向，并有绿化隔离带与生产区和生活区分开，因此也不会对厂区周边居民生产生活造成任何不利影响。

改扩建项目建成后，本项目的主要废气污染源仍为消毒过程中会伴随少量二氧化氯和氯气生成，但生产工艺过程中采用真空投加方式，投加线路上不会发生泄漏现象。由于改扩建项目将对加氯间进行改造，增设了漏氯吸收装置、漏氯报警装置各1套，并更换了防爆风机等较为先进、安全的设备，降低了加氯间发生漏氯风险的可能。因此，在正常情况下对周边环境空气影响较小。

3.3.2.2 地表水环境影响分析

图8-1 卫生防护距离示意图

（1）取水

本项目取水口位于厂区围墙外龙三路东面，源水取于石牌镇卧龙村的卧龙水库，利用原农灌渠道引水，渠道已经增加了加固保护措施，引水渠道全部盖板，采用封闭式水渠引水。

（2）排水

本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。

项目生产废水主要是指絮凝沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水以及污泥脱水间产生的压滤废水。

- 絮凝沉淀池排泥水、滤池反冲洗水：根据工程分析，改扩建后全厂排泥水与反冲洗水的产生量分别为720m3/d、150m3/d。改扩建完成后，此部分废水中绝大部分（850m3/d）将回用至混凝沉淀池，不排放。

- 压滤废水：由于新增污泥脱水间，污泥在经过脱水的同时将产生压滤废水，此部分废水的产生量为19.1m3/d。类比长沙县榔梨镇自来水厂的资料，该部分压滤废水中含有的主要污染物为SS，浓度约为200~400mg/L。该类SS主要为无机物、细沙等，在经过沉淀池沉淀处理后，SS浓度可以降到20~30mg/L。压滤废水经过沉淀处理后，经沟渠收集后排入厂区合流管道。

3、生活污水：改扩建工程不新增员工人数，生活污水的量约为2.15m3/d。此部分生活污水经化粪池处理后排入厂区合流管道。

由于梨园水厂区域内污水管网建设不完善，目前厂区内合流管道排放的废水都经厂外农灌渠排入到酉水河，待污水管网完善后，最后排入石羔镇区排污系统，经华塘污水处理厂处理后达到排放。

3.3.2.3声环境影响评价

噪声源为净水厂提升泵、送水泵和现水厂加药泵。本次改扩建工程不涉及新建噪声源，提升泵、送水泵和加药泵均为已有噪声源。类比声环境质量现状监测的结果，项目四界各监测点位的声环境质量均达到相应的环境质量标准，项目所在区域声环境质量良好，表明本项目噪声对附近居民影响较小。

3.3.2.4固体废物影响分析

根据工程分析，本项目改扩建后主要产生三类固体废物，分别为干污泥、生活垃圾以及沉淀池污泥。产生量分别为219t/a、7.85t/a、1.2t/a。这三部分固体废物由梨园水厂负责清运至县城垃圾填埋场进行卫生填埋，不会对周围环境产生影响。

3.3.2.5生态环境影响评价

本工程主要生态环境影响在工程建设期，而运营期拟建项目不涉及新增用地，在现有厂区内进行建设，拟建构筑物用地为厂区内的荒地，目前属于杂草覆盖，项目建成后厂区内将进行一定的绿化，对生态环境将起到一定的补偿作用，因此项目的运营不会对周围生态环境造成不良影响。

## 3.4 环境风险分析

建设项目可能产生的环境污染事故盐酸、二氧化氯的泄漏，需撤离污染区域内的人群，及时控制泄漏点，待环境空气监测合格后方可解除事故状态。梨园水厂多年来注重环境风险防范，制定了具体的应急预案，通过实施环境风险防范措施和应急预案，建设项目环境风险可控。

## 3.5 环保措施的可行性分析

### 3.5.1 水污染防治措施的可行性分析

施工期

- 施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境；施工上要求尽量保证土石方工程的平衡，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。工程施工区设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，施工场地的渣土车辆经过冲洗干净后方可出行，冲洗废水经过沉淀处理后回用。

- 在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

- 在厂区以及输水管道施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

- 在工程施工场地内需构筑相应容量的隔油沉淀池，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣和隔油等处理后，回用施工建设。

- 运输、施工机械机修油污应集中处理，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对水环境的污染。

运营期

1、排泥水、反冲洗废水

根据工程分析章节，此两部分废水产生量分别为720m3/d、150m3/d，其中排泥废水经过污泥处理系统处理后，所得上清液与反冲洗废水一同回用至混凝沉淀池。

污泥池主要贮存排泥水，进水污泥含水率约为99%。含泥污水随后排入污泥浓缩池，该池采用辐流式重力浓缩池，含泥污水经过该池后，含水率降至97%，之后进入污泥脱水间，部分澄清上清液进入废水池。污泥脱水间采用板框压滤机对含水污泥进行压滤，产生的干污泥含水率约为60%，压滤过程中将伴随产生压滤废水。压滤废水进入沉淀池，上清液回用至絮凝沉淀池。

排泥水与反冲洗废水经过污泥处理系统处理后，上清液可以回用于絮凝沉淀池，从而减少了全厂废水的排放量，该废水处理措施从技术上说是可行的。

- 压滤废水

在污泥的压滤过程中，将产生19.1m3/d的压滤废水，此部分废水中主要污染物为SS，浓度约为200~400mg/L。为了达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）中一级标准的要求，此部分污水必须要经过处理后才能排放。本项目设计建造一个容积为5m3的自然沉淀池对压滤废水进行处理，参考同类工程的数据，由于压滤废水中所含SS绝大部分为无机物、细沙等易沉物质，污水在经过4h以上的沉淀后，SS可降至20~30mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8976-1996）中一级标准中SS≤70mg/L的要求。因此采取沉淀池处理这部分废水是可行的。经过沉淀池处理后的压滤废水排入厂区内合流管道。

由于梨园水厂区域内污水管网建设不完善，目前厂区内合流管道排放的废水都经厂外农灌渠排入到酉水河，待污水管网完善后，最后排入石羔镇区排污系统，经华塘污水处理厂处理后达到排放。

综上所述，本项目废水防治措施在技术上可行，经济上合理，可以保证废水稳定达标排放。

### 3.5.2 大气污染防治措施可行性分析

1.施工扬尘防治措施

施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在干燥天气施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对项目周围特别是下风向区域空气环境产生一定程度污染。而潮湿天气施工，因地表较湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。针对施工期扬尘的问题，本工程在施工期拟采取如下控制措施：

- 开挖产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布，防止风蚀起尘及水蚀迁移。防尘布孔密度不低于2000目/100cm2。

- 土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

- 建筑材料和建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

- 在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

- 施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。

- 运输车辆的防尘措施。施工期间，污水处理厂施工工地在运输车辆的出口内侧设置一个洗车平台。必须配备清洗水枪和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。根据施工规划进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

- 施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，保持路面清洁，防止机动车扬尘。

2.车辆和机械尾气污染保护措施

a）加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。承包商所有燃油机械和车辆尾气排放应执行GB3847-2005《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。施工机械使用无铅汽油等优质燃料。发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予更新，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

b）运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行从而加大废气对环境空气的污染。

### 3.5.3 噪声污染防治措施可行性分析

施工期

虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取相应的噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响。

- 施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工。高噪声作业区应远离声环境敏感区（如民居），并对设备定期保养，严格操作规范。

- 合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备。

- 尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

- 降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。

- 施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。

- 严禁高噪声设备在作息时间(中午和夜间)作业。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。

运营期

水厂内现有提升泵房经现场调研，隔声效果较好，为降低噪声的影响，要求：

1、水泵、鼓风机等设备购置时尽可能选用小功率、低噪声型号的产品。设备与管道间采取柔性连接方式，防止振动造成的危害；

2、根据声源方向性、建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声对岗位的危害作用；

3、操作间与泵房间加设双层门窗加隔声橡胶带；

4、为减弱风机转动时产生的振动，采用减振台座；

5、切实做好绿化，净水厂和泵房厂界进行花、草、林、木相结合的立体绿化隔离带，多种植高大郁密的灌木乔木，进一步隔声降噪，减轻噪声对周围环境的影响。

### 3.5.4 固体废物处理处置措施分析

施工期

- 本项目管道工程将产生1191m3土方，弃于管道工程沿线低洼地段，不会集中堆渣。

- 施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

- 对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

- 施工单位对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，及时回填，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

- 生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

- 施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度，且随着工程的完成，此类影响随即消失。

运营期

本项目主要固体废物为水厂产生的脱水污泥、生活垃圾以及沉淀池污泥。水厂产生的污泥中无危险化学品，无毒，主要含有铁锰及其氧化物等，不含有其他重金属等，属于一般固体废物。 沉淀池污泥主要含有无机物，不含危险化学物质，此两部分污泥可以和生活垃圾一同由厂方清运送至县城垃圾填埋场进行卫生填埋。

### 3.5.5 生态环境保护措施可行性分析

本次改扩建工程厂房建设利用原有梨园水厂用地，基本无生态影响，施工期的主要生态影响为管道工程占地影响、土石方工程影响。

本项目管网沿线地区无珍稀濒危植物物种，无名胜古迹和保护文物，植被覆盖率较好，整体水土流失轻微，水土保持状况尚可，生态环境现状较好，但优势度不高。因此为避免或减轻本工程建设施工对项目区生态环境的不利影响，在工程设计中应合理规划管网和运输路网布置，使项目对土地的临时占用达到最小程度，减少对现有农田及居民区环境的破坏。

加强生态环境管理，工程开挖时，尽量避免破坏周围农田，并采用工程保护措施，保护施工场地，减少施工场地的水土流失。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，不得闲置土地。临时施工借地的树木、草地等移栽，施工结束后应及时清除建筑垃圾，实施复垦、绿化和美化。对于建筑物及道路周围的空地，及时进行植树种草，进行绿化，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

## 3.6 环境经济效益分析

### 3.6.1 环境效益

本工程竣工投产后，出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求，将显著提高城市居民生活饮水质量，确保城市居民生活饮用水安全，居民生活质量也将有一定的提高，社会效益显著。另外通过对水厂生产废水、排泥水的有效处理，可减少对水体的污染，有利于保护区域水环境，具有明显环境效益。

### 3.6.2 经济效益

本项目新增建设投资4663万元，其中：固定资产总投资4634万元，铺底流动资金29万元，自筹。项目财务评价指标详见表3-6-1。

表3-6-1  财务评价指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 经济指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资收益率(平均) | % | 5.32 |
| 2 | 项目资本金净利润率(平均) | % | 3.99 |
| 3 | 项目投资内部收益率(所得税后) | % | 6.37 |
| 4 | 项目投资内部收益率(所得税前) | % | 7.80 |
| 5 | 项目投资回收期(所得税后) | 年 | 12.72 |
| 6 | 项目投资回收期(所得税前) | 年 | 11.79 |
| 7 | 项目投资财务净现值(I＝6%)(所得税后) | 万元 | 150 |
| 8 | 项目投资财务净现值(I＝6%)(所得税前) | 万元 | 784 |
| 9 | 供水收费标准 | 元/m3 | 1.60 |
| 10 | 供水处理年收入(达产年) | 万元 | 876 |
| 11 | 单位成本 | 元 | 1.44 |
| 12 | 单位经营成本 | 元 | 0.78 |

项目投产后，按保本微利原则计算，目前每吨水为1.60元，正常年处理水量为548万m3，每年可增收水费876万元。本项目总投资收益率为5.32%，项目投资回收期：所得税后为12.72年；所得税前为11.79年。项目投资财务内部收益率所得税后为6.37%，所得税前为7.80%。项目投资财务净现值（I=6%）所得税后为150万元，所得税前为784万元。项目资产负债率、流动比率和速动比率均较好，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从敏感性分析看出项目具有较强的抗风险能力，从财务的角度看，该项目是可行的。

### 3.6.3 社会效益

（1）对城市环境和居民生活质量的影响

本工程建成后，将显著提高城市居民生活饮水质量，确保城市居民生活饮用水安全，居民生活质量也将有一定的提高。另外通过对水厂生产废水、排泥水的有效处理，可减少对水体的污染，有利于保护区域水环境。

（2）对所在地不同利益群体的影响

本项目的建设可为龙山县人民提供优质饮用水，保证人民饮用水健康，当地不同利益群体均为受益人群。

本项目建设期存在施工扬尘、施工噪音，对附近居民存在一定影响，但该影响是短期的，通过采取施工措施是可以缓解的。

（3）项目对所在地区文化、教育、卫生、基础设施的影响

本项目集市政、环保、卫生于一体，是地方公共服务事业、城市基础设施建设的重要组成部分，本项目建设有利于提升城市品位，有利于提高城市综合实力。

综上分析，建设本工程具有显著社会效益。

## 3.7 环境管理与监测计划

### 3.7.1 环境管理

（1） 环境管理的内容与责任

工程建设单位在施工阶段不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响缓解措施的落实情况，以及有关环境保护方面合同条款执行情况进行检查。

（2）建设期的工程监理

在工程建设期，建设单位有必要聘请建筑监理工程师，在对整个工程进行全过程监理的同时，有责任对施工中环境保护措施的实施情况进行监督。另外，要特别监督、检查环保工程是否与主体工程实施“三同时”，以保证主体工程建成后，环境保护措施及时发挥环境效益。

（3）环境影响缓解措施执行情况监督

建设单位和施工单位有责任将环境影响缓解措施付诸行动，减轻工程建设可能造成的不利影响，各有关部门如吉首市环保、环卫等主管部门对其进行监督，主要监督内容：

1）弃渣处置：建筑垃圾和挖土临时堆放、装卸运输、处置是否按环保要求进行；

2）工地噪声：是否采取措施，依据有关法规控制噪声，减轻对环境的干扰；

3）建筑工地：建筑施工是否按有关环保要求实行封闭施工。

营运前的环境管理

（1）确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求。

（2）向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，按有关规定组织进行环保设施试运行。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，试产3个月（最多半年）内进行环保措施竣工验收监测，办理竣工验收手续。竣工验收不合格时，不得投产。

（4）竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产营运。

营运期的环境管理

除本报告书对环保设施的设置、运转提出的管理要求外，还应加强以下几个方面的管理：

（1）环境管理机构

根据项目特点及环境保护法律法规要求，区内的环境管理应作为日常管理的重要管理内容，因此，公司应设一名主管经理负责，下设专职或兼职环境保护管理人员，对项目区实施整体的环境管理。

（2）环境管理主要内容

环境管理机构为保证各项环境保护措施有效运行，应制定系统的环境管理方案，主要包括下列内容：

1）查清污染源状况、建立污染源档案、委托环境监测机构定期开展环境监测。

2）编制环境保护计划，并作为项目管理目标的一个内容，纳入到管理发展规划和计划中，把污染物排放浓度、环境设施运行指标同其它管理指标一同进行考核，做好环境统计。

3）建立健全各种管理制度，并经常督促检查。

4）搞好环境保护教育和技术培训，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，自觉地为创造优美环境作贡献。

### 3.7.2 环境监测

根据以上项目建设特点的分析，建议本工程环境监测计划见表3-7-1。

表3-7-1 环境监测计划

| 项目 | 时期 | 监测因子 | 监测地点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 运营期 | PM10 | 水厂厂区内、东北居民点 | 每季度监测一次 |
|  | 施工期 | TSP | 石羔中学、白泥村居民点、永兴村居民点、十字村居民点 | 随即抽样监测。 1次/季，每次2天。监测位置在距离各施工区距离施工点下风向100米处设置 |
| 噪声 | 运营期 | 等效A声级 | 东北居民点 | 每季度监测一次 |
|  | 施工期 | 等效A声级 | 石羔中学、白泥村居民点、永兴村居民点、十字村居民点 | 随机抽样监测。监测点位于距离施工现场20米处 |
| 废水 | 运营期 | COD、SS | 厂区总排放口 | 每季度监测一次 |

监测数据分析与处理：

（1）在监测过程中，如发现某些参数有超标异常情况，应分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

（2）建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受行政和其它因素的干预；

（3）定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气、废水达标排放情况，并向管理机构做出书面汇报；

（4）建立监测资料档案。

## 3.8 环保措施及“三同时”验收一览表

根据拟建工程周围环境状况及本次评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，使得污染物符合国家有关排放标准要求，项目环保措施“三同时”验收情况见表3-8-1。本次扩建工程环保投资为585.86万元，占工程总投资的12.6%。

表3-8-1 “三同时”验收及环保投资一览表

| 环境要素 | 环保设施名称 | 环保投资（万元） | 效 果 | 进 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期环保措施 |  |  |  |  |
| 水环境 | 废水回用及污泥处理系统 | 370.42 | 绝大部分排泥污水、反冲洗水回用，少部分压滤水经处理后外排。 | 施工后期实施 |
|  | 压滤水沉淀池（5 m3） | 2 | 停留时间为4h，保证压滤废水达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）中一级标准后外排 |  |
| 环境空气 | 氯库设置漏氯检测报警装置和漏氯吸收设施。加氯间设置漏氯检测报警装置；加装防爆风机； | 85.44 | 降低环境事故风险 | 施工后期实施 |
| 声环境 | 取水泵房、送水泵房、鼓风机房、反冲洗泵房等高噪声场所采取隔声、减振、消声、吸声等降噪措施 | 20 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类或4类标准 | 施工后期实施 |
| 固废储存堆放 | 封闭式污泥自卸车 | 15 | 保证污泥运输过程中封闭运输，不洒落 | 营运期实施 |
| 绿化 | 厂区绿化（3879m2） | 20 | 抑尘、降噪、景观美化，合理分布 | 施工后期实施 |
| 水源保护地措施 | 设立地理界标和警示标志 | 5 | 起到警示作用 | 营运期实施 |
| 施工期环保措施 |  |  |  |  |
| 水环境 | 施工、洗车废水隔油沉淀池1座（10 m3） | 5 | 达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）中一级标准后回用或外排 | 施工期实施 |
| 大气及声环境 | 洗车平台 | 2 | 减缓施工期扬尘、噪声影响 | 施工期实施 |
|  | 防尘网、施工围挡 | 10 |  |  |
|  | 洒水、清扫、保洁 | 1 |  |  |
| 水土保持、生态保护措施 | 管网工程植被恢复、绿化等措施 | 20 | 减缓施工期生态影响 | 施工期实施 |
| 不可预见费用（5%） |  | 30 | — |  |
| 新增环保费用合计 |  | 585.86 |  |  |

# 4公众参与

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，是项目方通过环评工作同公众之间的一种双向交流方式。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，国家鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价，其目的是使项目能被公众充分认识，征求公众对项目的意见与建议，综合地考虑广大公众的利益，以此提高项目的环境效益和经济效益。

本次环境影响评价工作中，根据《环境影响评价公众参与暂行办法》内容要求，向公众介绍项目的类型、规模和同项目有关的环境影响问题，让公众真正了解项目的实情，广泛征求公众与社会团体的意见和建议，充分考虑当地公众的切身利益，以便尽可能降低对公众利益的不利影响。本次环评公众参与的具体形式包括：网上进行公示；发放公众参与调查表公开征求公众意见；广泛征求专家、当地群众及相关管理部门的意见。

## 4.1 公众参与调查对象

公众参与调查对象包括当地政府机关、企事业单位及有关团体，项目涉及区域将受到影响的居民以及其它对项目感兴趣的个人或团体。调查对象包括不同年龄、不同性别、不同职业、不同水平、有独立判断能力的公众。

## 4.2 公众参与调查的方式

为了解本项目所在地周围公众对本工程及周围环境的意见和建议，建设单位于2013年10月18日在龙山政府网进行了公示，公示期为10天。公示的信息内容包括：（1）项目名称及工程概况；（2）建设单位与评价单位的名称和联系方式；（3）征询公众意见的主要内容；（4）公众提出意见的主要方式；信息公示详见图4-2-1。

图4-2-1 网上信息公示

网上公示期间，建设单位和环评单位均未收到对项目持反对意见的反馈信息。

## 4.3  张贴公示

项目委托方于2013年10月8日至10月18日，在石羔镇政务公开粘贴栏进行了张贴公示。

图4-3-1 张贴公示

## 4.4问卷调查

本项目进行了周边单位团体及居民住户个人的问卷调查，调查时间为2013年10月8-11日。

## 4.5 公众参与调查结果统计与分析

从项目公示至今，环评单位和建设单位均未收到关于任何来电、来函及其他形式的询问和沟通及反对意见。

环评单位对委托方回收的公众参与调查表进行了统计分析，结果如下：

本次调查随机发放个人意见调查表31份，收回31份，团体意见调查表5份，收回5份，回收率均达100％。调查对象包括不同学历、职业和职务的人员以及工程涉及的部分单位、社会机构、团体。团体和个人公众参与调查信息统计见下表4-5-1和表4-5-2，公众参与意见调查表详见附件。

表4-5-1  团体公众参与调查统计表

| 序号 | 单位名称 | 联系电话 | 调查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石羔中学 | 6765042 | 受调查的团体一致赞成本项目建设，并认为本项目能够改善周边居民生活质量，对区域的社会经济发展有促进作用。 |
| 2 | 十字村村委会 | 13378938698 |  |
| 3 | 石羔镇石羔村村委会 | 13762150061 |  |
| 4 | 石羔镇白泥村 | 13762110366 |  |
| 5 | 土家巧手民族工艺公司 | 6265776 |  |

表4-5-2  个人公众参与调查统计表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄奇 | 男 | 58 | 龙山华塘坝 | 18007436911 |
| 2 | 夏锋 | 男 | 30 | 龙山县石羔镇 | 6765086 |
| 3 | 王本亮 | 男 | 43 | 石羔镇7组 | 13574314870 |
| 4 | 龙平坤 | 男 | 63 | 石羔镇4组 | 13037439806 |
| 5 | 谭中全 | 男 | 70 | 十字村 | 6260504 |
| 6 | 米正菊 | 男 | 22 | 石羔永兴4组 | 6765402 |
| 7 | 谭秀玲 | 女 | 36 | 十字村1组 | 18974312326 |
| 8 | 唐继国 | 男 | 44 | 华塘新城白坪村2组 | 15174360803 |
| 9 | 向东鹰 | 男 | 60 | 龙山县新城办事处白坪村 |  |
| 10 | 向家平 | 男 | 45 | 龙山县新城办事处白坪村3组 | 18372552167 |
| 11 | 唐洪芝 | 女 | 56 | 龙山县新城办事处白坪村3组 | 6260992 |
| 12 | 向军 | 男 | 55 | 石羔镇石羔村 | 18507434106 |
| 13 | 朱家茂 | 男 | 48 | 石羔镇石羔村 | 18774334458 |
| 14 | 向一贵 | 男 | 61 | 石羔镇苦竹村 |  |
| 15 | 彭啟杰 | 男 | 70 | 石羔镇石羔村2组 |  |
| 16 | 夏世光 | 男 | 66 | 石羔镇石羔村3组 | 6765018 |
| 17 | 鄢武胜 | 男 | 42 | 石羔镇石羔村 | 15974305168 |
| 18 | 石明华 | 男 | 52 | 石羔镇石羔村4组 | 13107233682 |
| 19 | 尹树林 | 男 | 63 | 石羔镇白坪村4组 | 18974354977 |
| 20 | 陈朋民 | 男 | 30 | 石羔镇石羔村 | 13467990450 |
| 21 | 向琼 | 女 | 18 | 石羔镇石羔村4组 | 15915982384 |
| 22 | 彭维文 | 女 | 44 | 石羔镇石羔村（水厂对面） | 6765004 |
| 23 | 吴定文 | 男 | 43 | 石羔镇关家组 | 13627430699 |
| 24 | 马绍文 | 男 | 70 | 石羔镇石羔村2组 |  |
| 25 | 白毅 | 男 | 34 | 石羔镇白泥村 | 6765352 |
| 26 | 吴国春 | 男 | 32 | 石羔镇永新村 | 13974341631 |
| 27 | 朱金兰 | 女 | 48 | 石羔镇十字村3组 | 18229521904 |
| 28 | 肖世菊 | 女 | 58 | 石羔镇十字村 |  |
| 29 | 胡英萍 | 女 | 28 | 石羔镇永兴村4组 | 18692591135 |
| 30 | 刘明勇 | 男 | 48 | 石羔镇永兴村11组 | 13141627756 |
| 31 | 朱正智 | 男 | 75 | 石羔镇永兴村4组 | 15674340184 |

表4-5-3  调查对象基本情况分布表

| 基本情况 | 性别 |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  | 年龄层次 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 |  | 未填 | 高中或以下 | 大学专科 |  | 大学本科以上 | 未填 |  | ≤30 | 31－40 |  | ≥41 | 未填 |
| 人数 | 24 | 7 |  | 0 | 21 | 2 |  | 1 | 7 |  | 5 | 3 |  | 23 | 0 |
| 所占比例 | 77.4% | 22.6% |  | 0% | 67.7% | 6.5% |  | 3.2% | 22.6% |  | 16.1% | 9.7% |  | 74.2% | 0% |
| 基本情况 | 职业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 退休 |  | 农民 |  |  |  | 教师 |  |  | 下岗职工 |  |  | 未填 |  |  |
| 分数 | 1 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  |
| 所占比例 | 3.2% |  | 35.5% |  |  |  | 9.7% |  |  | 3.2% |  |  | 48.4% |  |  |

表4-5-4  公众参与调查结果统计表

| 分 类 |  | 人数 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对该项目的了解情况？ | 了解 | 29 | 93.5% | 单选 |
|  | 了解一些 | 2 | 6.5% |  |
|  | 不了解 | 0 | 0% |  |
| 2.您认为您所在的区域是否用水紧张？ | 紧张 | 31 | 100% | 单选 |
|  | 不紧张 | 0 | 0% |  |
|  | 不清楚 | 0 | 0% |  |
| 3.您认为水源水质对您的生活、生产用水是否有影响？ | 有影响 | 30 | 96.8% | 单选 |
|  | 没有影响 | 1 | 3.2% |  |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |  |
| 4.您对该建设项目最关心的问题是什么？ | 供水问题 | 29 | 93.5% | 单选 |
|  | 供水数量 | 0 | 0% |  |
|  | 两者兼顾 | 2 | 6.5% |  |
| 5.您认为该项目的建设对劳动就业和地方经济是否有促进作用？ | 能 | 30 | 96.8% | 单选 |
|  | 不能 | 0 | 0% |  |
|  | 不清楚 | 1 | 3.2% |  |
| 6.您认为项目正式运营后将产生哪些不利的环境影响？ | 景观影响 | 3 | 9.7% | 多选 |
|  | 大气污染 | 0 | 0% |  |
|  | 水体污染 | 0 | 0% |  |
|  | 噪声污染 | 1 | 3.2% |  |
|  | 影响人群健康 | 0 | 0% |  |
|  | 无影响 | 27 | 87.1% |  |
| 7.您认为该项目应加强哪些措施减少对环境的不利影响？ | 绿化 | 3 | 9.7% | 多选 |
|  | 污染物处理 | 0 | 0% |  |
|  | 清洁生产 | 1 | 3.2% |  |
|  | 无 | 27 | 87.1% |  |
| 8.您对项目建设持何种态度？ | 支持 | 31 | 100% | 单选 |
|  | 反对 | 0 | 0% |  |

根据表4-5-4，本次公众参与调查个人意见统计结果表明：

（1）100%的被调查公众支持本工程的建设；没有被调查对象反对本工程的建设。

（2）93.5%的被调查公众通过公众信息公示或其它途径了解本项目的建设；6.5%的被调查公众了解一些；没有被调查者公众对本项目不了解。

（3）96.8%的受调查公众认为水源水质对生活、生产用水有影响；3.2%的受调查公众认为水源水质对生活、生产用水没有影响。

（4）93.5%的受调查公众认为对该建设项目最关心的问题是供水问题； 6.5%的受调查公众认为对该建设项目最关心的问题是供水问题和供水数量。

（5）96.8%的被调查公众认为该项目的建设对劳动就业和地方经济能起促进作用；3.2%的被调查公众不清楚。

（6）9.7%的被调查公众认为该项目正式运营期后对景观产生影响；3.2%的被调查公众认为该项目将产生噪声污染；87.1%的被调查公众认为该项目无影响。

（8）9.7%的被调查公众认为该项目应加强绿化措施减少对环境的不利影响；3.2%的被调查公众认为该项目应清洁生产减少对环境的不利影响；87.1%的被调查公众认为该项目不用增加防护措施。

## 4.6 公众参与调查结论

通过网络信息公告、张贴信息公告和问卷调查，结果显示，团体公众100%、个体公众100%赞成梨园水厂改扩建工程项目建设。公众普遍认为该项目建设有利解决当地居民饮水问题，提高生活质量，提供就业机会，搞活当地经济，希望早日建成。该项目的建设是符合当地社会发展和经济开发的需要，满足公众的需求。

同时公众也对梨园水厂改扩建工程项目建设提出了要求，希望梨园水厂改扩建工程项目严格按照要求，做得社会、经济、环境和谐发展；希望梨园水厂改扩建工程项目建设过程要注意环境保护，加强污染防治措施与管理，并做好饮水水质质量监督。

# 5 环境影响评价结论及建议

## 5.1  结论

本项目是提高龙山县城镇供水规模及质量和改善城市环境质量的重要措施，对龙山县城镇供水和环境治理均起了重要作用。但该工程本身的噪声将会给环境带来一些不利影响，在施工过程中废水、废气、噪声、固废的排放也会影响周围环境质量。环保措施应当按本环评提出的要求，污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，项目实施后各污染物达标排放，对环境影响小，能满足区域环境功能区划的要求。经广泛的公众参与调查，周边群众均赞成本工程的建设。因此，从环保的角度衡量，本项目建设是可行的。

## 5.2  建议

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

（2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。

（3）加强对水源的水质监测，确保原水水质符合相应的标准要求；加强生产运行的管理，保证生产设备的正常运行，确保出水水质符合标准要求。

（4）注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工与 ，尽量减少施工物料产生的扬尘，施工场地及时洒水。施工一旦完成，应及时跟进绿化工作，防治水土流失。

（5）按照规划，合理安排厂区布局，进行厂区绿化，改善厂区环境。

（6）严格执行“三同时”管理制度，所有环保措施及环保设施，应在工程建设过程中同时设计、同时施工、同时投产运行。

# 6 联系方式

（1）建设单位联系方式

建设单位：龙山县城镇供水公司

地址：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安镇长沙路西门垅

邮编：416821

联系人：肖总

联系电话：15074366111

（2）评价单位联系方式

环评单位：长沙环境保护职业技术学院

地址：长沙市井圭路10号

邮编：412006

联系人：战琪

联系电话：0731-85622710  0731-85622710（传真）