州环评〔2022〕7号

湘西自治州生态环境局

关于酒鬼酒股份有限公司生产二区酿酒车间改扩建项目一期工程环境影响报告书的批复

酒鬼酒股份有限公司：

你单位报来的《关于批复‘酒鬼酒股份有限公司生产二区酿酒车间改扩建项目一期工程环境影响报告书’的请示》及相关资料收悉。经研究，现批复如下：

酒鬼酒股份有限公司生产二区酿酒车间改扩建项目一期工程位于酒鬼酒股份有限公司原生产二区。项目主要建设内容为：生产二区酿酒AB车间整修、酿酒AB车间窖池整修改造、新增机械化酿酒生产线4条、新增酿酒AB车间内供水管道和配电设施、酿酒AB车间辅房改造。项目实施后年新增基酒生产能力2000吨。

依据专家审查意见和报告书结论，该项目符合国家产业政策，报告书提出的污染防治措施可行，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

（一）建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

（二）水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘或达标排放。

（三）大气污染防治。加强施工扬尘防控，施工现场实行围挡，粉状物料、建筑渣土临时堆场应当采取围挡、覆盖等防尘措施，施工场地、道路应经常性洒水抑尘。

（四）固体废物污染防治。建筑垃圾尽量回用，不能回用的及时清运至符合要求的建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾应分类收集，定期交当地环卫部门统一清运和处置。

- （五）噪声污染防治。优化施工方案，按环评文件要求选用低噪声施工设备，采取隔声降噪措施，合理安排施工作业时间，防止噪声扰民。

二、项目营运期环境管理要求

（一）水污染防治

1、完善厂区雨水截（排）水沟，各类废水收集管线布局合理、标识清晰，无跑冒滴漏现象，无污水进入雨水系统。初期雨水收集后进入公司污水处理站处理。

2、根据废水污染物成分，不同性质生产废水应分类收集，采取不同的预处理方式。（1）生产废水（清洗废水、清蒸摊凉及出甑摊凉废气吸收废水、高粱浸泡废水、原料清蒸后废水、蒸馏锅底废水、发酵黄水、原料清蒸摊凉水气冷却水等）经预处理后进入公司污水处理站处理，达到接管标准后再排入吉首市污水处理厂进一步处理达标后排放。（2）生活污水单独收集，经隔油隔渣池、化粪池处理达标准后排入吉首污水处理厂进一步处理达标后排放。

3、蒸馏摘酒工序冷却用水、糖化保温加热炉用水单独收集处理，循环利用，不外排。

4、严格落实地下水污染防治措施。按照分区防控的原则，做好生产车间及管道防渗设施等重点防治区域防腐、防渗措施，定期进行维护管理，防止对地下水环境造成污染。

（二）大气污染防治

1、有组织排放废气应分类收集处理。项目粮食处理依托生产一区的原料贮存和处理车间。

2、严格落实环评文件要求，加强无组织废气排放管理。

3、本工程生产用蒸汽依托现有燃煤锅炉，燃煤锅炉改造（煤改气）完成后，依托燃气锅炉。

（三）固体废物污染防治

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

1、砂石、料壳、包装废料、卸粮收集粉尘、酒糟、生活垃圾属于一般固体废物。（1）砂石、料壳、包装废料、卸粮收集粉尘应做到日产日清，自行按规范要求处置或综合利用，或委托给具备污染防治条件的其他单位处置、利用。（2）酒糟日产日清，运至酒糟处理车间处理。（3）生活垃圾清运至环卫部门指定地点后，送吉首市生活垃圾焚烧发电厂。

2、危险废物污染防治。（1）机械维修等过程中产生的废机油为危险废物，应按规定交送有资质的单位综合利用或处置。（2）废机油等危险废物暂存于酒鬼酒厂区危废暂存间内，由有资质单位进行收集处置。（3）建立固体废物产生及处置运行管理台账，真实记录危险废物产生量和处置量，明确转移处置去向和有资质的受委托处置单位。

（四）噪声污染防治

1、设备采购应选用符合国家规定的低噪声设备。

2、鼓风机、水泵等高噪声设备，应按环评文件要求落实隔声、消声等降噪措施。

3、加强厂区绿化，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

（一）排污许可证管理

1、建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2、按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测（包括在线监测、手工监测），按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3、建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4、按规定内容编制排污许可证执行报告（年度、季度），按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

（二）环境影响评价管理

1、建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2、自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

（三）竣工环境保护验收管理

1、严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2、建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局吉首分局具体负责。

（四）环境应急管理

1、按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2、按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2022年4月25日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局吉首分局，联合泰泽环境科技发展有限公司。