- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 危险废物收集和贮存项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 欧阳怀 | 联系方式 | 13357238811 |
| 建设地点 | 湖南省湘西州永顺县经济开发区猛洞河工业园 |  |  |
| 地理坐标 | 109 度 49 分 42.72 秒， 28 度 58 分 6.31 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置（仅收集和贮存） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 10.7% | 施工工期 | 2022年6月-2022年8月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3120.54 |
| 专项评价设置情况 | 设置有环境风险影响专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 根据《湖南永顺经济开发区调扩区总体规划(2015-2025)》，永顺县经济开发区规划采用“一区两园”格局，一区即永顺经济开发区，两园即芙蓉镇产业园、猛洞河产业园。本项目位于猛洞河产业园内，猛洞河产业园地处永顺县县城区（灵溪镇）地域，位于县城总体规划区的西南部，用地东临猛洞河，南达岔那村，西抵岔那村老寨组，北靠琵琶湾，规划占地面积为187.83公顷。猛洞河产业园产业定位为以电子信息（电子设备组装与制造为主，不含印刷线路板制造及有酸洗工序的生产）、特色食品加工、新型材料（当地矿产品深加工和型材加工为主）为主导，配套电子商务、现代物流业。项目具体位置见附图。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 湖南永顺经济开发区（原猛洞河旅游经济开发区），于2001年5月经湖南省人民政府以湘政办函〔2001〕66号文批准设立，位于永顺县王村镇（现名为芙蓉镇），批准规划用地面积3平方公里，采用一片式格局，于2002年委托湖南省城市规划建设设计咨询中心、湖南大学建筑系编制了《猛洞河旅游经济开发区总体规划》，2003年湖南省人民政府以湘政函〔2003〕33号对《猛洞河旅游经济开发区总体规划(2002-2020)》予以了批复。2006年国家发改委公告[2006]41号《第七批通过审核公告的省级经济开发区名单》和国土资源部公告[2006年]第27号《第十三批落实四至范围的开发区公告》，核定永顺经济开发区面积为300公顷，主要产业为：食品加工、医药、服装。随后永顺经济开发区管委会委托长沙环境保护职业技术学院编制了《湖南永顺经济开发区环境影响报告书》，原湖南省环境保护局以湘环评[2007]41号文对《湖南永顺经济开发区环境影响报告书》予以了批复。目前湖南永顺经济开发区委托湖南天瑶环境技术有限公司编制《湖南永顺经济开发区调区扩区环境影响报告书（报批稿）》。于2021年2月1日取得（湖南省生态环境局关于《湖南永顺经济开发区调区扩区环境影响报告书》审查意见的函）（湘环评函[2021]5号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 本项目位于猛洞河产业园内，猛洞河产业园产业定位：以电子信息（电子设备组装与制造为主，不含印刷线路板制造及有酸洗工序的生产）、特色食品加工、新型材料（当地矿产品深加工和型材加工为主）为主导，配套电子商务、现代物流业。电子商务和现代物流业布置地片区的北部、特色农产品加工业布置在片区的中部、电子信息业布置在片区的中东北角部、南部布置为新型材料加工业，不涉及有色金属矿物和废旧矿物分离、冶炼，低能耗、污染少、满足清洁生产要求的生产工艺。项目位于猛洞河产业园南门，本项目属于产区及区域配套的危废收集项目，属于公用环保设施配套项目，不涉及加工、利用和处置。符合猛洞河工业园规划要求。 2、与规划环评符合性分析 猛洞河产业园产业准入负面清单如下： 表1-1 猛洞河产业园产业准入负面清单 猛洞河产业园; 禁止类; 该园区主导产业禁止类： 非食用植物油加工业；酒精、制糖（糖果加工除外）、碳酸饮料制造业；盐加工业；印刷线路板及有酸洗工序的产业与项目；废气或废水中外排重金属、有毒有害物质和难降解水型污染物、持久性有机污染物的产业与项目。. 该园区规划的主导产业以外： 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中农、林、牧、渔业；采矿业；火力发电；石油、煤炭及其他燃料加工业（生物质燃料加工除外）；化学原料和化学制品制造业；化学纤维制造业（生物基材料制造除外）；橡胶和塑料制品业（日用塑料制品制造除外）；水泥、石灰和石膏制造；平板五玻璃制造；陶瓷制品制造；石墨及碳素制品制造；黑色和有色金属冶炼和压延加工业；铸造业；木材加工和人造板制造业；废弃资源综合利用业；涉及印染或染整工艺的纺织业，涉及皮革或毛皮鞣制工艺的制革业；危险品仓储业；禁止废水废气排放量大的大型机械设备制造业；禁止涉及电镀、电泳、电氧化、酸洗、磷化、钝化、蚀刻等表面处理工艺及涉及重金属、有毒有害物质和难降解水型污染物、持久性有机污染物的排放的行业与项目；禁止新建建材、造纸项目。. 限制类; 该园区主导产业限止类： 淀粉及淀粉制品制造；味精制造；其他调味品、发酵制品制造；食品及饲料添加剂制造；酒精制造业；原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物食品生产项目与产品，野生动物食品生产项目；国家产业和环境政策限制的项目、工艺与产品；废水排放量大且水资源重复利用率不能达到75%（食品加工业除外）的行业和项目；生产工艺、物耗能耗、污染物产排未达到行业清洁生产国内先进水平的项目。. 该园区规划的主导产业以外： 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中涉及喷涂工艺的装备制造业；国家产业和环境政策限制的项目与产品；生产过程恶臭或异味大的项目；废水排放量大且水资源重复利用率不能达到75%的行业和项目；生产工艺、物耗能耗、污染物产排未达到行业清洁生产国内先进水平的项目。. 本项目属于危废收集的基础设施配套项目，猛洞河产业园产业准入负面清单中禁止类“危险品仓储业”在《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中代码为594，本项目国民经济行业代码为N7724危险废物治理，不属于危险品仓储业，项目不在猛洞河产业园产业准入负面清单内，符合园区规划环评及准入清单。 |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目主要进行危险废物暂存，然后集中转运到有资质的大型危险废物利用或处置单位，不进行加工和处置、处理。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所规定的限制类和淘汰类项目，因此项目符合国家产业政策。 ## 2、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的符合性分析 表1-2 项目与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 控制标准; 要求; 本项目情况; 是否符合. 贮存设施的选址方面; 地质结构稳定，地震烈度不超过7 度的区域内; 该区地震基本烈度小于Ⅵ度; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位; 本项目设施位于地表面，高于地下水最高水位; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 未建在溶洞区，下一步将认真勘查; 符合. 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 本项目周边无高压输电线路，周边无易燃易爆等危险品仓库; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 本项目位于居民区中心区常年最大风频的下风向; 符合. 贮存设施的设计方面; 基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 仓库内地面采用黏土铺底，上铺混凝土层进行硬化，然后铺金刚砂层，最后涂环氧树脂（厚度至少2毫米）防腐防渗（渗透系数≤10-10cm/s）; 符合. 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 建筑材料具有坚固、防渗作用; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 将设置应急池（35m3）和通排风系统; 符合. 暂存油罐区进行地面硬化、防腐处理，地面表面应无裂隙; 油罐区地面已硬化将进行防腐处理，地面表面无裂隙; 符合. 设施内要有安全照明设施; 设有照明设施; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 各种废物分类贮存，并做好物理隔断。; 符合. 暂存仓库四周设置导流沟，导流沟与应急池联通; 暂存油罐区四周将设置导流沟; 符合. 暂存仓库设置单一出入口; 本项目设置为单一出入口; 符合. 贮存设施的安全防护方面; 暂存仓库按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志; 将按照规范设置警示标志; 符合. 危险废物贮存设施应设置围墙或其他防护栅栏; 项目区域将按照规范设围墙; 符合. 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施; 本项目按要求配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施; 符合. 贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理; 统一交由有资质单位处置; 符合. 综上所述，本项目基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单的相关内容。 ## 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析 本项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析见表1-3，根据表1-3的分析内容，本项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的基本要求。 表1-3 项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。; 本项目对危险废物的容器和包装物以及贮存的设施、场所，将根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T 2025-2012）《环境保护图形标志 固体废物 贮存（处置）场（GB 15562.2-1995）》《危险废物识别标志设置技术规范》等文件要求规定设置危险废物识别标志。; 符合. 2; 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 本项目产生的危险废物为废活性炭，将按照规范制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。; 符合. 3; 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。; 建设单位将按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物; 符合. 4; 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 本项目仅收集、贮存危险废物，不进行利用、处置，项目建设完成后，将按照国家有关规定申请取得许可证。; 符合. 5; 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。; 本项目将按照危险废物特性分类进行收集、贮存危险废物。; 符合. 6; 贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目将按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）采取防护措施; 符合. 7; 转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。; 转移危险废物的，将按照规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。; 符合. 8; 运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 本项目委托专业的危险废物运输公司运输危险废物，并要求该公司遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 符合. 9; 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。; 但项目危废库及相应设施、设备和容器、包装物及其他物品转做他用是，将按照国家有关规定经过消除污染处理; 符合. 10; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。; 项目建设完成后，将制定应急预案并向当地主管部门备案; 符合. ## 4、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 本项目为危险废物集中转运点项目，与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关符合性分析见下表。 表1-4 项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析 项目; 规范要求; 项目情况; 符合性. 总体要求; - 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等; 本项目为危险废物集中转运点，现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作；在收集、贮存、运输危险废物时，根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立危险废物的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 本项目建成运营后，建设单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 拟建项目建成运营后，建设单位将编制完善应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运榆的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 （2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 发生意外事故时，建设单位及相关部门根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 （2）立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 拟建项目将对危险废物进行分类贮存、包装并设置相应的标志及标签; 符合. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 拟建项目建成运营后，主要收集贮存湘西州地区的危险废物，将根据该区域特征制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 拟建项目建成运营后，建设单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 危险废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 拟建项目建成运营后，建设单位将在危险废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式；危险废物根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 符合. 贮存; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目为危险废物的中转贮存。所对应的贮存设施为：拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存危险废物; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目危险废物贮存仓库的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目危险废物贮存仓库建成运营后，配备通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目贮存的危险废物按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 危险废物贮存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 本项目建成运营后，将建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 危险废物贮存设施的关闭按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 符合. 由上表可知，本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求均符合。 ## 5、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析 拟建项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析见下表。 表1-5 项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性分析一览表 规范及要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求; - （1）从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动。 - （2）收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。 - （3）废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接。 - （4）禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质。 - （5）废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。 - （6）废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。; 本项目投产后将严格按照上述要求办理危废经营许可证及转移联单。本项目采用耐酸腐蚀容器密闭包装，确保不造成渗漏和扩散，并按照规范设置标签、台账等。本项目回收的铅酸蓄电池仅在厂内储存，不涉及拆解、处置及深加工过程，将破损铅酸电池运往有资质单位处理；本项目新建转运点位于工业园区，本项目废铅蓄电池的转运委托有危险品运输资质的汽运公司承担（豁免清单的除外）。; 符合. 二、收集; （1）铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池。 （2）收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转。 （3）废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故： a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。 b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中。; 本项目集中转运点废旧铅酸电池主要来源于当地各收集网点，由收集网点单位或个人负责将回收的废铅蓄电池交由本项目集中转运点。完整废铅酸蓄电池均采用专用周转箱运转，破损铅酸蓄电池均放置于密闭密封耐酸容器中转运。; 符合. 三、运输; （1）废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应标志。满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求。 （2）废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。 （3）废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施。; 本项目废铅蓄电池的转运委托有危险品运输资质的汽运公司承担（豁免清单的除外）。转运路线确定的总体原则为转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区。废铅蓄电池在收集时对其进行包装，对于有破损的废铅蓄电池或有电解质渗漏的废铅蓄电池将其贮存与耐酸、耐腐蚀的带盖专用容器中。; 符合. 四、暂存和贮存; （1）基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式。 （2）收集网点暂存时间应不超过90天，重量应不超过3吨；集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。 （4）废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求： a）应防雨，必须远离其他水源和热源。 b）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 f）应有排风换气系统，保证良好通风。 g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。 （5）禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目转运点下设的收集网点严格按照湘环发【2020】32号中相关建设要求执行，收集点暂存的废铅蓄电池不超过3吨或60天；集中转运点贮存的废铅蓄电池不超过30吨或6个月；集中转运点正在开展环境影响评价，并严格执行湘环发【2020】32号中集中转运点污染防治措施：项目远离水源和热源，占地面积为116m2，地面硬化并设有防渗措施，贮存区内设有导流沟和收集池，收集废液，厂房内配备有通讯设备、照明设备、监控设施和通风换气设施等。项目开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池分隔开储存，配备有耐酸、耐腐蚀的专用容器盛放破损后的废铅蓄电池。场地设有警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。; 符合. 由上表可知，本项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符。 ## 6、与“三线一单”符合性分析。 （1）生态红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕23号等文件可知的要求，‘生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。涉及生态保护红线占用的，报国务院审批’。 本项目不在永顺县红线保护区范围内，工程建设不属于污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。因此项目与红线保护不相冲突。 （2）环境质量底线 由环境现状调查可知，建设项目所在区域声环境满足相应的功能区划要求，项目污染治理措施正常运行时，项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目仅为危险废物的收集、暂存和转运，不涉及拆解和加工，能源消耗仅为电能，由区域供电系统，不会对本区域内资源利用造成较大影响，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。根据《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类企业，故本项目不涉及环境准入负面清单。 综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 ## 7、与《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕的符合性分析 根据《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕23号，本项目位置所在的管控单元为ZH43312720002，分区管控单元的符合性见下表。项目与《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕相符。 表1-6 与《湘西自治州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》州政发〔2020〕的符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积(平方千米). 省; 市; 县. ZH43312720002; 永顺重点管 控单元2(城区); 湖南省; 湘西州; 永顺县; 重点管控单元; 135.39. 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. 灵溪镇; 国家重 点生态 功能区; 农业，旅游业，采 矿业，商贸物流等。; 1、小微企业散、乱、污环境问题治理不到位。 2、北门河、连洞河为黑臭水体。 3、部分矿区与地质公园、风景名胜区等保护地重叠。. 管控维度; ZH43312720002管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合《永顺县产业准入负面清单》，畜禽养殖产业布局应符合《永顺县畜禽养殖污染防治规划(2016-2020年)》。 （1.2）按规划实施永顺县国家现代农业产业园建设，进一步推进猕猴桃、柑橘产业融合发展。 （1.3）依法依规推进永顺经开区扩区，尽快将猛洞河工业园纳入园区核准范围，扩区范围原则上不超出省级主管部门划定的拓展空间；按规定对现有污染企业分别采取整治后保留、搬迁、退出关闭等措施。 （1.4）猛洞河风景名胜区：严格执行《湘西土家族苗族自治州猛洞河风景名胜区保护条例》。 （1.5）协调好矿产开发与自然保护地规划的关系，避免占用自然保护地。; 本项目符合《永顺县产业准入负面清单》。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完善生活垃圾收集转运设施，禁止露天焚烧垃圾。 （2.2）加强黑臭水体治理，实现水质长期稳定达标。; 本项目生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。; 符合. 环境风险防控; （3.1）可能发生突发环境事件的工矿企业应按相关要求编制并实施突发环境事件应急预案，认真落实各项环境风险事故防范措施。; 本项目建设完成后将按照要求制定突发环境事件应急预案，并认真落实各项环境风险事故防范措施。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：高污染燃料禁燃区按《永顺县人民政府在县城区范围内划定高污染燃料禁燃区的通告》进行管控。 （4.2）建设项目占用水域应符合《永顺县建设项目占用水域管理办法（试行）》的规定。; 项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，不占用水域; 符合. ## 8、与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位置所在的管控单元为ZH43312720003，分区管控单元的符合性见下表。项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨 省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 表1-7 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨 省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积(平方千米). 省; 市; 县. ZH43312720003; 永顺经济开发区; 湖南省; 湘西州; 永顺县; 重点管控单元; 2.047. 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. 核准范围（芙蓉镇产业园）：涉及芙蓉镇; 国家重点生态功能区; 湘政办函[2001]66号：以发展旅游服务业为主，配套发展商贸等相关产业，开发生产旅游商品，发展绿色食品等无污染加工业，在周边地区规划发展休闲、观光农业；湘环评[2007]41号：旅游服务、旅游商品加工、绿色食品加工等；六部委公告2018年第4号：农产品加工、电子信息、医药。; 1.芙蓉镇产业园涉及猛洞河国家级风景名胜区的二级、三级保护区和外围保护区； 2.芙蓉镇产业园南面酉水干流河段属酉水湘西段翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区实验区，园区污水处理厂出水进入跳墩河，300米后汇入保护区河段；3.芙蓉镇产业园西南面紧邻芙蓉古镇（园区总体位于古镇常年主导风向的下风向）。. 管控维度; ZH43312720002管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）开发区引进企业应当符合“永顺县产业准入负面清单”的有关规定。（1.2）禁止建设冶金、化工、造纸、印染、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气排放量大的工业企业。 （1.3）开发区涉及猛洞河风景名胜区及其外围保护区的区域应当严格执行《湘西土家族苗族自治州猛洞河风景名胜区保护条例》，风景名胜区内禁止兴建工业项目，外围保护区及水源地保护区内禁止兴建重污染工业项目。; 本项目符合《永顺县产业准入负面清单》，不属于废水、废气排放量大的工业企业，不在猛洞河风景名胜区内。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：排水管网实行清污分流，雨水就近排入跳墩河，工业废水、生活污水依托芙蓉镇污水处理厂，处理达标后排入跳墩河，汇入酉水。（2.2）废气：加快天然气管网建设，推广清洁能源；积极推行清洁生产，采取有效措施，减少园区企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应标准。推进生物医药、食品加工等挥发性有机物（VOCs）综合治理。（2.3）固废：做好固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，严禁造成二次污染。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。禁止向酉水河流域水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物。; 本项目生活污水依托园区污水处理厂处理，无工业废水外排，废气达标排放，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，仅进行危险废物的贮存，定期交由有资质的单位处理处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）开发区管委会应建立健全开发区环境风险防控体系，组织落实《湖南永顺经济开发区突发环境事件应急预案》提出的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.3）企业应针对水环境风险源设置装置区围堰、防火设施和事故应急池，芙蓉镇污水处理厂二期扩容工程应同步建设应急事故池，防止污染雨水、事故泄漏泄漏物料和污染消防废水。（3.4）建设用地土壤风险防控：排放重点污染物的建设项目，严格落实土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。; 本项目建设完成后将按照要求制定突发环境事件应急预案，并认真落实各项环境风险事故防范措施，在危废库房设置围挡、防火设施及事故应急池。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极应用隧道窑余热利用技术、制药原料渣综合利用等先进节能技术，尽量选用节能机电设备，严格配备能源计量器具，建立能源在线监测系统。到2020年，园区综合能源消费量预测值为1.17万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.065吨标煤/万元；到2025年，园区综合能源消费量预测值为2.47万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.068吨标煤/万元，单位GDP能耗较2018年下降15%。（4.2）水资源：强化工业节水，重点开展食品等高耗水工业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型园区建设。到2020年，永顺县万元国内生产总值用水量比2015年下降30.5%，万元工业增加值用水量比2015年下降24.4%；芙蓉镇产业园多年平均取水量为6947.65m3/d。（4.3）土地资源：新增建设用地指标优先保障承接产业转移项目建设，必须满足重大产业项目发展需要。到2025年，园区工业固定资产投资强度不低于150万元/亩。; 本项目仅使用电作为能源，不属于高耗水项目; 符合. ## 9、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的符合性分析 本项目与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的符合性分析见表1-8，根据表1-8的分析内容，本项目符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的基本要求。 表1-8 项目与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格危险废物建设项目环境准入。新、改、扩建危险废物经营许可项目立项与审批时应符合现行法律法规和“三线一单”要求，进入相应规划工业园区，同时充分考虑省内危险废物产生情况、与已建项目形成资源耦合、与末端利用处置形成能力匹配，原则上不再新建有机类危险废物热（裂）解处理项目。; 项目位于永顺经开区猛洞河产业园内，符合现行法律法规及“三线一单”要求。不属于有机类危险废物热（裂）解处理项目; 符合. 2; 完善危险废物收集体系。推动建立危险废物区域性收集点，根据全省产废情况，按照运输半径和服务区域，科学合理布局小微企业、社会源危险废物区域性集中收集点以及工业园区危险废物集中收集点，结合危险废物产生量、贮存周期等情况，配套建设符合规范要求的贮存场所，推动各市州至少设立1家区域性危险废物综合收集企业。; 本项目收集范围为整个湘西州区域，为符合规范要求的危险废物贮存场所。; 符合. ## 8、选址合理性分析 根据《湖南省环境保护厅 关于明确危险废物经营许可有关事项的通知》等文件，新建收集、利用危险废物的经营项目，应当进入符合产业定位的省级以上产业园区。本项目集中贮存区位于湖南永顺经济开发区猛洞河产业园，属于固体废物基础设施配套项目，不属于规划环评的负面清单，符合入园要求。 本项目选址处不属于地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、农田保护区等区域，无其他敏感环境保护目标，项目位于猛洞河产业园内，猛洞河工业园内现有的14家工业企业中，仅有永顺县兴成建材有限公司设置了大气防护距离，为50m，未设置卫生防护距离。其他企业均为无需设防护距离。根据现场调查及湖南永循环保科技有限公司危险废物收集和贮存项目设计方案，湖南永循环保科技有限公司不在永顺县兴成建材有限公司大气防护距离内。园区变电站为110KV变电站，位于项目西北面，距离约400m，根据《电磁辐射管理办法》和北京市规划委（2004规意字0638号）的相关要求：“110千伏的地下高压变电站工程项目，明确要求距离不得少于300米”，本项目的建设不会对变电站造成影响。 本项目按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001、2013 年修改单）等相关规范的选址与设计原则和危废的贮存的相关污染控制因素，并符合国家生态环境部环发[2001]199号发布的《危险废物污染防治技术政策》及《关于加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批管理的通知》（湘环发[2016]12 号）相关要求，再采取相应措施并合理管理后产生的废气、噪声和固体废弃物后，对周围环境的影响不大。 综上所述，本项目选址合理。 ## 8、平面布局合理性分析 本项目位于湖南永顺经济开发区猛洞河产业园。工程主要包括一栋危废仓库及配套的运输、装卸设施，本项目仓库为规整的长方形，拟建对厂房地面进行整体防渗防腐，设置有贮存区、办公区、装卸区。其中装卸区设在出入口，方便运输，监控和应急设施均位于仓库内，车间平面布置紧凑，充分利用厂区土地，在满足转运要求的前提下，功能分区和流程布置明确、合理、物流简捷、顺畅。存储区及废水、废气处理设施布置在与厂区南侧居民点相对较远的位置。总平面布置合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目由来 - 随着我国社会和工业的高速发展，其中产生了大量的工业、生活固体废物，尤其是危险废物，如果处理不当的话，对环境存在污染。固废是“放错位置””和“埋没”的资源。国家大力推动“碳循环”、“碳减排”和“资源循环利用”政策，实现“节能降碳减排”。我国对危险废物的处置长期重视不够，集中处置设施建设严重滞后，部分工业固体废弃物、危险废物和生活危险废物处于低水平综合利用、简单贮存、非法转移或直接排放状态，在影响环境的同时，也造成了资源浪费。随着大量危险废物混入生活垃圾，与保障环境安全和人民健康要求差距较大，形势严峻。结合湘西州的情况突出表现为：一是处置设施建设滞后，集中处置率低，湘西州的固废资源化企业较少，大量危废需外运至衡阳、郴州、常德、长沙等地；二是处置水平低，二次污染严重，目前州内装备水平高、规范化的危废回收与资源化企业较少；三是混入生活垃圾或非法流入社会，危害严重；四是对于分散的如废铅蓄电池、废矿物油、废药品、废旧锂电池等等分散的危险废物及一般固废收集体系不全，管理制度不健全；五是危废回收及资源化的工艺装备制造水平有待进一步提高。 - 为贯彻党中央《关于加快推进生态文明建设的意见》精神和党的十九大关于“加强固体废弃物和垃圾处置”“推进资源全面节约和循环利用”的部署，根据湘西地区固体废弃物实际情况，公司拟建设危险废物收集和贮存项目。基地建设的由来主要有：一是协调永顺经济发展，配套固体废弃物回收、贮存、转运，配合政府经济发展思路为入驻企业服务；二是以永顺为中心，辐射整个湘西州区域，实现固废资源化，“变废为宝”；三是合法办证，进一步促进区域固废收集、贮存、转运的合法化。 - 湖南永循环保科技有限公司决定投资700万元，在湖南永顺经济开发区猛洞河产业园进行危险废物收集和贮存项目项目，湖南永循环保有限公司为区域性危险废物综合收集企业。本项目仅作为危险废物及废旧锂电池的中转站，拟建地不涉及为危险废物后续处置再生环节，运输则委托有资质的单位承担。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行）等有关规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中”的“其他”，因此应编制环境影响报告表。 - 受湖南永循环保科技有限公司的委托，我单位承担了该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，编制完成了《危险废物收集和贮存项目项目环境影响报告表》，供生态环境主管部门审批。 - 2.2 建设内容 - 项目名称：危险废物收集和贮存项目 - 工程性质：新建 - 建设单位：湖南永循环保科技有限公司 - 建设地点：湖南永顺经济开发区猛洞河产业园内 - 主要工程内容及建设规模： - 本项目建设用地面积为 3120.54平方米，新建总建筑面积约1613.68平方米，总计容建筑面积为3065.68平方米，再生资源车间占地面积1532.84平方米，层数为1层，建筑高度8.0m。建筑类别：丙类二项厂房；耐久年限：50 年；抗震烈度：6 度；耐火等级：二级。防水等级：屋面Ⅱ级。主要暂存危险废物为：HW03废物、药品（900-002-03）、HW05木材防腐剂、废物（900-004-05）、HW29含汞废物（900-023-29）、HW31含铅废物（900-052-31）、HW49其他废物（900-041-49）、HW49 其他废物（900-044-49）、HW49其他废物（900-047-49），中转量为20000吨/年。在厂内中转后外运到有相应危废处理资质的单位处置，不实施危险废物的后续深加工。暂存一般废物为1万吨的锂电池，年中转量为1万吨，贮存量为500吨。 - 项目建设内容见表2.2-1。 - 表2.2-1 项目建设内容一览表 工程 类型; 工程内容; 规模; 备注. 主体 工程; 危废仓储区（除废旧电池外）; 建筑面积约581m2，层高8m，用于分类、贮存等。危废仓储区分为5个隔间，分别为预留废油区、含汞废物隔间、废物药品隔间、木材防腐剂废物隔间、铅蓄电池隔间，隔间用2m挡墙隔开，其中116.2m2的面积为预留废油区，不在本次评价范围内。; 新建. 一般废物暂存区; 建筑面积约595.9m2，层高8m，用于锂电池收集贮存。. 值班区; 建筑面积约100m2，用于员工值班和现场档案、台账存放备查。. 物资存放区; 建筑面积约40平方米，用于应急物资和生产工具暂存。. 运输; 本项目委托有危险废物运输资质单位运输至有危险废物处置资质单位处理。. 公用 工程; 供电; 市政供电; 依托. 给水; 市政供水; 依托. 排水; 值班生活废水经过化粪池处理后进入园区污水处理厂。; 新建. 环保 工程; 废水; 洗拖把清洁废水，设废水收集池，废水量极少，回用不外排; 新建. 废气; 贮存库库密闭，并设置带过滤系统的负压排风装置，废气经废气收集管道引至活性炭装置处理后，由一根15m高排气筒仓库顶排放。; 新建. 噪声; 排风装置依靠基础减震、厂房隔声，厂区运输车辆限速管理; 新建. 固体废物; 非正常状况下，泄漏电解液、擦拭电解液产生废水和破损的铅蓄电池放入的耐酸容器，暂存于破损危险废物暂存间内；正常工况下，物料夹带、擦拭电解液产生的废抹布、废防护服、废手套放入危险废物收集桶内，废活性炭暂存于危险废物贮存库内。; 新建. 风险防范措施; 设置导流沟和事故应急池，事故应急池约80m3; 新建. 防渗、防腐; 地面及堆层高度墙面设人工材料构筑防渗层、环氧地坪漆; 新建. 2.3 本项目各危险废物储存量及贮存物质类别、特性 - 2.3.1 废物储存量 本项目危险废物收集类别分别为5个大类，7个小类，最终收集废物的种类以主管部门核发的危险废物收集经营许可证为准，统计拟建项目危险废物收集规模及类别详见表 2.3-1。本项目一般固体废物收集主要为1万吨的锂电池，年中转量为1万吨，贮存量为500吨。 表 2.3-1 危险废物储存量设置表 编号; 危险废物类别和名称; 中转量T/a/; 最大储量t; 最大贮存期限; 形态; 包装 方式; 去向; 运输 方式; 储存位置. 1; HW03废物、药品（900-002-03）; 1500; 40; 一年; 固态; 内塑外编袋包装; 由有 资质 单位 处理; 由具备危险废 物运输资质的 单位承担收运 任务; 在贮存库内分区隔离贮存. 2; HW05木材防腐剂废物（900-004-05）; 500; 10; 一年; 固态. 3; HW29含汞废物（900-023-29）; 1000; 50; 一年; 固态. 4; HW49其他废物（900-041-49）; 2000; 50; 一年; 固态. 5; HW31含铅废物 （900-052-31）; 10000; 150; 一年; 固态; 箱装。有液体泄漏电池采用PVC箱. 6; HW49 其他废物 （900-044-49）; 2000; 40; 一年; 固态. 7; HW49其他废物 （900-047-49）; 3000; 60; 一年; 固态; 桶装或袋装. 合并; 20000; 400; -; -; -; -; -. 2.3.2 危险废物类别 根据建设单位提供的资料和湘西州企业类型，本项目不涉及医疗废物和放射性危险废物的收运暂存。对照《国家危险废物名录》，拟建项目贮存、中转的危险废物种类和特性详见表 2.3-2。 表 2.3-2 项目贮存、中转的危险废物种类和特性 废物类别; 名称; 废物代码; 危险废物; 危险特性. HW03废药物、药品; 非特定行业; 900-002-03; 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（不包括 HW01、HW02、900-999-49 类）; T. HW05 木材防腐剂废物; 非特定行业; 900-004-05; 销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐化学品; T. HW29 含汞废物; 非特定行业; 900-023-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; T. HW31 含铅废物; 非特定行业; 900-052-31; 仅废铅蓄电池; T、C. HW49 其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 900-044-49; 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管; T. 900-047-49; 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）; T/C/I/R. 2.3.3 危险废物的收集转运 本项目建设单位委托持有相应资质的运输公司承担危险废物转运工作，危险废物的运输过程不在本次评价范围内。运输线路按照规定的限速行驶并接受公安、交通等相关部门监督管理。为了减少危险废物收集、转运带来的环境影响，本环评要求承担收集、转运的公司做好如下措施： 1）装纳容器要求 装纳容器应与废物相容，建设单位的危险废物类别的装纳容器一般建议使用碳钢、不锈钢或高密度聚乙烯、聚四氟乙烯等塑料材质。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。要求危险废物的装纳容器符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 2）运输车辆配置 本项目运输车辆必须具有危废运输资质，运输车辆配置应符合《道路危险货物运输管理规定》的车辆要求，承载相应的危险废物的车辆配备醒目的警示标识或适当的危险符号；危险废物的运输计划和行驶路线应事先作出周密安排，并提供备用运输线路，运输过程中严格按照《道路运输危险货物车辆标志》规定悬挂相应的标识，并根据所收集的危险废物特性，合理选择收集容器，并做好防渗措施。收集车辆配置全球卫星定位和事故报警装置，司机除应具有相应的驾照外，押运员需持有道路危险货物运输资格证。 3）收集范围 - 项目危险废物收集范围主要为湘西州的汽修行业（包括驾校、123类汽修企业、铅酸蓄电池、机油滤芯、废机油壶等）、医院（包括全州各级医院、乡镇卫生院及街道和私人医院）、学校及其他具备实验室废药品产生单位（高中及高中以上各级学校和院校，含有实验室）、木材加工及生产企业（木材防腐剂、加工木材所需的油漆沾染污和包装物）及废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源等。 4）收集路线 因回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的危废数量也不一致，收集时间也不统一，因此由各回收点至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。运输线路确定的原则是安全第一，同时兼顾科学性、经济性，具体组织中，还要考虑如下几点： ①每个作业日的运输量尽可能均衡； ②同一条线路上的转运安排尽可能紧湊，能合并运输的相容性废物尽可能合并，节省运力； ③转运时间尽量错开上下班交通高峰期，避开易拥堵路段； ④所有运输线路尽可能不用乡村公路、城内闹市、商业街，优先选择国道，其次选择高速公路，力求线路简短，经济快捷； ⑤运输路线应尽量避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应符合《道路危险货物运输管理规定》的要求。 2.4 废旧锂电池收集贮存 废旧锂电池收集隔间位于贮存区最东边，面积约595.94m2，与铅蓄电池分区堆放，年回收量约10000吨，最大贮存量500吨。 2.5主要生产设备 项目主要设备情况见下表： 表 2.5-1 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 叉车; 台; 2. 2; 风机; 套; 2. 2.6 主要原辅材料及动力消耗： 表2.6-1 主要原辅材料及动力消耗 2.7 公用工程 序号; 名称; 用量; 来源; 备注. 1; 吸油毡; 100kg/a; 外购. 2; 储存桶; 10个/a; 外购; 100kg/个. 3; 灭火器; 10个/a; 外购. 4; 消防沙; 3t/a; 外购. 5; 电; 10万kwh; 园区供电电网供电. 6; 水; 165m3/a; 市政供水管网. 本项目选址位于湖南永顺经济开发区猛洞河产业园内，项目所在地交通便利，供水、供电方便。 1、供电系统 项目建设投产后年用电量约10万度/a，由园区供电电网供电。 2、给排水情况 a、给水情况 项目用水包括生产用水、生活用水。 生活用水由园区市政供水管网提供。项目总定员10人，员工不在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工用水量计为45L/人·d，年工作时间计为300天，则员工生活用水量为0.45m3/d，135m3/a。 生产用水：本项目固态的危险废物原料分别采用内塑外编袋收运、贮存，因此，本项目可不考虑储存过程产生渗滤液。回收利用的包装物由人工清理，保证其没有明显的废物残留即回用，不用水清洗。本项目生产过程中不产生工艺废水。本项目地坪采用扫帚、拖把等工具进行清洁，产生少量清洁工具的清洗废水，约0.1m3/月，1.2m3/a。清洗废水储存于清洗池中，水量极少，不外排。 b、排水情况 项目区排水采用雨污分流制，雨水进入园区雨水管网后排入猛洞河。 项目产生的废水主要为生活污水，其产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.36m3/d，108t/a。生活污水通过自建化粪池处理后进入园区污水处理厂处理后达标排放，排入猛洞河。 图2.6-1 水平衡图（单位：m3/a） 3、监控 本项目安装2个监控探头，分别对厂区入口、装卸区与贮存区进行实时监控，建设单位需对厂区监控影像资料与项目台账等一起进行完整保存，以备后期检查。 4、消防系统 建设项目厂房内设置消防沙池（配备铁锹）、轻便式8kg干粉灭火器8只、推式车50kg二氧化碳灭火器2套以及应急备用的碎木屑、干布、吸油毡。 2.8 工作制度及劳动定员 项目职工人数为10人，均不在厂区内食宿，年工作300天，两班制，每班12h。 2.9 厂区平面布置 本项目位于湖南永顺经济开发区猛洞河产业园。新建1栋1层危废暂存间，层高8m，本项目平面布置图见附图。 企业厂区平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，具体分别如下： （1）项目所在厂区共设置有一个出入口，位于厂区东南侧，消防物流通道两侧为危废储存库，能够方便危险废物的运输。 （2）在满足生产工艺流程要求的前提下，将主要装置按照流程集中布置，利于生产，便于管理，节约投资，减少占地。 （3）平而布置充分考虑了危废储存仓库、公用工程等的防火间距，自然通风和采光的要求等。 （4）各项公用工稳尽可能靠近负荷中心，节省管线减少损耗，确保生产的需要。项目在力求工艺流程流畅、节省投资的基础上，根据安全卫生、环保、施工等要求， 结合厂房自身布局，和周边环境状况，力求布置紧凑，辅助装置服务到位，安全管理，保护环境。项目总平面布置从方便物流、安全管理、保护环境等角度综合考虑，总平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期主要工艺流程见下图。 图1.1-1 项目施工期工艺流程与产污节点图 本项目施工期主要工程内容为：土建工程，分区建设贮存区、开挖收集池、导流沟，进行地面防腐防渗，安装库房集气装置、火灾报警设备等。 项目在施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工车辆与机械废气等；废水主要为施工废水和生活污水。噪声主要来自各类施工机械噪声，噪声值在83～103dB（A）之间。施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。 1.1 施工期大气污染源分析 施工期大气污染源主要来源于施工扬尘，施工车辆、施工机械尾气和建筑物装修过程中产生的建筑装修废气。 1.1.1施工扬尘 本项目施工期采用商品混凝土，场区不设混凝土拌合站，施工期产生的扬尘主要来自：土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘；建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘；施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘；运输车辆造成的道路扬尘。这些扬尘均以无组织散发形式排放，为间歇式排放的低矮面源，会造成大气中 TSP 值增高。根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，其中包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量等起尘源，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，类比同类施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到 1-3 g/m3。 1.1.2施工机械尾气 本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、平地机等，它们以柴油为燃料，都会产生一定量燃油尾气，主要含 CO、NOX、SO2等。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。 装修废气装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染等。甲醛主要来源于人造板，氨主要来源于建筑中的防冻材料，苯及苯系物主要来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等。 1.2 施工期废水污染源分析 本项目不设施工营地，租用民居。 工程施工污水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建筑清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗废水等，这部分污水主要污染物为SS、石油类，悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质。类比同类项目，主要污染物浓度SS为600mg/L、石油类10mg/L。 1.3 施工期噪声污染源分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。常用的施工机械主要有挖掘机、卡车、升降机等，在作业时将产生机械噪声；施工作业噪声主要指一些的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，本项目使用的主要施工机械噪声源强见表1.3-1。 表 1.3-1 项目主要施工机械设备的噪声源强 单位：dB(A) 施工机械; 5米处测量声级. 挖掘机; 84. 卡车; 80. 装卸机; 95. 振捣棒; 90. 电焊机; 85. 输送泵; 85. 升降机; 85. 切割机; 95. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。 ## 1.4 施工期固体废物污染源分析 固体废物主要为施工弃土和建筑垃圾，施工过程基础开挖会产生施工弃土和建筑垃圾，产生量约为 10t，施工弃土和建筑垃圾应运至市政指定地点堆存。 - 2、运营期 项目运营期工艺流程及产污节点见图2.1-1： 图2.1-1 项目主体工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 ①危险废物收集装车：本项目委托具备危险废物运输资质的公司承担危险废物收运任务，集中暂存后交由危废处置单位统一收运处置，本项目不进行其他处理。收集工作由危险废物产生企业进行，转运均委托有危废转运资质的第三方运输公司进行，本项目不对收集、转运过程进行评价。 ②危险废物卸车：危险废物经专用车辆经过规定的运输线路运至项目暂存区，危险废物均不倒罐，直接用叉车进行卸车，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的转移，转移方式为直接将车上袋装的固体危废转移至厂区内暂存区。本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗。 ③分区暂存：根据收集的危险废物种类、形态，将危险废物分类暂存于项目对应的危险废物暂存区。各危险废物暂存区地面与裙脚采取防渗、防腐措施，并分区设置围堰；废铅蓄电池若在转运过程中发生破损，将破损的废铅蓄电池直接放入塑料桶中单独储存。 ④危险废物最终处置：项目暂存的危险废物定期运送至有相应危废处理资质的单位进行最终处置，因此项目危险废物的最终处置不在本次评价范围。 危险废物收运要求： 由于本项目不涉及医疗废物和放射性危险废物的暂存，在危险废物产生源头应做好分类工作，如遇贮存危废容器破裂，应及时清理危废并更换贮存容器。在与企业签定收运合同时，不得超出公司收运危险废物类别范固。 根据项日危险废物收集类型、理化性质及不同状态采用不同的容器装运。危险废物产生单位将危险废物存放于相应的容器内（贮存容器由危废产生单位自备或由建设项目提供）。危险废物移交过程依照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。转运车每车每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一车一卡，由企业危险废物管理人员交接时填写并签字。 - 2.1 运营期大气污染源分析 项目营运期废气主要为危废暂存过程挥发的有机废气。 本项目不对危险废物进行处理，只暂存中转，废气挥发量很小，废气主要为部分含挥发废气的固体，暂存的固废含有机物类较多，含酸碱性废气的物质暂存相对较少，废酸废碱液体类物质采用密闭容器包装，有机废渣、有机溶剂等挥发出来的少量废气：主要为非甲烷总烃的有机废气以及少量的碱性废气氨气、酸性废气硫酸雾和 HCl。 危废仓库密闭处理，设置风机不小于4000m3/h，将存储间废气进行收集处理，通入北侧的废气处理设施，经活性炭吸附处理后通过不低于15m的排气筒排放。 由于项目固废只暂存，及时周转运往有资质公司处理，且酸碱液体采用桶装，不开封，挥发量极小，主要为一些固态废物中有机气体的挥发，如有机废渣等，则有少量的废气挥发。酸碱废气挥发量很小，不定量分析。有机废气以非甲烷总烃表征，类比同类固废暂存中心《湖南省湘吉环投环境治理有限公司危险废物收集储存及转运中心项目环境影响报告表》（暂存危险废物为HW03 废物、药品（900-002-03）、HW05 木材防腐剂废物（900-004-05），中转量与本项目一致），挥发速率为0.018kg/h，产生量为0.0648t/a。废气通过仓库内（HW03 废物、药品（900-002-03）、HW05 木材防腐剂废物（900-004-05）危险废物暂存区域）收集输送至 1 套活性炭系统吸附处理，尾气再经由 15m 高排气筒外排，收集效率 90%，废气去除效率达66%，风机风量为4000m3/h。则处理后非甲烷总烃有组织排放浓度为 1.375mg/m3，排放速率为 0.0055kg/h，排放量为 0.0198t/a，无组织排放量为 0.00648t/a，有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表 2 中的二级标准，无组织废气排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值。本项目粉料均采用袋装，进厂和出厂均不进行拆包，只有部分的卸货，因而无粉尘产生。 2.2运营期水污染源分析 本项目不涉及危废加工，仓库只是作为临时存放，项目不在仓库外进行收集容器、暂存容器的清洗。车辆进场后立即将危险废物送至仓库内暂存，车辆停放在仓库内，不露天停放；装卸均在仓库内进行因此不会形成受污染的初期雨水，本项目初期雨水不需要收集处理。本项目主要废水为生活污水及清洗废水。 2.2.1生活污水 生活污水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为0.36m3/d，108m3/a。其主要污染物的产生浓度及产生量分别为COD约为350mg/L、0.0378t/a，BOD5约为200mg/L、0.0216t/a，SS约为300mg/L、0.0324t/a，氨氮约为35mg/L、0.00378t/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。 2.2.2生产废水 运输车辆不进入车间，箱体尾部对准车间大门后，开箱，用叉车将固废运输进入车间暂存区域暂存，正常情况下无废物泄漏，不对车间地面进行冲洗处理，如果发生泄漏需要清洗地面，则将冲洗废水通过导流沟导入应急池（80m3），废水收集后作为危险废物交由有资质公司处理。本项目生产废水主要为车间内地面清洗废水，地面清洗废水中不含有与本项目所涉及的各种危险废物，主要污染物为SS，产生量约0.1m3/月，1.2m3/a。清洗废水水量极少，储存于清洗池中，不外排。 2.3 运营期噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于车辆运输、危险废物装卸过程以及风机产生的噪声。噪声约为 65-85dB（A），各类噪声源强见表 2.3-1。 表 2.3-1 设备噪声源强 噪声来源; 与噪声源的距离; 噪声源强; 数量. 风机; 1m; 80-85dB(A); 2. 运输车辆; 1m; 65-75dB(A); 1. 叉车; 1m; 65-70dB(A); 2. 2.4 运营期固体废物污染源分析 本项目固废主要为活性炭吸附产生废活性炭以及员工生活垃圾。 ①废活性炭：本项目采用活性炭吸附危废暂存间产生的有机废气，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废活性炭属于危险废物，危废类别HW49，活性炭与非甲烷总烃的吸附重量比例约为1:0.35~0.75，与活性炭质量与利用率有关。本项目选用优质多孔活性炭，活性炭采用三级吸附，提高吸附效率，每六个月更换第一级活性炭，然后将第二级作为第一级，第三级作为第二级，第三级为新补充的活性炭。利用该方法可以大大提高活性炭的吸附比例，本次环评按照1:0.5的比例进行计算，活性炭吸附的有机废气量为0.36t/a，则活性炭使用量约为0.72t/a，废活性炭产生量约为1.08t/a，暂存于危废暂存间，与收集的HW49类危废一并交由有资质的危废处置单位处置: ③生活垃圾:项目职工生活垃圾按0.5kg/人.d计算，项目职工人数为10人，则生活垃圾产生量为0.305/a，定期由环卫部门清运。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，目前项目区域周边未建设有类似项目，且本项目为新建项目，因此不涉及与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1大气环境 - 项目拟建地所在区域环境空气为二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 （1）空气达标区判断 本次环评引用湘西自治州生态环境局发布的《关于2020年12月暨全年全州县市环境质量状况的通报》中关于永顺县环境空气质监测因子一氧化碳、PM2.5、臭氧、PM10、二氧化硫、二氧化氮的数据，对项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表3.1-1。 表3.1-1永顺县2020年环境空气监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 超标频率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.86%; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.14%; 0; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 101; 160; 63.13%; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45%; 0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10%; 0; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5%; 0; 达标. - 由上述表格数据可知，永顺县2020年环境空气中一氧化碳、PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮日平均质量浓度、O3日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物全部达标，故本项目所在地区为环境空气质量达标区。 （2）补充监测 本次评价引用《湖南永顺经济开发区调扩区 环境影响报告书》中的现状监测数据，监测时间为2019年12月28日至2020年1月3日，监测布点见表3.1-2。A3高平金海学校位于项目西北面，距离约2400m，A4岔那村岔包居民点位于项目南面，距离约70m，属于项目大气环境保护目标。项目所在园区在监测时间后未新增涉VOCs的项目，此次监测结果可代表区域环境现状。 表3.1-2 环境空气监测点位及监测因子 评价区; 编号; 监测点名称; 监测项目. 猛洞河 产业园; A3; 高平金海学校; SO2、NO2、PM10、 TVOC. A4; 岔那村岔包居民点. 监测结果见表3.1-3。 表3.1-3 环境空气现状监测结果统计一览表 监测点位; 项目; 日均浓度（µg/m3）; 8小时均值（mg/m3）. SO2; NO2; PM10; TVOC. A3高平金海学校; 浓度范围; 22-27; 19-27; 76-85; 0.217-0.262. 均值; 24.29; 22.86; 82.29; 0.238. 超标率%; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; /. A4岔那地岔包居民点; 浓度范围; 23-27; 13-23; 78-85; 0.238-0.271. 均值; 24.86; 17.14; 80.57; 0.257. 超标率%; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; /. 评价标准; 150; 80; 150; 0.6. 由表3.1-3可见，各监测点的SO2、NO2、PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，各监测点位的总挥发性有机物监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》附录D的TVOC标准限值。从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状良好，满足区域大气环境功能区划要求。 3.2地表水环境 本次地表水环境质量现状引用《湖南永顺经济开发区调扩区 环境影响报告书》中的现状监测数据，监测时间为2019年12月28-30日，监测布点见表3.2-1。W3位于园区污水处理厂排污口上游，距离园区排污口距离约3400m，W4位于园区污水处理厂排污口下游，距离园区排污口距离约460m。可代表本项目周边地表水环境质量。 表3.2-1 地表水监测布点一览表 园区; 水体名称; 编号; 监测点名称; 监测项目; 备注. 猛洞河产业园; 猛洞河; W3; 猛洞河产业园东北边界上游约0.2km处; pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、硫化物、氟化物、石油类、铜、锌、铅、镉、汞、砷、镍、六价铬、粪大肠菌群; 采样同时测量河宽、水深、流速、流量. W4; 猛洞河产业园东南边界下游约0.3km处. 监测结果见表3.2-2。 表3.2-2 地表水监测结果 监测 断面 监测 项目; 监测结果（浓度范围mg/L，pH除外）; 评价标准 GB3838— 2002Ⅲ类; 评价 结果. W3猛洞河产业园东北边界上游0.2km处; W4猛洞河产业园东南边界下游0.3km处. pH; 7.44~7.51; 7.82~7.95; 6-9; 达标. DO; 7.95~8.02; 7.65~7.74; 5; 达标. COD; 4~5; 10~11; 20; 达标. BOD5; 1.0~1.2; 2.2~2.5; 4; 达标. 氨氮; 0.181~0.198; 0.213~0.226; 1.0; 达标. 总磷; 0.01L~0.01; 0.05~0.06; 0.2; 达标. cu; 0.001L; 0.001L; 1.0; 达标. Zn; 0.004L; 0.004L; 1.0; 达标. 氟化物; 0.201~0.208; 0.172~0.179; 1.0; 达标. As; 0.0003L; 0.0003L; 0.05; 达标. Hg; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001; 达标. Cd; 0.0001L; 0.0001L; 0.005; 达标. Cr6+; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. Pb; 0.001L; 0.001L; 0.05; 达标. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; 达标. 石油类; 0.02; 0.02; 0.05; 达标. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1800~3500; 1700~3400; 10000; 达标. 镍; 0.007L; 0.007L; 0.02; 达标. 由表3.2-2可见，评价区猛洞河监测断面各监测因子均符合GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 3.3地下水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》中关于地下水监测要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目应当对地下水情况开展调查以留作背景值。 本次地下水环境质量现状引用《湖南永顺经济开发区调扩区 环境影响报告书》中的现状监测数据，监测时间为2019年12月28-29日，监测布点见表3.3-1。其中岔那村岔那组居民水井离项目距离约100m，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》要求。 表3.3-1 地下水环境现状监测计划一览表 评价区; 编号; 监测点名称; 方位、距离; 监测项目. 猛洞河产业园区; #4; 岔那村岔那组居民水井; 园区外，S，100m; pH、总硬度、挥发酚、高锰酸钾指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、铜、锌、铅、镉、汞、砷、六价铬、总大肠菌群. #5; 岔那村老寨组居民水井; 园区外，NW，1000m. #6; 园区南部水井; 园区外，S，2500m. 监测结果见表3.3-2。 表3.3-2 地下水环境现状补充监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目; 评价标准Ⅲ类; 评价 结果. 岔那村岔那组居民水井; 岔那村老寨组居民水井; 园区南部水井. 12.28; 12.29; 12.28; 12.29; 12.28; 12.29. pH; 7.78; 7.85; 7.49; 7.55; 7.68; 7.74; 6.5~8.5; 达标. 总硬度; 81; 82; 79; 80; 70; 71; 450; 达标. 硫酸盐; 7.52; 7.55; 7.92; 7.95; 8.04; 8.07; 250; 达标. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.0; 达标. 锌; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 1.0; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 耗氧量; 1.12; 0.94; 0.73; 0.81; 1.03; 1.21; 3.0; 达标. 氨氮; 0.122; 0.134; 0.069; 0.077; 0.111; 0.125; 0.5; 达标. 总大肠菌群; <2; <2; <2; <2; <2; <2; 3.0; 达标. 亚硝酸盐（以N计）; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00; 达标. 硝酸盐（以N计）; 1.51; 1.54; 1.12; 1.15; 1.11; 1.08; 20.0; 达标. 氟化物; 0.054; 0.058; 0.068; 0.072; 0.100; 0.103; 1.0; 达标. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.001; 达标. 砷; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.01; 达标. 镉; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.005; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.01; 达标. 由表3.3-2可见，地下水各因子现状监测值均能满足GB/T14848-2017《地下水水质标准》Ⅲ类标准，表明开发区调扩区猛洞河产业园评价区地下水环境质量目前良好。 3.4声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1 天。 根据现场勘察，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2022年1月4日至1月5日在本项目厂界四周各布设1个监测点，对厂界环境噪声进行了现状监测。 （1）监测点位：于厂界东、南、西、北侧各布设一个声环境监测点位，分别为N1、N2、N3、N4，具体监测点位详见附图。 （2）监测项目：等效连续 A 声级 Leq(A)。 （3）监测时间与频次：连续监测两天，每天昼、夜间各测 1 次，每次监测不少于 20min。 （4）监测分析方法及执行标准：按《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。 （5）执行标准：N1~N4执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 （6）监测结果及评价结果：噪声监测结果见下表： 表3.4-1 声环境质量监测结果 检测点位; 检测结果 dB（A）. 2022.1.4; 2022.1.5. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1 厂界东侧边界1m处; 50.8; 38.5; 49.7; 39.0. N2 厂界南侧边界1m处; 51.4; 37.3; 50.5; 38.6. N3 厂界西侧边界1m处; 53.2; 39.6; 52.9; 40.2. N4 厂界北侧边界1m处; 54.7; 40.1; 54.0; 41.3. 由上表可知，项目厂界均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 3.5土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》中关于地下水监测要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目应当对地下水情况开展调查以留作背景值。 为了解项目区域土壤环境质量现状，本评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2022年1月4日在本项目厂界范围内布设3个监测点，对厂界土壤环境进行了现状监测。具体监测结果见表3.5-1及3.5-2。 表3.5-1 土壤监测结果（全因子） 样品类别; 检测项目; 检测结果mg/kg. 2022.1.4. T1占地范围内表层样1. 土壤 土壤; 汞; 0.137. 砷; 11.6. 镉; 0.24. 铅; 31.8. 铜; 71. 六价铬; 2.0. 镍; 54. 四氯化碳; ND. 氯仿; ND. 氯甲烷; ND. 1,1-二氯乙烷; ND. 1,2-二氯乙烷; ND. 1,1-二氯乙烯; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; ND. 反-1,2-二氯乙烯; ND. 二氯甲烷; ND. 1,2-二氯丙烷; ND. 1,1,1，2- 四氯乙烷; ND. 1,1,2，2- 四氯乙烷; ND. 四氯乙烯; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND. 三氯乙烯; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ND. 氯乙烯; ND. 苯; ND. 氯苯; ND. 1,2-二氯苯; ND. 1,4-二氯苯; ND. 乙苯; ND. 苯乙烯; ND. 甲苯; ND. 间、对-二甲苯; ND. 邻二甲苯; ND. 硝基苯; ND. 苯胺; ND. 2-氯酚; ND. 苯并(a)蒽; ND. 苯并(a)芘; ND. 苯并(b)荧蒽; ND. 苯并(k)荧蒽; ND. 䓛; ND. 二苯并(a, h)蒽; ND. 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND. 萘; ND. 表3.5-2 土壤监测结果 样品类别; 检测项目; 检测结果mg/kg（pH值：无量纲）. 2022.1.4. T2占地范围内表层样2; T3占地范围内表层样3. 土壤; pH值; 7.02; 6.83. 汞; 0.103; 0.119. 镉; 0.74; 0.35. 砷; 9.06; 7.18. 铜; 56; 64. 铅; 31.2; 19.6. 六价铬; 1.5; 1.3. 镍; 43; 55. 由上表可知，项目所在地的各监测点土壤各项污染指标均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1的第二类用地标准，说明拟建项目区域土壤环境质量良好。 3.6 生态环境质量现状 根据现场踏勘结果，项目用地为工业用地。运输道路依托现有，周围地表植被类型主要为人工绿化植被，生物多样性较为单一，没有天然林、次生林等大型树木，生态系统稳定性较好。评价范围内无野生珍稀濒危动、植物及特殊需要保护的动、植物资源，无其它文物古迹保护单位。 综上，本项目所在区域环境质量现状总体良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过现场调查了解，本项目位于湖南永顺经济开发区猛洞河产业园内。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。拟建项目以库房边界为界限，库房外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，主要环境空气保护目标为居民区。项目环境空气环保目标如下表所示，其分布示意图见附图。 声环境保护目标为厂界外50米范围内声环境保护目标，本项目库房外50m范围内无声环境敏感保护目标。 地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目库房外500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，园区地表地下水评价范围内无乡镇或村级（千吨万人、千人以上饮用水源）饮用水源地，居民多用市政自来水，少有居民取用地下水。具体地下水环境保护目标见表3-2。 地表水环境保护目标为猛洞河，位于项目东北侧，最近距离约550m。 生态环境保护目标为产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。拟建项目位于产业园区内，无生态环境保护目标。项目与猛洞河风景名胜区、不二门森林公园（不二门片区）、猛洞河地质公园位置关系见表3-3及附图。 表3-1 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 高差及阻隔情况; 相对厂址方位及距离m; 功能及规模. 岔那岔包组; 109°49′42.91″、28°57′58.47″; 大气环境; 二类区; 61m、无山体阻隔; S、70m~350m; 居住、约12余户48余人. 园区安置小区; 109°49′33.80″、28°58′13.25″; 大气环境; 二类区; 35m、无山体阻隔; W、250m~420m; 居住、约40余户60余人. 表3-2 地表水、地下水环境保护目标一览表 序号; 水体; 方位与距离; 功能区划; 规模或特征; 保护级别. 1; 猛洞河; 东北侧，550m; 景观娱乐用水; 中河，园区上游200m至酉水汇合口，长约45km，多年平均流量28.73m3/s。; GB3838-2002 Ⅲ类. 2; 地下水; 产业园区及周边500m范围; 无区划。居民多用市政自来水，少有居民取用地下水。; 水位0.17~33.85m之间，评价区中北部以基岩裂隙水为主，水量贫乏，流迳模数<0.05L/s•km、中南部以碳酸岩裂隙水为主，流迳模数2~3L/s•km2，总体流向自东北向西南。; GB/T14848-2017 Ⅲ类. 表3-3 项目与猛洞河风景名胜区、不二门森林公园（不二门片区）、猛洞河地质公园的位置关系 保护目标; 方位、距离; 性质与功能; 规模; 保护级别或要求. 猛洞河风景名胜区; 东~南南东侧距风景区范围（一、二、三级保护区）边界最近约8km，东部用地局部涉及外围保护区。; 以山水风光和土家族历史文化为背景，供旅游观光、漂流探险、民俗体验的综合性风景名胜区; 风景区总面积226km2，外围保护区总面积170km2; 国家级风景名胜区. 不二门森林公园（不二门片区）; 东北临不二门市民公园（公园核心景观区），东邻官河生态保育区。; 自然资源保护、森林旅游、疗养度假、佛教文化等多功能于一体的综合性森林公园; 核心景观区面积0.608km2，官河生态保育区面积28.079km2; 国家级森林公园. 猛洞河地质公园; 东北~南南东侧，东邻三级保护区，相距一级保护区边界线最近（不二门区）约700m、二级保护区最近约13km。; 自然和人文景观于一体的综合型地质公园; 面积146.8km2; 省级地质公园. 本项目评价范围内无规划的居住、学校、医院等敏感目标。项目土地利用规划图见附图，项目为一类工业用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.1环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目所在地环境空气功能区划属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准（摘录） 序号; 污染物 名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; PM10; 年小时平均; 70. 24小时平均; 150. 4; PM2.5; 年小时平均; 35. 24小时平均; 75. 5; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 6; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. （2）地表水环境质量标准 项目生活污水排入猛洞河，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目所在区域内水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值详见表3.1-2。 表3.1-2 地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L，pH为无量纲 指标; GB3838-2002 Ⅱ/Ⅲ类; 指标; GB3838-2002 Ⅱ/Ⅲ类; 指标; GB3838-2002 Ⅱ/Ⅲ类. pH; 6-9/6-9; 锌; 1.0/1.0; 挥发酚; 0.002/0.005. CODMn; 4/6; 氟化物; 1.0/1.0; 石油类; 0.05/0.05. COD; 15/20; 砷; 0.05/0.05; 阴离子表面活性剂; 0.2/0.2. BOD5; 3/4; 汞; 0.00005/0.0001; 硫化物; 0.1/0.2. 氨氮; 0.5/1.0; 镉; 0.005/0.005; 氯化物; 250/. 总磷; 0.1/0.2; 铬（六价铬）; 0.05/0.05; 铁; 0.3/. 总氮; 0.5/1.0; 铅; 0.01/0.05; 锰; 0.1/. 铜; 1.0/1.0; 氰化物; 0.05/0.2. （3）地下水环境质量标准 本项目所在区地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，石油类执行《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）相关标准要求。标准限值见下表3.1-3。 表3.1-3 地下水环境质量标准（摘录）单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 污染物; 限值; 序号; 污染物; 限值. 1; pH; 6.5-8.5; 10; 硫化物; 0.02. 2; 硫酸盐; 250; 11; 总大肠菌群; 3. 3; 氯化物; 250; 12; 硝酸盐; 20. 4; 铁; 0.3; 13; 氰化物; 0.05. 5; 锰; 0.1; 14; 氟化物; 1.0. 6; 铜; 1.0; 15; 汞; 0.001. 7; 锌; 1.0; 16; 砷; 0.01. 8; 挥发酚; 0.002; 17; 镉; 0.005. 9; 氨氮; 0.5; 18; 铅; 0.01. （4）声环境质量标准 本项目位于工业园区内，属于3类环境噪声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准限值见下表3.1-4。 表3.1-4 声环境质量标准（摘录） 执行标准; 标准限dB(A). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （5）土壤环境质量标准 本项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准。标准值见表3.1-5。 表3.1-5 土壤环境质量标准 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烷; 156-59-2; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烷; 156-60-5; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 33; 间-二甲苯+对-二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 570; 570. 34; 邻-二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 260; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 45; 萘; 91-20-3; 70; 700. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。. 3.2污染物排放标准 （1）废水排放标准： 项目生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水处理厂，执行园区污水处理厂进水水质标准。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （2）废气排放标准 施工期：本项目施工期废气主要污染物为施工扬尘、属于无组织排放源，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度不高于1.0mg/m3。 营运期：本项目营运期有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表 2 中的二级标准，无组织废气排放厂区内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值，厂界无组织废气应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）。具体详见表3.2-1。 表3.2-1 非甲烷总烃排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 限值含义; 浓度. 非甲烷总烃; 120; 监控点处1h平均浓度值; 6. （3）噪声排放标准： 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体详见表3.2-2、表3.2-3。 表3.2-2 建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录） 施工期（厂界）; 噪声限值(dB(A)). 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.2-3 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 营运期（厂界）; 标准类别; 噪声限值(dB(A)). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 本项目固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 危险废物贮存库房建设完成后无颗粒物、SO2、NOx的产生及排放；生活污水经过化粪池处理进入园区生活污水处理厂处理，且营运过程中无生产废水排放。故本项目不涉及COD和氨氮的总量控制指标。 综上所述，本项目不涉及总量控制指标，本项目无需单独申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ## 4.1大气环境影响分析 #### 4.1.1施工扬尘环境影响分析 项目施工期主要大气环境影响是施工扬尘以及机械尾气，尤其以扬尘影响最大。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。 - （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；；V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨；P——道路表面粉尘量，kg/m2 表4.1-1为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表 4.1-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5（km/h); 0.0511; 0.0859; 0.01164; 0.1404; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1710; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1531; 0.2576; 0.2491; 0.4332; 0.5121; 2.0113. 25(km/h); 0.2553; 1.2393; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 4.1955. - （2）堆场扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨.年； V50——距地面 50m 处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关， 也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表4.1-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速（m/s）; 0003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.1; 0.47. 粉尘粒径（um）; 80; 90; 10; 150; 200; 50; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 050. 沉降速度（m/s）; 2.11; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，以控制扬尘对环境造成的影响。同时在施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的小区道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。建筑材料不应敞开堆放，且避免在大风干燥天气条件下进行土建等施工。要求项目实施单位在施工时严格采取上述有效防护措施，以减少产生的扬尘对周围环境的影响。 为了减少扬尘产生量，要求项目建设方在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。 为减轻扬尘对环境空气质量的影响，建设单位应采取以下扬尘污染防治措施： ①施工场地出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，场内硬化路面不少于30米，场外须与东升路连接；出入口内侧设置车辆冲洗台，洗车作业地面至进出 口路段须硬化，宽度应大于5米，并铺设加湿的麻袋、毛毡或毛纺布毡等，定期清扫场内路面以保持路面洁净。 ②运输泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ③施工现场专门设置集中堆放建筑垃圾、工程弃渣的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的，应采取围档、遮盖等防尘措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 ④在施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每 4 小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 ⑤建筑物四周1.5米外全部设置防尘布网，防尘布网顶端应高于施工作业面2米以上；裸露的施工场地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理，确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。 ⑥施工过程中应采用商品混凝土，不在现场设置混凝土搅拌站。 ⑦原材料及土方运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的地区，石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 采取以上措施后，施工期的扬尘能得到有效控制，对空气环境影响较小。 4.1.2施工机械尾气环境影响分析 本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、装载机、平地机等，以上设备以柴油为燃料，都会产生一定量燃油尾气，主要含 CO、NOX、SO2 等，由于排放源流动性大，且尾气排放量少，对环境影响小。但环评建议建设单位应做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，安装尾气净化装置控制，限制环保不达标的车辆进入场内。同时对车辆和燃油机械设备提倡使用优质燃油。 4.1.3 装修废气环境影响分析 建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并α芘、总挥发性有机物等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准，可避免损害市场内的人体健康和人身安全。 ## 4.2水环境影响分析 施工期的水环境影响主要有施工废水。施工废水主要有洗车废水，含有较高浓度的悬浮固体。为减少施工期水环境影响，施工过程中需强化以下防治措施： - （1）在运输车清洗处设置沉淀池，排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入附近水体； - （2）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘； - （3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体. 在采取了上述污染防治措施后，施工期的施工废水可以回用，生活污水通过自建化粪池收集贮存，回用于周边山林浇灌，不外排，对地表水环境影响较小。 ## 4.3固体废物环境影响分析 本项目已完成土地平整，施工期产生的固废主要是主体工程建设、装修过程中产生的建筑垃圾。 建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。建设单位拟对建筑垃圾进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的运往市政部门指定的场所填埋，对区域环境影响较小。 采取以上措施后，本项目施工固废均可得到综合利用或妥善处置，对环境影响小。措施可行。 ## 4.4声环境影响分析 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声。为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，禁止在22:00~06:00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地平面布置、合理安排作业时间及相应降噪措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的噪声标准的要求。 ## 4.5生态环境影响分析 本项目主要生态环境影响为水土流失影响，目前场址的地表植被目前已被清除，黄土裸露，如遇暴雨冲刷极易造成区域地表水土流失现象。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/km2.a，侵蚀模数为 10000t/km2.a。经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为167t，未超过容许值。 为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： - （1）科学规划、合理安排，及时清运挖方，防止暴雨径流对开挖面的冲刷，从根本上降低水土流失的可能性。 - （2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 - （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 - （4）制定土地整治计划，搞好项目区域的植树、绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 - 积极采取上述各项有效措施尽最大可能减缓施工期生态环境的破坏，规划和实施绿化、美化工程，恢复植被。而植被的合理保护与恢复，将会最大限度地保护建设项目的生态环境。 - 综上分析，施工期可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放。这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1大气环境影响分析 本项目不对危险废物进行处理，只暂存中转，废气挥发量很小，废气主要为部分含挥发废气的固体，暂存的固废含有机物类较多，含酸碱性废气的物质暂存相对较少，废酸废碱液体类物质采用密闭容器包装，有机废渣、有机溶剂等挥发出来的少量废气：主要为非甲烷总烃的有机废气。 危废仓库密闭处理，设置风机不小于4000m3/h，将存储间废气进行收集处理，通入北侧的废气处理设施，经活性炭吸附处理后通过不低于15m的排气筒排放。 有机废气以非甲烷总烃表征，类比同类固废暂存中心《湖南省湘吉环投环境治理有限公司危险废物收集储存及转运中心项目环境影响报告表》（暂存危险废物为HW03 废物、药品（900-002-03）、HW05 木材防腐剂废物（900-004-05），中转量与本项目一致），挥发速率为0.018kg/h，产生量为0.0648t/a。废气通过仓库内收集输送至 1 套活性炭系统吸附处理，尾气再经由 15m 高排气筒外排，收集效率 90%，废气去除效率达66%，风机风量为4000m3/h。则处理后非甲烷总烃有组织排放浓度为 1.375mg/m3，排放速率为 0.0055kg/h，排放量为 0.0198t/a，无组织排放量为 0.00648t/a，有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表 2 中的二级标准，无组织废气排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值。本项目粉料均采用袋装，进厂和出厂均不进行拆包，只有部分的卸货，因而无粉尘产生。 废气处理措施可行性：拟建项目在废物、药品隔间及木材防腐剂废物危险废物隔间对可能产生挥发性废气的环节采取主动抽风措施控制非甲烷总烃和恶臭气体等的逸散，无组织排放气体较少，约 90%废气均能进入废气处理系统。活性炭吸附处理工艺最大特点是对有机废气处理效率较高，且有设备简单、投资小等优点。活性炭对非甲烷总烃和恶臭气体有良好的物理吸附效果，吸附率约 66%，经吸附处理后能达排放标准，对环境影响较小。 项目排气筒设置情况见表4.1-1。 表4.1-1 项目排气筒设置情况 排气筒编号; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 点源; 烟气 流速 m/s; 烟气温度 °C; 污染物排放速率kg/h. X（°）; Y（°）; 非甲烷总烃. DA001; 15m; 0.2m; 109.8281745; 28.968382; 10; 25; 0.005. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4.1-2 大气污染源监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; VOCs; 1次/半年; 有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表 2 中的二级标准，厂界废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 上风向一个监测点，下风向两个监测点; 1次/半年. ## 4.2地表水水环境影响分析 #### 4.2.1 生活污水 生活污水排放量为108m3/a，生活污水水质较简单，主要污染物为 COD、氨氮、SS、BOD5，经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理，猛洞河产业园规划集中式污水处理一座，规划污水处理能力500m3/d，处理工艺为预处理+一体化MBR污水处理装置+UV消毒处理工艺，且UV消毒管集成入一体化设备中。污泥处理采用“叠螺式污泥脱水机”工艺。污水厂进出水水质见表4.2-1，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入猛洞河，园区污水处理厂位于项目北侧，距离约50m，目前已开始施工，预计9月投入使用，本项目预计10月投入使用，时间上可满足要求。该项目仅排放生活污水，生活污水水质简单，污水量较少，不会对园区污水处理厂造成冲击，污水处理方式可行。 表4.2-1 园区污水处理厂进出水质要求 水质; pH; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); TN (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); 粪大肠杆菌群数. 进水水质; 7.4; 300; 125; 150; 35; 25; 3; /. 出水水质; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤103（个/L）. 4.2.2生产废水 本项目生产废水主要为车间外地面清洗废水，地面清洗废水中不含有与本项目所涉及的各种危险废物，主要污染物为SS，浓度约为800mg/L，产生总量约 0.1m3/月（1.2m3/a），清洗废水水量极少，储存于清洗池中，不外排。 项目雨水排口位于厂区东南面，接入园区雨水系统，雨水排口处需设置监控设施及切换阀门，雨水排口应与事故池联通，当发生风险事故时，及时关闭阀门，避免事故废水通过雨水排口排入外环境。 综上所述，采取以上措施后，本项目废水排放对地表水环境影响较小。 表4.2-1 水污染源监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 雨水; 雨水排放口; COD、SS; 每月有流动水排放时开展一次监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测; 参照《地表水环境质量（GB3838-2002）》Ⅲ类标准. ## 4.3地下水、土壤环境影响分析 （1）对地下水位的影响 项目不涉及取用当地地下水资源，企业连接园区供水系统，可满足消防和生产用水需求，因此，运营期间其水源来源不会从当地地下水资源中获取，项目建设不会影响到当地地下水水位。本项目废水收集与处置全部通过管道进行收集，不直接与地表联系，且管网做好防渗漏处理，厂内污水处理设施铺设防渗层，定期检修污水收集池，保证污水处理设施的正常运行，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水引起地下水水质的变化。 项目运营期危险废物储存有可能对地下水造成污染。需采取防渗措施，避免项目的建设对局部地段地下水环境产生不利影响。本项目将按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域。 （1）源头控制措施 本项目污染源头控制主要为：在废物药品隔间、木材防腐剂隔间、含汞废物隔间、事故池等构筑物采取相应工程防范措施及环境管理巡检，尤其是加强事故池的日常维护和检查，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；危废库房管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道、导流沟尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于泄漏晚发现而造成的地下水污染。 （2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），对已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，防渗技术要求按照相应标准或规范执行，故本项目危险废物贮存库的防渗技术要求参照《危险废物贮存污染 控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求执行。 本项目根据污染控制难易程度和污染物特性给出不同分区的具体防渗技术要求，末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则，确定的各区域的防渗措施。 本项目污染物控制难易程度分级见下表4.3-1。 表4.3-1 本项目污染控制难易程度分级 污染物控制 难易程度; 主要特征; 本项目拟建构筑物; 备注. 难; 地下水环境受构筑物中污染物跑、冒、滴、漏污染后，不能及时发现和处理; 事故池; 事故池为地埋式构筑物，发生泄漏不容易发现，污染物控制难易程度为“难”. 易; 对地下水环境由污染的物料或污染物有、泄露后，可及时发现和处理; 危险废物贮存库房; 含汞废物隔间、废药物隔间、废木材防腐剂隔间、破电池隔间等均为地表构筑物，日常生产中发生泄漏容易及时发现并采取措施进行处理，污染物控制难易程度为“易”. 其它; -; /; /. 重点防渗区：确定本项目新建危废贮存库（废矿物油隔间、废药物隔间、废木材防腐剂隔间、含汞废物、破电池隔间及安全电池隔间）及事故池为重点防渗区。 ①新建危废贮存库（废矿物油隔间、废药物隔间、废木材防腐剂隔间、含汞废物、破电池隔间及安全电池隔间）参照《危险废物贮存污染 控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单对各隔间进行防渗处理，破电池隔间参照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）进行防渗防腐处理，其防渗层的防渗性能不低于1.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料（渗透系数不大于 1.0×10-10cm/s）。其具体防渗设计施工方案如下： 危废贮存库5个隔间中间使用2m挡墙隔开，出口处设置 0.05m 高钢纤维混凝土围堰（渗透系数可满足≤10-7cm/s）；隔间地面采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，使渗透系数不大于10-7cm/s，环氧地坪自上而下采用底漆一道、环氧树脂腻子两道、面漆两道。在施工之前应进行基面处理，清除地面泥土、水泥翻沫及污染物，保证地面与底油附着结实。在底漆施工时应让底漆充分渗入基层内部，保证要求的含水率，是地面平整光滑。对于混凝土伸缩缝处，在地坪涂装时，采用弹性物质（如聚氨酯弹性胶）将伸缩缝进行补充补平。 ②事故池 事故池划定为重点防渗区，其防渗层的防渗性能不低于6.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，其具体防渗设计施工方案如下： 事故池采用全埋式且加盖，池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料（渗透系数不大于 1.0×10-7cm/s）。池底采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+黏土垫层+原土夯实”。混凝土强度等级不低于C30，结构厚度不小于300mm，混凝土的抗渗等级不低于P8，表面水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，水泥基渗透结晶型防水 剂掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%。池底天然黏土防渗衬层要求厚度不小于300mm， 渗透系数不大于 10-7cm/s。在涂刷防水涂料之前，水池应进行蓄水试验。水池的所有缝均应设止水带，止水带采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀伴钢板止水带。 （3）污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理地设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。 （4）应急响应措施 包括一旦发现地下水污染风险事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，泄漏事故发生后企业立即排出并收集泄漏单元内的废液，处理并及时修复破损区域，使污染得到治理。 （5）其它防渗措施 为确保项目不对地下水、土壤造成污染，除上述防渗措施外，拟采取以下污染防治措施： ①加强重点防渗区域管理，安排专人定期巡查，杜绝危废储存过程中出现跑、冒、滴、漏等现象，发生一旦出现泄漏处，立即进行处理，防止污染物进入地下，污染地下水； ②在工程设计、施工和运行的同时，严把质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及与运行失误而造成泄漏。 ③项目运营期加强管理，项目产生的危险废物及时全部进入危险废物贮存库房，严禁乱堆乱放。 ④危险废物库房设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物识别标签。 综上，采取上述防渗措施，重点防渗区域的要求能够满足防渗要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，项目对地下水环境影响可控。 （6）跟踪监测要求 公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有地下水监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，把握公司生产过程中环境质量状况。 表 4.3-1 地下水监测计划 监测位置; 监测频率; 监测项目; 评价标准. 项目周边地下水井; 每年一次; pH值、悬浮物、COD、氨氮、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞、六价铬; 《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 4.4 声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于车辆运输、危险废物装卸过程以及风机产生的噪声，噪声源强约为 60-85dB（A）。风机做基础减震措施后，均布置在车间内，有墙体隔声；同时，定期对设备进行维护保养，以减小机械设备因零件老旧引起的噪声；加强生产过程中的管理，做到文明生产，减少材料装卸、搬运、装配及调试过程中产生的撞击噪声。因此，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准，对周围声环境影响较小。项目无声环境保护目标。 本环评建议： - （1）严格控制运输车辆行驶速度，设施减速标志； - （2）在进场道路沿线种植树种进行绿化，利用绿化植物降噪； - （3）车辆行驶过程中严禁鸣笛。 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4.4-1 噪声监测计划 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 4; 每年1次，每次1天，昼夜各1次. 本项目要求合理布局，轻拿轻放，禁止夜间进行各类作业，项目噪声经上述措施且经墙体隔声和距离衰减后，对厂界外声环境影响较小；机动车辆进入厂区后避免鸣笛，故本项目厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准，对周围声环境影响较小。 4.5 固体废物影响分析 本项目固废主要为活性炭吸附产生废活性炭以及员工生活垃圾。项目职工生活垃圾按0.5kg/人.d计算，项目职工人数为10人，则生活垃圾产生量为0.305/a，定期由环卫部门清运。 其中废活性炭暂存于危废暂存区，废活性炭产生量约为1.08t/a与收集的 HW49 类危废一并交由有资质的危废处置单位处置，生活垃圾交由环卫部门定期清运，固体废物只在厂内作短时间的堆放。 项目产生的固废的在经过加强管理、综合利用后对环境产生的不利影响较小。而实施本项目可极大地减少危险废物对环境的影响及危害，对环境的正面意义远大于产生的污染危害。 经过采取以上措施，固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2013)及修改单，对周围环境影响较小。 4.6 环境风险分析 拟建项目涉及的危险物质主要为收集的危险废物。通过风险识别，项目潜存的风险为泄漏、火灾及废气事故排放，在严格落实评价提出的各项风险防范措施后，风险事故造成的环境影响较小，环境可以接受。具体见环境风险专项评价。 4.7 项目环保投资分析 项目总投资为 700 万元，预计环保总投资为 75 万元。占总投资的 10.7%，具体情况详见表4.7-1。 表4.7-1 项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 施工期水土保持和环境保护; 水土保持; 30. 扬尘控制、污水治理、噪声防治、 固废处置等; 10. 营运期; 废水污染防治工程; 化粪池; 3. 废气污染防治工程; 活性炭吸附装置+15 米排气筒；抽 油烟机; 8. 噪声污染防治工程; 隔声、减振、消声处理; 10. 固体废物处置工程; 生活垃圾由垃圾站收集后每日清运; 4. 风险防范工程; 事故应急池、防渗防漏等; 20. 合计; 75. 。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15米高排气筒 | 有组织废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96）表 2 中的二级标准，厂区内无组织废气排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后排入园区污水处理厂 | 园区污水处理厂进水水质标准 |
|  | 清洗废水 | SS | 储存于清洗池中，水量极少，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 设备隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公人员的生活垃圾集中分类收集后，由环卫部门定期清运 废活性炭交由有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 库房建设均应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、运输及储存过程中严格按照国家规定要求执行； 2、贮存过程中发生泄漏时，泄漏液采用石灰石覆盖，再用铲子收集至有盖空桶。 3、地面用适量清水冲洗，废液经贮存区导流沟至事故池，最后污染物用抹布擦净。 4、发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需要清理彻底，避免再次发生火灾。 5、厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。 6、加强消防管理，规范操作规程，车间内严禁烟火。应建立完善的应急预案小组，应有完备的应急环境监测、抢救、救援及控制措施，并配备应急救援保障措施和设备。 7、建议具体的应急设施与物资配备以通过专家的突发环境事件应急预案为主。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 2、制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 3、掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 4、负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 5、协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 6、组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 7、调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 8、努力建立全公司的环境管理系统，建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。项目场址选择合理；在运营过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设可行。

- 附表