州环评〔2022〕16号

湘西自治州生态环境局

关于吉首经开区污水处理厂及配套管网工程一期项目环境影响报告书的批复

吉首市腾达经济建设投资有限责任公司：

你单位《关于申请对〈吉首经开区污水处理厂及配套管网工程一期项目环境影响报告书〉批复的报告》已收悉。经研究，批复如下：

吉首市腾达经济建设投资有限责任公司于吉首市经开区产业园东北部的吉庄村建设吉首经开区污水处理厂及配套管网工程一期项目。该工程厂区面积33194平方米，主要建设内容包括污水处理厂工程、公用工程、环保工程等，采用“粗格栅及污水提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+缓冲均化初沉池+水解酸化池+A/A/O生物反应池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”处理工艺，污水处理能力20000立方米/天。服务范围包括处理吉首经开区片区生活污水以及园区工业废水。

依据专家审查意见和报告书结论，该项目符合国家产业政策，在全面落实环境影响报告书及本批复提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的各项生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

（一）建设单位应按环评文件及批复要求细化施工期环境保护措施，落实相应环保投资。

（二）水污染防治。生活废水采用旱厕收集处理后用作农肥。施工废水经过处理后，用于车辆冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。

（三）大气污染防治。合理安排施工工期，对工地裸地和建筑材料覆盖防尘网，设置封闭围挡、进出场地车辆清洗设施，采取绿化、硬化道路、洒水降尘等措施。

（四）固体废物污染防治。生活垃圾统一收集定期交环卫部门送吉首市生活垃圾焚烧发电厂。施工过程中产生的工程弃土、建筑垃圾尽量回用场地平整，不能回用的及时清运至符合要求的建筑垃圾填埋场处置。开挖表层土应单独存放，施工结束后用于绿化和复垦。

（五）噪声污染防治。合理安排施工时间，设置临时声屏障，对高噪声设备采取隔声降噪措施并禁止夜间施工，确保施工噪声满足国家标准要求。

二、项目营运期环境管理要求

（一）水污染防治。加强项目营运期间监督和管理，园区工业废水经处理达到接管标准后排入本项目污水处理厂，采用“粗格栅及污水提升泵站+细格栅及曝气沉砂池+缓冲均化初沉池+水解酸化池+A/A/O生物反应池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池”处理工艺处理达标后排入万溶江。规范建设排水管道及排污口，在项目进、出水口处安装在线自动监控装置，并与生态环境部门在线监控系统联网，实时上传监测结果。

（二）大气污染防治。采用全过程除臭工艺与生物除臭工艺相结合方式处理大气污染物。预处理区、污水处理构筑物、污泥脱水间单元等采取全封闭设计，设置气体捕集口收集臭气，经生物除臭装置处理后通过不低于15米高排气筒达标排放。食堂产生的油烟经处理达标后排放。采取一体化污水提升泵站，加强泵站和厂区周边绿化。

（三）固体废物污染防治。所有固废应做到及时清运，减少厂内贮存时间，避免污泥发酵、发臭。污泥委托有资质单位进行鉴别，若是危险废物，交有资质单位处理；若不是危险废物则定期送吉首市生活垃圾焚烧发电厂。在线监测设备废液、废弃的含油抹布、废紫外线灯管、试剂空瓶等属于危险废物，暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置。栅渣、沉渣、生活垃圾属于一般固体废物，分类收集交环卫部门后送吉首市生活垃圾焚烧发电厂。建立固体废物及危险废物产生、收集、贮存、转运等运行管理台账，真实记录固体废物及危险废物产生量、收集量和转运量，并严格落实转运联单管理制度，明确转移处置去向和有资质的受委托处置利用单位。一般工业固体废物和危险废物暂存库的设计、建设和运行必须严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，并做好贮存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施。

（四）噪声污染防治。通过选用低噪声设备和加装消声器，采取减震、隔声、绿化等措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

（一）排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测（包括在线监测、手工监测），按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告（年度、季度），按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

（二）环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

（三）竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局吉首分局具体负责。

（四）环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2022年8月1日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局吉首分局，长沙博大环保科技有限公司