州环评〔2022〕21号

湘西自治州生态环境局

关于湖南鑫海环保科技有限公司含锌酸废水、废渣资源综合利用项目环境影响报告书的批复

湖南鑫海环保科技有限公司：

你公司报来的《关于“湖南鑫海环保科技有限公司含锌酸废水、废渣资源综合利用项目环境影响报告书”批复的请示》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

湖南鑫海环保科技有限公司含锌酸废水、废渣资源综合利用项目位于该公司现有厂区内，项目于2016年开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，原湘西州环境保护局已对该违法行为进行查处。你公司应认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

项目利用湖南鑫海环保科技有限公司原废水环保处理站场地及周边空地，主要建设内容包括制液车间(2000平方米)、镉饼制取车间(1000平方米)、成品车间及成品库(1500平方米)、贮运工程、公用工程及配套环保工程。项目以现有电解锌生产线离子交换净化工序产生的含锌废酸水、自产的废铜镉渣及铁渣为原料，建设一条年产1.5万吨一水硫酸锌(饲料级)生产线，同时副产镉饼、铜渣等。

依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，该项目符合国家产业政策，符合《泸溪高新技术产业开发区调区规划》，建设单位在认真落实报告书提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

项目未批先建，建设单位应按环评文件及批复要求细化生态环境保护和“以新带老”措施，落实相应环保投资。

二、项目营运期环境管理要求

（一）水污染防治

1.完善厂区雨水截(排)水沟，各类废水收集管线布局合理、标识清晰，无跑冒滴漏现象，无污水进入雨水系统。

2.根据废水污染物成分，不同性质生产废水应分类收集，采取不同的预处理方式。酸雾吸收废水循环利用，定期定量回用到中浸工序，不外排。干燥及包装工序产生的粉尘吸收废水循环利用，饱和后回用于酸浸工序，不外排。硫酸锌二次蒸发凝结废水返回锅炉软水系统，不外排。原料包装袋及滤布、车间地面冲洗废水经车间经处理后回用，不外排。

3.严格落实地下水污染防治措施。按照分区防控的原则，做好生产车间及管道等重点防治区域防腐、防渗措施。定期开展营运期地下水跟踪监测，建立地下水污染监控系统和事故污染应急预案，做好厂区管道、法兰、阀门、沉淀池等设备的日常检修管理，防止地下水污染。

（三）大气污染防治措施

1.有组织排放废气应分类收集处理，科学合理设置排气筒。中浸、酸浸产生的酸雾经收集处理后通过不低于18米高排气筒达标排放。干燥及包装工序产生的粉尘经收集处理后通过不低于15米高排气筒达标排放。

2.严格落实环评文件要求，采取有效措施，加强无组织废气排放管理。

3.本工程生产用蒸汽依托厂区现有锅炉。

（四）固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。二次铁渣、铜渣、铅渣、沉淀池沉渣、废原料包装袋等属危险废物，铅渣、二次铁渣、铜渣作为有价废物外售有资质单位，废原料包装袋交由供应单位回收利用，沉淀池沉渣返回现有工程投料循环利用。石膏渣为一般工业固废，外售水泥厂综合利用。

2.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，并做好暂存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施。

3.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

（五）噪声污染防治

1.设备采购应选用符合国家规定的低噪声设备。

2.对各类产噪设备采用隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

（一）排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测（包括在线监测、手工监测），按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告（年度、季度），按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

（二）环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

（三）竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局泸溪分局具体负责。

（四）环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2022年8月25日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局泸溪         分局，长沙瑾瑶环保科技有限公司