州环评〔2023〕6号

湘西自治州生态环境局

关于永顺县大青山二期风电场项目

环境影响报告表的批复

五凌永顺电力有限公司：

你公司《关于申请对〈永顺县大青山二期风电场项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

永顺县大青山二期风电场项目位于永顺县松柏镇、小溪镇境内，地处东经110°6.4'～111°11.3'，北纬28°51.8'～28°55.3'之间，项目建设总占地面积31.12公顷，其中永久占地面积1.22公顷，临时占地面积29.90公顷。主要建设内容包括：风机基础区、升压站区、交通道路区、集电线路区等，拟布置13台4.0MW（WTG82-4000型）风电机组（其中B12风机以控制风机转速的形式限发3.5MW），总装机容量共51.5MW，预计年上网电量为10766万kW·h。道路工程（不含完全利用道路）总长18.5千米，其中新建场内道路13千米，改建道路5.5千米。场内集电线路采用地埋形式建设，直埋电缆集电线路路径长约29.0千米；本项目新建升压站一座，并对一期升压站进行GIS扩建改造，风电场电力通过新建升压站主变升压后，采用场内110kV线路（不纳入本次评价范围）接入大青山一期升压站新建GIS进线间隔内（原一期GIS设备拆除），再由一期升压站打捆送出至灵溪变。本工程依托一期工程升压站内工作人员进行运行维护，不新增劳动定员，新建升压站不设人员值守。

项目符合国家产业政策。依据专家审查意见、报告表结论和技术评估报告，在全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项生态环境保护措施及风险防范措施的前提下，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的各项生态环境保护措施。

一、项目施工期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化并落实施工期生态环境保护措施，制定施工期环境监理计划并组织实施，落实相应环保投资。优化主体设计，主体工程和配套设施的设计上充分考虑与当地的景观相协调性。

(二)水污染防治。施工人员生活污水经化粪池处理后用作农家肥使用或林地浇灌，严禁外排地表水体。施工废水经沉淀处理后回用施工场地洒水降尘，不外排。加强施工机械管理，严禁油料泄漏和倾倒废油料。

(三)大气污染防治。严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》六个不开工和六个100%要求，施工期选用符合标准的施工机械，合理设置砂石装卸、堆放等施工场地。采取优化运输路线、车辆密闭式运输、施工便道及场地及时洒水等抑尘措施，有效控制大气环境影响。

(四)固体废物污染防治。施工人员产生的生活垃圾统一收集后交由环卫部门集中处理。工程弃渣应先挡后弃，严禁在指定的弃渣场以外的地方乱挖乱弃。弃渣场及时绿化，并设置必要的防护设施和排水设施，恢复植被或覆土造地，防止水土流失。

(五)噪声污染防治。合理安排施工时段，选用低噪声施工机械和工艺，加强施工机械和运输车辆的维修保养，采用临时隔声防护等措施，降低施工期对周边环境敏感点的噪声影响。

(六)生态环境保护。严格控制好道路工程、集电线路以及风机平台等施工范围，减少对地表的扰动，以及工程临时占地对自然植被的破坏，禁止越界施工占地或砍伐林木，采取有效措施保护好工程占地范围内及场内道路两侧的动植物。新建道路、风机平台及弃渣场表土应及时剥离，并按规范要求妥善堆放，施工完成后将剥离土用于植被恢复。工程弃渣应堆放在规划的弃渣场，做好截排水、挡渣墙、护坡等措施，禁止渣土无序就地向周边倾倒。在土方堆置结束后，应采取排水、稳固、恢复植被等措施。衔接水土保持方案，优先选择乡土植物，对施工临时占地、弃渣场及道路沿线等场地进行植被恢复。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

项目依托一期工程升压站内工作人员进行运行维护，新建升压站不设人员值守。

(二)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.各类设备日常维护或检修时产生的废机油、废变压器油、含油抹布、废蓄电池、废矿物油、清洗剂废液等属于危险废物。项目在新建升压站内设置危险废物暂存间，危险废物分类收集并暂存于危险废物暂存间，定期交由有危险废物收集处置资质的单位处置。

3.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好危废间、事故油池等的防渗、导流、废液收集处理等措施。

4.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(三)噪声污染防治

1.优化风机配套设施和升压站平面布置。

2.运营期采取有效措施减少风电场运行的噪声影响，防止噪声扰民。落实敏感点环境噪声跟踪监测计划，并预留污染防治经费，若出现噪声超标，应及时采取补救措施。

3.严格按照《湖南省风电场项目建设管理办法》文件要求，配合做好项目周边相关控规工作，单台4.0MW风机机位300米范围内不得再规划建设其他建筑物，尤其是噪声敏感的建筑物。

(四)生态环境保护

1.落实对迁徙鸟类的预警保护，艳化风机叶面，安装监控设备，采取其他措施等尽量减少对鸟类的影响。

2.加强宣传和教育，强化项目运维人员的环保意识，在工程涉及的区域和敏感点设置警示牌和保护标志。在升压站、箱变等变电设备附近设置警示标志，禁止无关人员进入。

三、其他环境管理要求

(一)跟踪监测及台账管理

1.按照环境影响评价报告表中监测计划或行业自行监测指南规定的项目、频次和有关标准规范开展运营期常规监测，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

2.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

(二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、地点、规模、生产工艺和生态环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告表批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)环境应急管理

1.按环境影响评价文件要求，做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置升压站主变应急油池和箱变应急油池预防漏油风险，加强日常维护管理，确保随时能用。

2.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，加强与当地政府的应急联动，定期开展应急演练。

(四)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，并开展施工期环境监理。项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环境保护“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局永顺分局具体负责。

湘西自治州生态环境局

2023年3月17日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局永顺分局，湖南葆华环保有限公司。