州环评〔2023〕7号

湘西自治州生态环境局

关于湘西港二期武溪散货码头建设项目环境影响报告书的批复

泸溪县汇金资源综合利用有限公司：

你公司《关于申请对〈湘西港二期武溪散货码头建设项目环境影响报告书〉批复的报告》及相关资料收悉。经研究，现批复如下：

湘西港二期武溪散货码头建设项目位于泸溪县武溪镇城北社区，总占地面积12138平方米，其中占用武水国家湿地公园（保育区）面积为896平方米，其余占地位于调区扩区后的泸溪高新技术产业开发区范围内。项目主要建设内容为：码头斜坡道、港池清淤、装卸设备、办公楼、临时下河通道、给排水设施、供电设施、堆场、运输工程、环保工程等，设置500吨级进口泊位2个（自卸泊位和非自卸泊位）。设计货物吞吐量75万吨/年（55万吨砂石、10万吨煤炭和10万吨矿石及其他干散货），泊位岸线总长260米。

项目为湘西州航运建设二期工程中的新增建设的武溪散货码头工程，是形成湘西州通江达海“黄金水道”的重要支点，是全省14个市（州）重要港口之一，也是湘西乃至武陵山片区东部唯一通江达海的对外口岸，已纳入《湘西港总体规划（2022-2035年）》项目库。

项目占用武水国家级湿地公园（保育区），属于泸溪县生态保护红线范围，湿地公园占地均为水域及水利用地，占用湿地公园的工程内容为上游侧斜坡道、斜坡道顶部平台、抛石护坡以及临时下河通道。《湖南省林业局关于同意湖南泸溪武水国家湿地公园内实施湘西州航运建设二期工程的批复》（湘林湿〔2020〕4号）同意项目建设。

项目符合国家产业政策和相关规划要求。依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，报告书提出的各项生态环境保护对策措施可行，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化施工期生态环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)陆生和水生生态保护。优化施工方法，严格控制施工范围，施工行为和临时占地严格控制在工程红线范围内。加强生物多样性保护的宣教，严禁施工人员捕杀水生和陆生保护动物及野生动物。做好维护性疏浚作业的水质、水生生态保护措施，清淤作业应合理安排作业时间和施工进度，尽量缩短水上作业时间，港池清淤施工设置水下围网，避开疏浚河段流域内的鱼类产卵时间（4～9月份），严禁疏浚淤泥乱堆乱丢，疏浚作业尾端设置防污帘或围油栏。严格管理施工船舶，控制燃油使用和减少跑冒滴漏，加强对作业船舶的维护和管理，船舶底舱油污废水经油水分离器处理达标后与作业人员的生活污水一并交由指定的环保船接收处理，施工期各种固体废物均进行收集处理，不得随意抛弃至河流中。严禁在湿地公园内设置取弃土场，施工过程中发现疑似特有景观、生态系统类型及时上报行业主管部门，若发现重要种类生物群落，应设置明显的保护牌。在施工结束后，尽早进行土地平整和植被恢复等工作。

(三)水污染防治。施工废水统一收集，经处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。设置淤泥干化场，淤泥废水经沉淀后排放至原河道。生活废水依托泸溪高新技术产业开发区污水处理厂处理后达标排放。优化施工时间，选择枯水期疏浚，减少施工扰动引起的悬浮物。

(四)大气污染防治。严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》六个不开工和六个100%要求。施工现场围挡封闭，围档底边封闭并设置防溢沉淀井。出入口道路设置车辆冲洗设施并设置截水沟和排水沟导入沉淀池内，对施工现场定时洒水降尘。施工材料等临时堆放区，用苫布覆盖。车辆采取封闭运输，建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，严禁高处抛洒。

(五)固体废物污染防治。做好土石方平衡，挖方充分利用，减少土方取弃，建筑垃圾尽量回收利用。做好固体废物的堆放、运输，临时堆放场应加塑料薄膜或草垫覆盖，周边设置截水沟，防治水土流失，场址尽可能远离水边。生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一收集处理。严禁将砂土方和施工废弃物随意堆放、丢弃。

(六)噪声污染防治。按环评文件要求选用低噪声施工设备，采取隔声降噪措施，合理安排施工作业时间。

二、项目营运期环境管理要求

- (一)水污染防治。严格落实雨污分流，在码头周围设置雨水明沟，无污水进入雨水系统。码头生活废水和到岸船舶生活废水经预处理后排入泸溪高新技术产业开发区污水处理厂处理后达标排入沅江。码头岸线设置0.3米高挡水埂，并设置三级沉淀池。场地冲洗水、初期雨水经收集进入沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用车辆冲洗，不外排。禁止码头和到岸船舶向水体排放有毒液体物质及其残余物或者含有此类物质的压载水、洗舱水或者其他混合物。

- (二)大气污染防治。严禁无关车辆进入码头，严格限制车辆速度。选用优质燃料，加强对车辆及船舶的管理、维护保养。船舶靠岸装卸物料时使用岸电。保持运输车辆清洁，定时对道路进行洒水抑尘。伸缩式移动带式输送机、水平带式输送机设置防护罩予以封闭，卸船机皮带头部设置密闭罩，物料转运处设置导料槽、密闭罩和防尘帘，在接料斗上口和向码头皮带机供料的导料槽处设置喷嘴组进行湿式除尘。采用斗轮机进行连续式装车方式减少周转粉尘的产生。装车作业时采取有效湿式抑尘措施。码头堆场地面硬化，并设置闭合式防风网。在码头堆场设置一台雾炮机，用于码头装车、堆场抑尘。设置远程射雾器，对卸船传输过程抑尘。

- (三)固体废物污染防治。码头生活垃圾、到岸船舶生活和沉淀池砂石由码头收集后定期交环卫部门清运。码头装卸作业完成后及时对码头地面进行清扫，不得随意抛弃至河流中。码头配套设置危险废物暂存间，废机油、含油废抹布、到岸船舶舱底油污水等分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的危险废物收集处置单位处置。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好固体废物暂存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施，按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治。尽量选用低噪声机械，高噪声设备采取隔震减噪措施，确保码头厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告，按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

(二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模和生态环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，并开展施工期环境监理。项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环境保护“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局泸溪分局具体负责。

(四)环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2023年3月31日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局泸溪分局，长沙博大环保科技有限公司。