州环评〔2023〕8号

湘西自治州生态环境局

关于湖南兆成新材料有限责任公司1万吨/年电子级四氧化三锰工业生产线建设项目环境影响报告书的批复

湖南兆成新材料有限责任公司：

你公司《关于申请对〈湖南兆成新材料有限责任公司1万吨/年电子级四氧化三锰工业生产线建设项目环境影响报告书〉进行报批的函》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

湖南兆成新材料有限责任公司1万吨/年电子级四氧化三锰工业生产线建设项目位于花垣县产业开发区内，总占地面积21789平方米。项目主要建设内容包括：硫酸锰仓库（固体原材料）、净化车间、氧化洗涤车间、烘干煅烧车间、产品仓库、MVR车间及硫酸铵仓库、变配电及辅助用房、制氧站、空压站、控制室、消防水池、氨水及洗液罐区、硫酸罐区、双氧水及乙醇罐区、综合大楼（四层，含五金库、职工餐厅、办公室、分析检测室）、地磅及地磅房等。

该项目符合《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划》《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治实施方案(2022-2025年)》及国家产业政策，项目实施可以有效推动花垣县锰产业向精深加工、电池原材料等领域延伸。依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，在全面落实环境影响报告书及本批复提出的各项生态环境保护措施及风险防范措施的前提下，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的各项生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘或周边绿化。施工生活废水经预处理达到接管标准后进园区污水处理厂处理达标后排放。项目使用商品混凝土，不设混凝土搅拌站。

(三)大气污染防治。加强施工期扬尘管理，对施工场地设置围挡。建筑材料应覆盖防尘网，运输车辆采取密闭式运输，严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》六个不开工和六个100%要求。定期对施工场地进行洒水降尘。

(四)固体废物污染防治。各类建筑垃圾分类收集、集中堆放、及时处置。生活垃圾统一收集后定期交环卫部门清运。建筑垃圾尽量回收利用。做好土石方平衡，挖方尽量回填。

(五)噪声污染防治。按环评文件要求选用低噪声施工设备，采取隔声降噪措施，合理安排施工作业时间。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.完善厂区雨水截(排)水沟设施，各类废水收集管线布局合理、标识清晰，无跑冒滴漏现象，无污水进入雨水系统。

2.根据生产废水污染物成分，不同性质生产废水分类收集。车间地面清洁采用移动式吸尘方式，无地面清洗废水产生。除氨洗涤废水部分利用为氨水配制的补充水，其余部分与生产含杂废水一起进MVR蒸发系统处理，不外排。MVR蒸发系统产生蒸馏水回用生产，不外排。

3.生活污水单独收集，经预处理达到接管标准后排入厂区污水处理厂处理达标后排放。

4.按照分区防控的原则，做好深度净化车间、氧化洗涤车间、MVR车间、各储罐、危险废物暂存间、污水管线、初期雨水池、事故应急池等重点防治区域防腐、防渗措施。设置地下水监测井，定期开展营运期地下水跟踪监测，建立地下水污染监控系统，做好设备的日常检修管理，防止地下水污染。

(二)大气污染防治措施

1.各生产环节有组织排放废气应分类收集处理，科学合理设置排气筒数量，优化排气筒平面布置。

2.硫酸锰氧化反应废氨气采用集气罩收集，经处理后经不低于20米高排气筒达标排放。项目使用天然气作为生产燃料。闪蒸干燥废气经收集处理后经不低于20米高排气筒达标排放。煅烧工序天然气燃烧废气和煅烧尾气经收集处理后经不低于20米高排气筒达标排放。硫酸铵干燥废气经收集处理后经不低于20米高排气筒达标排放。

3.严格落实环评文件要求，采取有效措施，加强无组织废气排放管理。在物料投加、输送过程中采用密闭设备，上料系统内保持微负压状态，并配有布袋除尘装置。

(三)固体废物污染防治。

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置，确保不造成二次污染。

2.生活垃圾收集后定期交由环卫部门清运。吸尘器收尘和布袋除尘收尘回用于生产。原料包装袋、硫酸锰不溶物由厂家回收。

3.废润滑油和沾染性废物等属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理。

4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好危险废物暂存间的防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治。

优化设备选型，尽量选用低噪声设备。高噪声设备集中布置在隔声厂房内，采取隔音、消音、减震等措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告(年度、季度)，按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

(二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局花垣分局具体负责。

(四)环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2023年3月31日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局花垣分局，湖南烨辰环保科技有限公司