州环评〔2023〕10号

湘西自治州生态环境局

关于保靖县野竹坪小溪石英岩二矿5万t/a开采项目环境影响报告表的批复

保靖县征途矿业有限责任公司：

- 你公司报来的《关于申请批复〈保靖县野竹坪小溪石英岩二矿5万t/a开采项目环境影响报告表〉的报告》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 保靖县野竹坪小溪石英岩二矿5万t/a开采项目位于保靖县清水坪镇小溪村，采矿范围由4个拐点组成，矿区面积0.0212平方千米，开采高程+970米至+930米。项目采取自上而下台阶式露天开采，主要建设内容：包括露天采场、公用工程、辅助工程和环保设施等。矿山开采规模为5万吨/年，服务年限为4.8年。

项目符合《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）》。依据专家审查意见、报告表结论和技术评估报告，该项目符合国家产业政策，在认真落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘或达标排放。

(三)大气污染防治。加强施工期扬尘管理，对施工场地设置围布、挡板。易产生扬尘的物料运输作业的车辆采取密闭式运输。

- (四)固体废物污染防治。各类建筑垃圾分类收集、集中堆放、及时处置。生活垃圾集中收集后纳入城乡同建同治统一处理。

(五)生态环境保护。优选施工时间，合理安排施工工序和时间，施工场地周边设置排水沟。表土收集至排土场，裸露坡面及堆土堆料场地及时采取覆盖、拦挡等措施。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.完善项目工业广场、原矿堆场、排土场等周边截排洪沟设施，合理布置各类管线。

2.矿坑和堆场的初期雨水经沉淀池收集后回用于矿区洒水降尘，不外排。淋溶废水、车辆清洗废水收集经沉淀后回用，不外排。

3.生活污水单独收集，经处理后用于绿化及农田，不外排。

(二)大气污染防治

1.合理布置炮眼，严格控制爆破频次、爆破装药量，爆破工作委托民爆公司进行，不设置炸药库。采用湿式凿岩，采区及堆场设喷雾装置洒水降尘。

2.对运输道路进行洒水抑尘，对路面进行硬化，严禁运输车辆超载和超速行驶，并采取毛毡遮盖等防尘措施。

3.原矿堆场设置顶棚和围挡，定期洒水降尘。控制装卸高度，装卸过程洒水。

(三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.废石、表土分区暂存于排土场，废石定期外售，表土用于服务期满时土地复垦。生活垃圾集中收集后纳入城乡同建同治统一处理。

3.废机油、废润滑油等属于危险固体废物，经收集后分类暂存于场区危废暂存间，定期交由有危险废物收集处置资质的单位处置。

- 4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求，并做好暂存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治

1.设备采购应选用符合国家规定的低噪声设备。

2.对各类产噪设备采用隔声、基础减振等降噪措施。

3.加强运输车辆管理，合理安排运输时间，沿途路过村庄时减速慢行，禁止鸣笛。

(五)生态环境保护

1.在矿山开采过程应减少对生态植被的破坏，加强厂区周围的绿化。按已制定的矿山环境治理和生态恢复方案，做好矿产资源开发过程中的水土流失防治、土地复绿、生态恢复重建等工作。禁止在基本农田保护区内采矿或进行其他破坏基本农田的活动。

2.工程服务期满后，按照有关要求对工业场等采取土地复垦和生态治理修复措施，复绿植物品种选择当地优势物种，确保矿区生态环境得到恢复。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定办理排污许可手续。

2.按照排污单位自行监测指南(总则)规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

(二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告表批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局保靖分局具体负责。

(四)环境应急管理

按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

湘西自治州生态环境局

2023年5月4日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局保靖分局，湖南天瑶环境技术有限公司