州环评〔2023〕12号

湘西自治州生态环境局

关于吉首经开区创新创业产业园废水处理站及配套管网工程环境影响报告书的批复

吉首市腾达环保有限公司：

你公司《关于申请对〈吉首经开区创新创业产业园废水处理站及配套管网工程环境影响报告书〉审查的请示》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

吉首经开区创新创业产业园废水处理站及配套管网工程位于吉首经济开发区高铁新城园区内，项目设计处理规模为6000立方米/天，分两期建设，一期规模为3000立方米/天，本次环评为一期工程及配套管网。主要建设内容包括：预处理区、格栅渠、（事故）调节池、反应沉淀池、生化池、二沉池、巴氏计量槽、贮泥池、在线监测间、污泥脱水机房、加药间、配套管网（场外废水收集管7000米、处理后尾水出水管45米）。污水处理工艺采用“预处理→格栅→(事故)调节→一级反应沉淀→电化学（本次项目预留用地）→二级反应沉淀→生化→二沉→巴氏计量”。项目服务范围为湖南吉首经济开发区高铁新城园区创新创业产业园（电子信息组团）中印制电路板企业生产废水。

该项目符合国家产业政策，符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》《湖南省“十四五”重金属污染防治规划》《湖南吉首经济开发区总体规划（2021-2025年）》等相关规划要求，依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，在全面落实环境影响报告书及本批复提出的各项生态环境保护及风险防范对策措施的基础上，项目建设对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制，我局原则同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的各项生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工场地周围设临时排水沟，基建完工后及时恢复场区绿化。车辆冲洗废水、砼浇筑废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。生活废水依托项目周边物流园废水收集系统，进入乾州污水处理厂处理达标后排放。管道试压废水经本项目废水处理系统处理后，进入吉首经开区污水处理厂处理达标后排放。

(三)大气污染防治。加强施工期扬尘管理，对施工场地设置围挡。建筑材料应覆盖防尘网，运输车辆采取密闭式运输，对施工场地进行洒水降尘。严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》六个不开工和六个100%要求。

(四)固体废物污染防治。各类建筑垃圾分类收集、集中堆放、及时处置。渣土及时清运回填。生活垃圾统一收集后定期交环卫部门清运。

(五)噪声污染防治。施工单位选用先进的低噪声施工设备和技术、合理安排施工时间、合理布局施工现场等措施减轻噪声影响。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.加强项目运营期管理，做好废水来水的源头控制、管网维护。

2.项目采用雨污分流、污污分流排水制。雨水和污水分别收集、分别处理。

3.生产废水包括化验室废水、设备冲洗废水、污泥干化脱水废水、道路冲洗废水、初期雨水等，与企业生产废水一起处理达标后，排入吉首经开区污水处理厂深度处理达标后排入万溶江。生活污水预处理后经园区污水管网，进吉首经开区污水处理厂处理达标后排放。

4.规范建设管道，项目进、出水口处安装在线自动监控装置，按要求安装介入式用电监控终端，并与生态环境部门在线监控系统联网，实时上传监测结果。

5.按照分区防控的原则，做好污水管道、污水处理设施、贮泥池、污泥脱水机房、加药间、危废暂存间、污泥暂存间、预处理污泥干化区等重点防治区域防腐、防渗措施，定期开展营运期地下水跟踪监测，建立地下水污染监控系统，做好设备的日常检修管理，防止地下水污染。

(二)大气污染防治措施

1.优化总图布置设计，合理配置污水区、污泥区及附属区，加强厂区绿化。

2.对格栅渠、(事故)调节池、一级反应池、二级反应池、生化池、贮泥池、污泥脱水机房、污泥暂存间采取密闭措施，恶臭经处理后经不低于15米高排气筒达标排放。

3.盐酸储罐和配制区设置酸雾吸收器，通过水喷淋吸收酸雾，含酸废水进入去酸加药系统，不外排。

(三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处置。

2.废包装材料、废填料属于一般固体废物，分类收集后交由厂家回收。生活垃圾和格栅渣分类收集，交环卫部门后送吉首市生活垃圾焚烧发电厂处置。

3.污泥采用单独收集、单独脱水压滤、单独处置。含镍污泥和高浓度有机污泥在预处理区分别采用板框压滤机脱水，含铜污泥和生化污泥在综合废水处理区采用叠螺机→高压带机→低温干化污泥处理系统分别处理。含镍污泥、含铜污泥、废机油、废含油抹布属于危险固体废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的危废处置单位处理。高浓度有机污泥、生化污泥在未能确定固体废物性质之前，按照危险废物进行分类贮存和管理，待竣工环境保护验收时委托有资质单位进行鉴别，若是危险废物，交由有资质的危废处置单位处理，若不是危险废物，则同生活垃圾、格栅渣一并交环卫部门后送吉首市生活垃圾焚烧发电厂处置。

4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好危险废物暂存间的防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治

通过选用低噪声设备和安装减震垫，采取减震、隔声、厂区绿化等措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告(年度、季度)，按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

(二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

- 1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

- 2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局吉首分局具体负责。

- (四)环境应急管理

- 1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

- 2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2023年5月19日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局吉首分局，湖南朗润环境咨询有限公司