州环评〔2024〕6号

- 湘西自治州生态环境局

- 关于湖南省花垣县大脑坡矿区396万t/a铅锌矿选矿工程环境影响报告书的批复

湖南志弘矿业开发有限责任公司：

你公司报来的《湖南省花垣县大脑坡矿区396万t/a铅锌矿选矿工程建设项目环境影响评价文件审批申请书》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

花垣县大脑坡矿区396万t/a铅锌矿选矿工程位于花垣县花垣镇团结片区，为大脑坡矿区铅锌矿配套浮选工程，配套尾矿库为下瓦水尾矿库。大脑坡矿区铅锌矿面积10.1774平方公里，2021年12月通过我局审批（州环评〔2021〕56号），2022年1月取得采矿权证。大脑坡矿区396万t/a铅

锌矿选矿工程产品规模为年选铅精矿10771t、锌精矿94413t，服务年限40年。主要建设内容包括:主体工程（包括破碎垌室、磨矿车间、浮选车间、药剂车间、精矿车间、尾矿泵房、充填站、其它辅助设施、尾矿库加高扩容工程等）、公用工程（包括供水、供电、排水等设施）、储运工程（包括原矿处理及运输系统、尾矿输送管线、矿井涌水输送管线、尾矿库回水输送管线等）、环保工程（包括废水、废气、固废等处理设施）。尾矿库扩容后总库容增至1738.84万立方米，有效库容增至1407.46万立方米，可为选矿厂服务约22年。

项目符合国家产业政策及《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划（2022-2025年）》（湘环发〔2022〕70号）。依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，在建设单位认真落实报告书提出的各项生态环境保护措施及风险防范措施的前提下，项目对生态环境的不利影响能够得到有效缓解和控制，我局同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

- 一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工废水经收集处理后回用于绿化或施工场地洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后回用于周边绿化用水，不外排。

(三)大气污染防治。加强施工期扬尘管理，使用预拌商品混凝土，施工场地设置围布、挡板，及时洒水抑尘。物料堆放场加盖蓬布,易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾采取密闭式运输，防止遗撒。施工场地洒水降尘,设置施工车辆清洗设施。严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》“六个不开工”和“六个100%”要求，强化管道施工沿线村庄（岩坝塘村、肖家寨、苗寨湾）等敏感目标的污染防治措施。

(四)固体废物污染防治。各类固体废物分类收集、分类暂存、及时清运,尽量回收利用。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，废弃土石方全部用于道路铺筑和工业广场建设。

(五)噪声污染防治。合理安排施工作业时间，优化施工设备选型，在施工沿线村庄（岩坝塘村、肖家寨、苗寨湾）等敏感目标处设置围挡等隔声降噪措施，严格控制施工噪声，防止噪声扰民。

- 二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.建设厂区雨水截(排)水设施,废水收集管线布局合理,标识清晰,无跑、冒、滴、漏现象。

2.生产废水分类收集、处理。厂区采用雨污分流制，初期雨水收集后泵送到高位水池作为选矿厂生产用水，不外排。药剂车间地面冲洗水、精矿压滤水、尾矿浓密排水、充填站回水等生产废水经“化学氧化+硫化物沉淀”工艺处理、尾矿库回水经“硫化物沉淀法”处理达标后全部回用于生产工序，不外排。非雨季矿区井下涌水经“预处理+絮凝沉淀法”处理达标后全部回用于生产，雨季井下涌水处理达标后部分回用于生产、剩余部分通过管道排入花垣河。

3.生活污水经化粪池排入地埋式生化污水处理设备，处理达标后全部回用于厂区绿化。

4.穿越农田、道路的管线采用地埋式敷设，两边设置标志桩和围栏。尾矿输送管道采用钢衬耐磨材料，落实防腐、防渗措施，确保一套备用管道。严格控制尾矿输送管道安装坡度和弯曲度，沿线设置4个尾矿事故排空池和警示标示，储备应急物资。尾矿输送管道首端、中部和末端设置流量计和压力传感器，浓密机、水隔膜泵房、尾矿输送管道上的仪表安装点、尾矿排放口等重要位置设置视频监控系统。

5.尾矿库应达到设计规范要求，配套建设截（排）洪、库区防渗、渗滤液收集、回水池、环境监测、环境应急等污染防治设施。严格落实尾矿库配套的渗滤液收集池、回水池、环境应急事故池等设施的防渗要求，设置防漫流设施。采用多管小流量的放矿方式分散均匀排放浮选尾矿。

6.按照分区防控原则，做好药剂间、危废暂存间等重点区域防渗、防腐措施，建立地下水污染监控系统，定期开展营运期地下水跟踪监测，做好设备日常检修管理，防止地下水污染。

(二)大气污染防治

1.粉矿仓有组织废气经收集处理后通过不低于20米高排气筒达标排放。充填站水泥仓粉尘经脉冲袋式除尘器处理后由仓顶达标排放。

2.加强无组织废气管理。破碎车间设置于采矿井下，破碎废气通过“布袋除尘+自动喷雾系统”处理。车间无组织废气、尾矿库及废石堆场扬尘采用洒水抑尘措施。

3.食堂油烟采用静电油烟净化装置处理后达标排放。

(三)固体废物污染防治

1.建设单位应加强固体废物管理,按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.浮选尾矿部分胶结后充填采矿井巷，部分进行综合利用，其余通过管道排入下瓦水尾矿库。严格落实《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划(2022-2025年)》《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治实施方案(2022-2025年)》中关于尾矿、废石综合利用要求，按照有关规定办理批准手续，严禁未经批准处置利用尾矿、废石资源。

3.污水处理站污泥进行井下充填。

4.废机油、废柴油含油抹布、空油桶等属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。

5.生活垃圾暂存于垃圾集中收集点，定期交由环卫部门处置。

(四)噪声污染防治

优化设备选型，选用低噪声机械设备，采取隔声、吸声、减震、绿化等措施，确保厂界噪声达标。

- 三、其他环境管理要求

（一）主要污染物总量控制

经核定，项目主要污染物总量控制指标为：化学需氧量13.5798t/a、氨氮0.3485t/a、重金属32.7811 kg/a。其中：废气中铅0.7128kg/a、砷0.0043 kg/a、镉0.064 kg/a；废水中铅22.6kg/a、镉0.7kg/a、砷8.6kg/a、汞0.1kg/a。

(二)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可手续。

2.按照排污单位自行监测技术指南(总则)及排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

(三)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告书批准之日起，超过五年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

(四)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局花垣分局具体负责。

(五)环境应急管理

建立健全环境风险管理制度，按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练,防止环境风险事故发生。

湘西自治州生态环境局

2024年6月13日

抄送：州应急管理局，州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局花垣分局，湖南葆华环保科技有限公司