州环评〔2025〕12号

- 湘西自治州生态环境局

- 关于永顺县石堤镇羊峰矿区建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告表的批复

永顺县勇潮矿业有限公司：

- 你公司报来的《关于报批〈永顺县石堤镇羊峰矿区建筑石料用灰岩矿项目环境影响报告表〉的申请》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 永顺县石堤镇羊峰矿区建筑石料用灰岩矿项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县石堤镇羊峰村境内，矿区平面范围由9个拐点圈定，开采区总面积约为0.1012平方千米，开采标高+606米至+528米，开采方式为露天开采，采矿方法为自上而下水平台阶式分区开采，共划分为4级台阶，台阶高度12m。项目主要建设不包括厂区外道路，主要为新建一条开采30万吨/年和加工30万吨/年的建筑石料用灰岩矿矿石生产线，拆除重建加工区厂房，新建原矿、精矿堆场厂房等，依托并完善原有公用工程、辅助工程、环保工程等。矿山开采及加工规模30万吨/年，服务年限18.7年。

项目符合国家产业政策，符合《湖南省矿产资源总体规划（2021-2025）》《湘西土家族苗族自治州矿产资源总体规划（2021～2025年）》《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021-2025年）》《永顺县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》。依据专家审查意见、报告表结论和技术评估报告，在全面落实报告表及批复提出的各项生态环境保护措施及风险防范措施的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

- 一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池收集后作农肥，不外排。

(三)大气污染防治。严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》“六个不开工”和“六个100%”要求，选用符合标准的施工机械，对施工区域洒水抑尘。运输车辆清洗后出施工场地。散装易起尘物料尽可能避免露天堆放。

- (四)固体废物污染防治。建筑垃圾分类回收利用，剩余部分及时清运处置。施工期清理的土方石用于项目内回填和绿化覆土，不设排土场。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理。

(五)噪声污染防治。优先选用低噪声施工机械和方法，经常维护，降低噪声源强。合理安排施工时间，合理布局施工机械设备，尽量避免大量高噪声设备同时施工，夜间禁止施工。运输车辆在施工区降低车速，禁止鸣笛。

(六)生态环境保护。完善施工环境管理，设立环境管理机构。严格划定施工区域，控制临时占地面积。及时平整施工破坏区土地，种植适宜植物。严禁对周围植被滥砍滥伐，对野生动物滥捕滥杀。优化施工方案，合理安排施工作业时间，在采区开采境界处设置截排水沟。

- 二、项目营运期环境管理要求

- (一)水污染防治

1.完善项目周边截排洪沟设施，合理布置各类管线。

2.运输车辆清洗废水经沉淀池处理后回用洒水降尘，不外排。初期雨水依托现有引水沟引流收集至二级沉淀池，回用于洒水降尘，不外排。

3.生活污水经化粪池收集处理后作农肥，不外排。

4.按照分区防控的原则，做好危废暂存间重点防治区域防腐、防渗措施。

- (二)大气污染防治

1.严格落实环评文件要求，加强无组织废气排放管理。

2.爆破、凿岩、钻孔采取喷雾炮降尘、湿法作业等措施降尘。破碎、筛分工序粉尘经集气罩收集处理后经15米排气筒达标排放。砂石采取全封闭皮带运输，精矿堆场封闭管理，配备洒水抑尘措施。

3.厂内道路硬化，合理布置场内运输道路的喷淋装置，出口设置洗车平台，运输车辆采用苫布遮盖。严禁超载、超速行驶，沿线经过居民集中区等环境敏感点时，低速行驶。

- (三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.项目不设排土场和废石堆场，矿山剥离物、沉淀池沉渣经收集后用于老采坑回填进行复绿。布袋除尘器回收粉尘回用于生产。生活垃圾交由环卫部门处置。

3.废矿物油、废油桶、含油抹布及手套等属于危险固体废物，经收集后分类暂存于厂区危废暂存间，定期交由有危险废物收集处置资质的单位处置。

4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好危险废物暂存间的防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

- (四)噪声污染防治

1.必须选用符合国家环保标准的设备，加强对生产机械设备的日常维护和定期检查维修。机械设备合理布局，尽可能远离边界。高噪声设备采取适当的设备防振、减振措施，并保证设备稳定运行，

2.优化爆破时间，避开在早晨或夜间时段进行爆破。

3.合理安排运输时间，沿途路过村庄时减速慢行，禁止鸣笛、夜间运输。

- (五)生态及社会环境保护

1.矿山开采过程实施“边开采、边治理”，保留地面植被，待采挖时再清除，剥离表土暂存于老采坑堆土复绿区，定期洒水降尘，采挖作业完成的区域立即进行土地复垦，严格落实水土保持措施。

2.工程服务期满后，将地面建筑物全部予以拆除，对除矿山公路外的其他土地占损区全部予以复垦，复绿植物品种选择当地优势物种，确保矿区生态环境得到恢复。

- 三、其他环境管理要求

- (一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污单位自行监测技术指南(总则)规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

- (二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告表批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

- (三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局永顺分局具体负责。

- (四)环境应急管理

建立健全环境风险管理制度，按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。

- 湘西自治州生态环境局

2025年7月3日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局永顺分局，广西欣森宏景生态环境咨询有限公司