州环评〔2025〕13号

- 湘西自治州生态环境局

- 关于花垣县农业废弃物资源化综合利用项目环境影响报告表的批复

花垣德润和美生物科技有限公司：

- 你公司报来的《关于申请对<花垣县农业废弃物资源化综合利用项目环境影响报告表>批复的报告》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 花垣县农业废弃物资源化综合利用项目位于花垣县花垣镇永丰村。项目租赁原湘西华林矿业有限公司414选矿厂闲置厂房，该地块涉及花垣县“锰三角”矿业污染综合整治，已落实“两断三清”要求。主要建设内容包括：生产厂房、仓库、办公楼、化验室、食堂及配套公用工程，总占地面积35527.82平方米。项目年产生物有机肥5万吨（包括有机肥粉剂30000吨、有机肥颗粒5000吨，生物有机肥粉剂5000吨、生物有机肥颗粒5000吨、有机无机复混肥5000吨）。

- 项目符合国家产业政策，依据专家审查意见、报告表结论和技术评估报告，在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施及本批复要求的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到一定程度缓解和控制。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的生态环境保护措施。

- 一、项目建设期环境管理要求

(一)建设单位应按环评文件及批复要求细化环境保护措施，落实相应环保投资。

(二)水污染防治。施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理，不外排。

(三)大气污染防治。加强施工期扬尘管理，严格执行《湘西自治州大气污染防治实施方案》“六个不开工”和“六个100%”要求。选用符合标准的施工机械和车辆，对施工区域洒水抑尘。施工现场出口设置车辆冲洗设施，运输车辆采取密闭运输。

- (四)固体废物污染防治。建筑垃圾分类回收利用，剩余部分及时清运处置。施工期的挖方主要用于项目内回填，剩余部分用于道路建设及绿化。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运处理。

(五)噪声污染防治。合理安排施工时间，优先选用低噪声施工机械，高噪声施工机械采取消声减噪措施，防止噪声扰民。

- 二、项目营运期环境管理要求

- (一)水污染防治

1.完善厂区雨水截（排）水设施，合理布置各类管线。

2.食堂废水和生活污水经化粪池处理后回用于发酵工序，不外排。

3.生物除臭喷淋水循环使用、定期更换，更换产生的生物除臭喷淋废水回用于发酵工序，不外排。

4.初期雨水经沉淀后，回用于厂区洒水降尘和绿化灌溉，不外排。

5.按照分区防控的原则，做好危废暂存间重点防治区域防腐、防渗措施。

- (二)大气污染防治

1.各生产环节有组织排放废气分类收集处理，科学设置排气筒数量，优化排气筒平面布局。

2.加工粉尘及烘干臭气经收集处理后通过不低于15米高排气筒达标排放。

3.发酵车间和陈化车间产生的恶臭废气经收集处理后通过不低于15米高排气筒达标排放。

4.生物质燃烧机烟气经收集处理后通过不低于15米高排气筒达标排放。

5.严格落实环评文件要求，采取有效措施，加强无组织废气排放管理。在混料、好氧发酵及陈化等过程中采用厂房密闭设计、车间内保持微负压状态、喷洒除臭剂等措施。

- (三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置，确保不造成二次污染。

2.除尘器收集粉尘、废包装材料、生物质燃烧机灰渣、废布袋、废生物除臭设备填料为一般工业固体废物，分类收集暂存在一般固废堆场。除尘器收集粉尘、生物质燃烧机灰渣回用于生产，不外排。废包装材料外售综合利用。废生物除臭设备填料交由供货厂家回收。废布袋同生活垃圾一起定期交由环卫部门清运处理。

3.废机油、化验废液及沾染物等属于危险固体废物，经收集后分类暂存于危废暂存间，定期交由有危废收集处置资质的单位处置。

4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求，并做好危险废物暂存间的防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

- (四)噪声污染防治

优先选用低噪声设备，配套定购降噪、防噪设施。机械设备合理布局，尽可能远离边界。设备安装和厂房建设同步实施减震、隔声、吸声等降噪措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

- (一)主要污染物总量控制

- 经初步核定，项目新增废气污染物总量为：二氧化硫0.17吨/年，氮氧化物0.51吨/年。国家和地方污染物排放标准有更新的，根据相关规定，按从严原则确定许可排放量。

- (一)排污许可证管理

1.建设项目投产排污前应按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污单位自行监测技术指南(总则)规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告，按规定时间在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

- (二)环境影响评价管理

1.建设项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

2.自建设项目环境影响报告表批准之日起，超过五年方决定开工建设的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

- (三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，项目竣工后，应按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局花垣分局具体负责。

- (四)环境应急管理

建立健全环境风险管理制度，按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。

- 湘西自治州生态环境局

2025年7月22日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局花垣分局，湖南森轩环境评估有限公司